建设项目环境影响报告表

项 目 名 称: 建设生产超声波换能器、发生器项目

建设单位(盖章): 苏州嘉辉超声波科技有限公司

编制日期：2017年9月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州嘉辉超声波科技有限公司建设生产超声波换能器、发生器项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州嘉辉超声波科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵锦成 |  | 联系人 | 陶靖华 |  |
| 通讯地址 | 望亭镇华阳村新华工业园锦阳路280号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15895579629 | 传真 | / | 邮政编码 | 215155 |
| 建设地点 | 望亭镇华阳村新华工业园锦阳路280号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区发展和改革局 |  | 批准文号 | 相发改投备[2017]141号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | 机械零部件加工 [C3484] |  |
| 占地面积 （平方米） | 1400 |  | 绿化面积 (平方米) | 依托厂房出租方 |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中环保投资（万元） | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投 产日期 | 2017年10月 |  |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： - 原辅材料： 表1 主要原辅材料表 编号; 名称; 消耗量; 状态; 最大库存量; 备注. 1; 线路板; 10万块/a; 固; 2万块; 生产超声波发生器用. 2; 钣金件; 10万件/a; 固; 10万件. 3; 金属结构件; 200万套t/a; 固; 5万套; 生产超声波换能器用. 4; 压电陶瓷; 400万片/a; 固; 10万片. 5; 有机硅胶; 2500L/a; 粘稠状; 0.5L/支; 生产辅料. 6; 有机硅密封胶; 1800L/a; 粘稠状; 0.3L/支. 7; 电缆线; 5万米/a; 固; 5000米. 8; 塑料件; 300万件/a; 固; 10万件. 表2 胶水主要成分组成表 有机硅胶. 化学成分; CAS NO.; 百分比（%）. 液体聚硅氧烷; 63148-60-7; 85. 聚二甲基硅氧烷; 63148-62-9; 5. 二乙胺基甲基三乙氧基硅烷; 15180-47-9; 3. 二氧化硅; 7631-86-9; 5. 氨基硅烷; 5089-72-5; 2. 有机硅密封胶. 化学成分; CAS NO.; 百分比（%）. 端羟基聚二甲基硅氧烷; 63184-62-9; 50. 碳酸钙; 471-34-1; 40. 甲基三丁酮肟基硅烷; 22984-54-9; 4. 二氧化硅; 14808-60-7; 3. 硅烷; 919-30-2; 3. - 主要设备规格、数量： 表3 主要设备表 编号; 设备名称; 规格或型号; 数量; 单位. 1; 阻抗分析仪; TDCZ-Z-4; 4; 台. 2; 功率计; 80-YCW-0.75; 10; 台. 3; 数控锯床; N/A; 1; 台. 4; 精密声强仪; N/A; 1; 台. 5; 数控车床; FU11-45; 4; 台. 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 208; 燃煤油（吨/年）; /. 电（千瓦时/年）; 12万; 燃气（立方米/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 其他（立方米/年）; /. 废水（工业废水、生活废水√ ）排水量及排放去向： 雨水：建设项目厂区排水实行雨污分流制。厂区雨水经收集后进入市政雨水管网，就近排入附近河道。 生活污水：本项目建成后，员工总人数约20名，产生污水166t/a。生活污水接入市政污水管网，经苏州市望亭污水处理有限公司处理达标后排入京杭运河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用。 工程内容及规模： - 项目概况 苏州嘉辉超声波科技有限公司根据市场需要投资生产超声波换能器、发生器。项目总投资500万元，项目投产后，预计年生产超声波换能器200万件、超声波发生器10万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》及其它相关环保法规及政策的要求，必须对该项目进行环境影响评价。苏州嘉辉超声波科技有限公司委托南京国环科技股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。 项目名称：苏州嘉辉超声波科技有限公司建设生产超声波换能器、发生器项目； 建设单位：苏州嘉辉超声波科技有限公司； 建设地点：望亭镇华阳村新华工业园锦阳路280号，具体地理位置见附图1； 建设性质：新建。 总投资和环保投资情况：项目总投资为500万元人民币，其中主要为设备的投资款；环保投入约10万元人民币，占项目总投资的2%，主要是用于车间通风换气、噪声的防治等。 二、主体、公用工程 表4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 车间内; 超声波换能器; 200万件/a; 2080h. 2; 车间内; 超声波发生器; 10万件/a. 表5 项目组成一览表 工程内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 400m2; 自行设置. 固废暂存区; 10m2. 公用工程; 给水; 208t/a; 由自来水公司提供. 排水; 166t/a; 接入市政污水管网. 供热; 不需要集中供热; /. 供汽; 不需要集中供汽; /. 供电; 12万度/a; 由供电所提供. 供气; 不需要集中供气; /. 绿化; 依托厂房出租方绿化; /. 环保工程; 废气; 车间加强通风换气; /. 废水; 生活污水接入市政污水管网，经苏州市望亭污水处理有限公司集中处理; 达标排放. 噪声; 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备均安装减震垫; 达标排放. 固废; 废包装材料属一般固废，可出售处理；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理; 固废临时堆场. 其他; 厂区实行“雨、污”分流的排水体制; 自行设置. 三、项目所在厂区情况 项目所在厂区东侧为空地，南侧为苏州爱信输配电设备公司，西侧为锦阳路，北侧为苏州永耀电子有限公司。具体车间平面布置图见附图2，项目周围现状见附图3。 四、劳动定员、生产班制 职工人数：项目建成后，全厂职工总数约为20人，本项目不提供员工住宿，工作餐由外单位配送。 生产班制：预计年生产天数260天，实行8小时一班制，全年工作时数约为2080小时。 五、选址可行性 本项目位于望亭镇新华工业园锦阳路280号，租赁苏州锦湖针织制衣有限公司1400平方米闲置厂房进行生产，项目所在地现状地块属于工业用地。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年）可知本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在太湖（相城区）重要保护区和望虞河（相城区）清水通道维护区相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划基本相容。 六、产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》修正）和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（2007年9月11日），本项目不属于限制、禁止、淘汰类，为允许类项目。同时，本项目建设不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》范围内。本项目符合国家及地方的产业政策。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此无原有污染问题及与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |
| 自然环境简况 1.地形地貌 项目所在地苏州市相城区，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区，地面标高为2.0～3m（黄海高程）。 - 水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 - 地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 - 气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 - 植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。 |  |  |  |  |  |
| 社会环境简况 望亭镇位于苏州市相城区西北部，南接苏州高新区，北靠无锡高新技术开发区，西邻太湖，东临黄埭镇。 望亭镇地处交通要道，水陆空交通网络俱全。东部沪宁高速、苏州环城高速公路近在咫尺，北距无锡硕放国际机场约5公里。京沪铁路、312国道、京杭大运河、太阳路穿镇而过。全镇总面积42.8平方公里，现有7个行政村，3个居委会，常住人口6万余人。区域内共有小学2个，中学1个，卫生院1个。 经过多年发展，望亭镇经济实力明显增强。2016年完成地区生产总值33.7亿元，全口径财政收入6.22亿元，完成一般预算收入2.99亿元，全社会固定资产投入22.2亿元。现代农业发展加快。成立苏州御亭现代农业产业园，编制完成御亭现代农业产业园总体规划，累计争取各类资金900多万元，启动维登国际等4个项目建设。虞河蔬菜基地初步建成小规模物联网示范，水稻示范区完成国家农业综合开发8000亩土地治理项目，省水稻超高产示范方测产验收亩产达955公斤，创全省田块单产最高记录。金香溢大米被评为中国第十一届稻米博览会优质产品。工业经济平稳运行。实现工业总产值86.29亿元，工业产品销售收入84.31亿元，工业利税8.22亿元。现代物流加速崛起。望亭国际物流园项目建设全面推进，物流业态呈多样分布和发展。盐城云实业、华鹏飞、雄昱、远方、共速达、来伊份、普洛斯二期、海联二期、越海二期等10个项目全部建成，成功引入亚旭物流、宝瑞搬运等9家税源型项目，物流园全年实现税收近4000万元。目前园区累计总投资68.4亿元，注册资本19.3亿元。发展潜力持续增强。新增注册外资843万美元，到账外资1113万美元；新增民营企业202家，注册资本3.29亿元。申报苏州市级以上各类科技项目10项，新增省民营科技企业2家，引导企业申请专利273件。 |  |  |  |  |  |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》中分析结果可知，项目拟建厂址所在地区大气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 2．地表水环境现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地纳污河道胜岸港水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类水质标准。 3．声环境现状 根据《2016年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表6 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 规模; 距离（m）; 环境功能. 大气环境; 吕家村; 东; 约65户; ～70; （GB3095-2012） 中二类功能区. 堰头村; 西北; 约20户; ～250. 水环境; 周边河道; 东; 小河; ～160; GB3838-2002 III类水体. 京杭运河; 东北; 中河; ～390; GB3838-2002 Ⅳ类水体. 声环境; 吕家村; 东; 约65户; ～70; GB3096-2008 2类标准. 厂界; 东/西/南/北; /; ～1. 生态; 太湖（相城区） 重要保护区; 西; ～5300; 27.47km2; 湿地生态系统保护. 望虞河（相城区） 清水通道维护区; 北; ～3500; 2.81km2; 水源水质保护.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 评价区域范围内环境空气质量常规指标标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二类标准，具体数值如下： 表7 大气环境质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 标 准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二类标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 2.0. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. 2、地表水环境质量标准 京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准；具体数值见表。 表8 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准Ⅳ类标准（mg/L）; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量(COD); ≤30. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 3、声环境质量标准 项目所在地区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 表9 声环境质量标准 类别; 标准限值[dB(A)]; 依 据. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目无生产废气产生。 2、水污染物排放标准 营运期：生活污水经市政污水管网收集后进苏州市望亭污水处理有限公司统一处理。生活污水接入市政污水管网执行苏州市望亭污水处理有限公司的接管标准。苏州市望亭污水处理有限公司处理达标后排放，排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1“城镇污水处理厂Ⅱ”标准。 表10 废水污染物排放标准 类别; 排放口名称; 基本控制项目; 标准限值mg/L; 控制标准. 接管 标准; 本项目 接管口; pH（无量纲）; 6-9; 苏州市望亭污水处理有限公司接管限值. COD; 350. SS; 300. NH3-N; 25. TP; 3. 排入环境限值要求; 苏州市望亭污水处理有限公司排放口; CODcr; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007） 表1“城镇污水处理厂Ⅱ”. NH3-N; 5（8）*. TP; 0.5. pH（无量纲）; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1中的一级标准A标准. SS; 10. BOD5; 10. 3、噪声控制标准 营运期：厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准执行，具体见下表。 表11 噪声排放标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 标准限值; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 4、固废贮存及处置标准 本项目建成投产后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）（根据公告 2013年 第36号文件修改版。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据污染物总量控制规划：水污染物为COD、NH3-N；大气污染物SO2、NOX；固体废弃物外排量为零。其他为特征考核因子。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表12 总量控制考核指标 类别; 污染物名称; 接管总量(t/a); 外排量（t/a）. 废水 (废水量166t/a); COD; 0.0498; 0.0083. SS; 0.0332; 0.0017. NH3-N; 0.0033; 0.0008. TP; 0.0005; 0.00008. 工业固废; 0. 注：水污染物排放总量在苏州市望亭污水处理有限公司允许的排放总量指标中平衡解决。 |

建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 营运期： （1）超声波换能器生产工艺流程： 有机硅胶 有机硅密封胶 设计 自行加工/外购 装配 测试 粘黏 出货 动态测试 S1 注：S代表固废 工艺说明： - 1、设计、装配：由项目方自主研发设计，设计阶段部分金属结构件自行加工，待设计确定后其金属结构件则批量外购，并与外购的压电陶瓷经人工组装，装配过程中需使用少量有机硅胶。 - 2、测试：装配好的半成品需经加热（40-50℃）老化测试； - 3：粘黏：老化测试后的半成品与外购的电缆线、注塑件经人工组装，装配好后端口需用密封胶封口。 - 4、动态测试：组装完的成品需通过阻抗分析仪进行阻抗测试，通过测试的即可包装后入库准备出货，未通过测试的拆迁后重新装配直至通过测试。 本项目装配过程中会产生废包装材料S1。 注：本项目装配工序需使用有机硅胶及有机硅密封胶，考虑到两种硅胶均不含溶剂，因此基本无废气产生。 - 超声波发生器生产工艺流程： 出货 外发加工 装配 S2 注：S代表固废 工艺说明： 将外购的线路板、钣金件、注塑件及电缆线经人工装配成发生器半成品，后续工艺均外发委外加工，经加工成成品后入库准备出货。 因此，该生产工艺较简单，仅装配工序会产生少量废包装材料S2。

主要污染工序： 施工期: 本项目利用已建厂房进行生产，无土建工程，施工期主要是进行设备的安装及调试等作业，因此施工期对周围环境影响较小。 营运期： 一、水污染物 1.工业废水 本项目不排放生产废水。 2.生活污水 本项目员工总人数20人。生活用水按40L/人.d计，则生活用水量为208t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为166t/a，其中主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP等。COD、SS、NH3-N和TP的产生浓度分别约为300mg/L、200mg/L、20mg/L、3.0mg/L。 本项目水平衡图见下图： 二、大气污染物 本项目无废气产生。 - 噪声 本项目设备的噪声产生情况如下： 表13 噪声源强产生一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强（dB（A））; 安装地点; 产噪形式; 距最近厂界位置m. 1; 阻抗分析仪; 4台; 75; 车间内; 连续; 距离北厂界～20. 2; 功率计; 10台; 70; 车间内; 连续; 距离北厂界～25. 3; 数控锯床; 1台; 75; 车间内; 间歇; 距离北厂界～20. 4; 精密声强仪; 1台; 70; 车间内; 连续; 距离北厂界～20. 5; 数控车床; 4台; 80; 车间内; 间歇; 距离北厂界～15. - 固体废弃物 本项目固废产生情况如下： 表14 营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 估算产生量（t/a）. S1/S2; 废包装材料; 一般固废; 上料、包装; 固; 纸、塑料; /; /; 1. S3; 生活垃圾; 一般城 市垃圾; 生活 办公; 固; 纸张; /; /; 5.2. 合计; 6.2.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 本项目无废气产生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 166 | 300 |  | 0.0498 |  | 300 |  | 0.0498 | 苏州市望亭污水处理有限公司 |
|  |  | SS |  | 200 |  | 0.0332 |  | 200 |  | 0.0332 |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 |  | 0.0033 |  | 20 |  | 0.0033 |  |
|  |  | TP |  | 3.0 |  | 0.0005 |  | 3.0 |  | 0.0005 |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量 t |  | 处理处置量t |  | 综合利用量t |  | 外排量 t |  | 备注 |
|  | S1/S2 | 废包装材料 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 出售处理 |
|  | S3 | 生活垃圾 | 5.2 |  | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 环卫站 |

| 噪声 | 序号 | 设备名称 | 等效声级dB（A） | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 阻抗分析仪 | 75 | 车间内 | 距离北厂界～20 |
|  | 2 | 功率计 | 70 | 车间内 | 距离北厂界～25 |
|  | 3 | 数控锯床 | 75 | 车间内 | 距离北厂界～20 |
|  | 4 | 精密声强仪 | 70 | 车间内 | 距离北厂界～20 |
|  | 5 | 数控车床 | 80 | 车间内 | 距离北厂界～15 |
| 主要生态影响： 本项目所在区域为相城区望亭镇华阳村新华工业园锦阳路280号，影响区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区。本项目的生活污水最终由苏州市望亭污水处理有限公司集中处理，且无工业废水产生。本项目产生的固废全部处置，不产生二次污染，故对生态影响无明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期： 本项目位于相城区望亭镇华阳村新华工业园锦阳路280号，租赁苏州锦湖针织制衣有限公司闲置厂房进行生产，因此只需安装设备，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。因此无施工期影响。 运营期： - 废水： 本项目无工业废水的产生。 本项目建成后预计全厂员工20人。生活用水按40L/人.d计，则生活用水用水量为208t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为166t/a，其中主要污染物为COD，SS，NH3-N和TP等。生活污水排入市政污水管网，进望亭污水处理有限公司处理。 生活污水接入市政污水管网，由苏州市望亭污水处理有限公司处理达标后排放，目前该污水处理厂有足够的容量接受并处理本项目生活污水；另外，生活污水可生化性好，污染物浓度低，生活污水的接入有利于提高混合污水的可生化性，不会对苏州市望亭污水处理有限公司处理效果造成冲击。 苏州市望亭污水处理有限公司环评已对苏州市望亭污水处理有限公司建成满负荷运营以后达标排放的废水对纳污河道的影响进行了预测，在正常情况下，纳污河道京杭大运河基本保持现状水平。本项目生活污水仅占污水厂处理量的极小一部分，因此对纳污河道水质的影响很小。 因此，本项目废水由苏州市望亭污水处理有限公司集中处理可行，不会对周围水环境产生影响。 - 废气： 本项目无生产废气产生。 三.噪声： 本项目主要的噪声设备为阻抗分析仪、功率计、数控锯床、精密声强仪及数控车床等。 建设方已采取如下措施：①设备选型时采用低噪音、震动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要设备安装减震垫。 ⑴本项目的声源在预测点产生的等效升级贡献值（Leqg）按下式计算 Leqg=10lg（(1/T) ∑ti100.1Lai） Leqg——本项目声源在预测点的等效升级的贡献值dB(A) LAi——i声源在预测点产生的A声级 T——预测计算的时间段 ti——i声源在T时间段内的运行时间 ⑵预测点的预测等效升级按下式计算： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值 Leqb——预测点的背景值 预测结果如下： 表15 噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 东; 南; 西; 北. 昼间; 贡献值; 49.5; 50.7; 49.2; 50.6. 评价标准60; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可以看出，项目建成后东南西北四个厂界的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 由分析可知，措施到位后，周围噪声昼间不超过60B(A)，夜间不生产，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 - 固废： 本建设项目固体废物利用处置方式如下。 表16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处 置单位. S1/S2; 废包装材料; 上料、包装; 一般工业固废; 1; 出售处理; 物资回收单位. S3; 生活垃圾; 生活办公; 一般城市垃圾; 5.2; 清运处理; 环卫站. 综上所述，本项目产生的固废均可得到有效处置，固废处置方案可行，只要加强管理，不会产生二次污染。 五．排污口规划化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 - 本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，项目建成后，依托厂区污水管网，接入苏州市望亭污水处理有限公司。雨水接雨水管网后就近河道排放。污水排放口附近醒目处树立环保图形标志牌； - 对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进路口应设置标志牌。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - 本项目无废气产生 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD | 排入市政污水管网，经苏州市望亭污水处理有限公司集中处理 | - 对地表水环 - 境无影响 |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |  |
| 固 体 废弃物 | 上料、包装 |  | 废包装材料 | 出售处理 | 全部处理，不 产生二次污染 |  |
|  | 生活、办公 |  | 生活垃圾 | 由环卫站处理 |  |  |
| 噪声 | 阻抗分析仪 | 等效A声级 |  | 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备安装减震垫 | 不产生噪声 扰民现象厂 界噪声达标 |  |
|  | 功率计 |  |  |  |  |  |
|  | 数控锯床 |  |  |  |  |  |
|  | 精密声强仪 |  |  |  |  |  |
|  | 数控车床 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 结论和要求 - 结论 - 产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》修正）和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（2007年9月11日），本项目不属于限制、禁止、淘汰类，为允许类项目。同时，本项目建设不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》范围内。 本项目符合国家及地方的产业政策。 2、项目选址 本项目位于相城区望亭镇华阳村新华工业园锦阳路280号，租赁苏州锦湖针织制衣有限公司现有厂房进行生产。项目所在地土地现状属于工业用地。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年）可知本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在太湖（相城区）重要保护区和望虞河（相城区）清水通道维护区相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划基本相容。 3、环境质量现状 根据《2016年苏州市环境状况公报》，项目地周围评价区范围内大气环境质量良好，满足功能区划要求；区域纳污河道京杭运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类水质标准；苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 - 项目对环境的影响 ①废水：本项目无工业废水的产生与排放。生活污水接入市政污水管网，经苏州市望亭污水处理有限公司处理达标后排入京杭运河。 因此，本项目废（污）水由集中污水厂集中处理后，不直接对水环境产生影响。纳污河道京杭运河的水质可维持现状，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 ②废气： 本项目无废气产生，因此本项目投产后对区域空气环境没有影响，本项目的建设不会使当地大气环境质量降级，能保持现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ③噪声 本项目对噪声的治理措施如下：①设备选型时采用低噪音、震动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要设备安装减震垫。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 ④ 固体废弃物 本项目废包装材料属一般固废，可出售处理；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理。 因此，本项目产生的固废均得到有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染。 5、排污口规划化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 ⑴本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，项目建成后，依托厂区污水管网，接入苏州市望亭污水处理有限公司。雨水接雨水管网后就近河道排放。污水排放口附近醒目处树立环保图形标志牌； - ⑵对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进路口应设置标志牌。 6、总量控制 总量控制：本项目污水接管总量控制限值为废水量166t/a，污染物COD 0.0498t/a、SS 0.0332t/a、NH3-N 0.0033t/a、TP 0.0005t/a。 7、环评结论 本项目是苏州嘉辉超声波科技有限公司根据市场发展需要投资建设的生产超声波换能器、发生器项目。本项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制的范围内平衡。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。 二．建议及要求 1、本次评价是针对苏州嘉辉超声波科技有限公司提供资料进行的，若本项目扩大规模或施工地点等，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、加强管理，保证各项污染防治措施真正落实到位。 3、项目建成后，项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 4、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 三、“三同时”验收 “三同时”验收一览表见下表。 项目名称; 苏州嘉辉超声波科技有限公司建设生产超声波换能器、发生器项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投 资(万元); 完成 时间. 废气; /; /; 车间加强通风换气; /; 5; 三 同 时. 废水; 生活 污水; COD; 进苏州市望亭水处理有限公司集中处理; 接管限值; 1; 三 同 时. SS. NH3-N. TP. 噪 声; 阻抗 分析仪; 等效A 声级; 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备安装减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 2; 三 同 时. 功率计. 数控锯床. 精密 声强仪. 数控车床. 固 废; 上料、包装; 废包 装材料; 出售处理; - 固废零排放; 1; 三 同 时. 生活办公; 生活垃圾; 由环卫站处理. 绿 化; 依托厂房出租方; /; 三同时. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; 1; 三同时. 总量平衡具体方案; 本项目废水在苏州市望亭产业园污水处理有限公司允许的排放总量指标中平衡解决; /; 三同时. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; /; /; 三同时. 合计; 10. |

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区总平面布置图 附图3 建设项目周边环境现状图 附图4 生态红线图 二、附件 附件1 建设项目环境影响咨询表（工业类） 附件2 建设项目环评审批基础信息表 附件3 发改文件 附件4 营业执照 附件5 租赁合同 附件6 房产证 附件7 污水处理协议