建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:   新建生产太阳能组件项目

建设单位(盖章): 苏州英鹏新能源有限公司

编制日期：2017年12月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州英鹏新能源有限公司新建生产太阳能组件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州英鹏新能源有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 章灵军 |  | 联系人 | 章灵军 |  |
| 通讯地址 | 苏州相城经济技术开发区春耀路18号3E产业园1号楼 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13913667070 | 传真 | / | 邮政编码 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州相城经济技术开发区春耀路18号3E产业园1号楼 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区发展和改革局 |  | 批准文号 | 相发改投备[2016]52号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | 光伏设备及元器件制造[C3825] |  |
| 占地面积 （平方米） | 6597 |  | 绿化面积 (平方米) | 依托厂房出租方 |  |
| 总投资 （万元） | 15000 | 其中环保投资（万元） | 30 | 环保投资占 总投资比例 | 0.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投 产日期 | 2018年1月 |  |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： - 原辅材料： 表1 原辅材料表 编号; 名称; 消耗量; 状态; 最大库存量; 运输方式. 1; EVA板材; 465万平方/a; 固; 50万平方; 汽车运输. 2; 硅胶; 54000L/a; 粘稠状; 5000L; 汽车运输. 3; 接线盒; 140万只/a; 固; 15万只; 汽车运输. 4; 焊带; 67.5t/a; 固; 6t; 汽车运输. 5; 玻璃; 225万平方/a; 固; 20万平方; 汽车运输. 6; 电池片; 8000万片/a; 固; 700万片; 汽车运输. 7; 背板; 230万平方/a; 固; 20万平方; 汽车运输. 表2 硅胶主要成分组成表 化学成分; CAS NO.; 百分比（%）. 端羟基聚二甲基硅氧烷; 63184-62-9; 50. 碳酸钙; 471-34-1; 40. 甲基三丁酮肟基硅烷; 22984-54-9; 4. 二氧化硅; 14808-60-7; 3. 硅烷; 919-30-2; 3. - 主要设备规格、数量： 表3 主要设备表 编号; 设备名称; 规格或型号; 数量; 单位. 1; 层压机; TDCZ-Z-4; 6; 套. 2; 功率测试仪; 80-YCW-0.75; 2; 套. 3; 排版机; N/A; 3; 套. 4; 接线盒打胶机; N/A; 2; 套. 5; 空气压缩机; FU11-45; 2; 台. 6; EL测试仪; N/A; 3; 套. 7; 串焊机; NTS-150-S-H-3K-DH; 6; 套. 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 4500; 燃煤油（吨/年）; /. 电（千瓦时/年）; 190万; 燃气（立方米/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 其他（立方米/年）; /. 废水（工业废水、生活废水√ ）排水量及排放去向： 雨水：建设项目厂区排水实行雨污分流制。厂区雨水经收集后进入市政雨水管网，就近排入附近河道。 生活污水：本项目建成后，员工总人数约100名，产生污水3600t/a。生活污水接入市政污水管网，经苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理达标后排入胜岸港。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用。 工程内容及规模： - 项目概况 苏州英鹏新能源有限公司根据市场需要投资生产太阳能组件。项目总投资15000万元，项目投产后，预计年生产太阳能组件116万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》、《建设项目环境保护管理条例》及其它相关环保法规及政策的要求，必须对该项目进行环境影响评价。苏州英鹏新能源有限公司委托南京国环科技股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。 项目名称：苏州英鹏新能源有限公司新建生产太阳能组件项目； 建设单位：苏州英鹏新能源有限公司； 建设地点：苏州相城经济技术开发区春耀路3E产业园，具体地理位置见附图1； 建设性质：新建。 总投资和环保投资情况：项目总投资为15000万元人民币，其中主要为设备的投资款；环保投入约30万元人民币，占项目总投资的0.2%，主要是用于废气的处理、生活污水和噪声的防治等。 二、主体、公用工程 表4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 车间内; 太阳能组件; 116万件/a; 3600h. 表5 项目组成一览表 工程内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 3000m2（车间一层）; 自行设置. 固废暂存区; 20m2. 公用工程; 给水; 4500t/a; 由自来水公司提供. 排水; 3600t/a; 接入市政污水管网. 供热; 不需要集中供热; /. 供汽; 不需要集中供汽; /. 供电; 190万度/a; 由供电所提供. 供气; 不需要集中供气; /. 绿化; 依托厂房出租方绿化; /. 环保工程; 废气处理; 串焊机产生的焊接废气经收集过滤除尘后混合 层压机产生的少量有机废气经活性炭处理后通过15m高排气筒排放。; 达标排放. 废水处理; 生活污水接入市政污水管网，经苏州市漕湖产业园污水处理有限公司集中处理; 达标排放. 噪声处理; 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备均安装减震垫; 达标排放. 固废处置; 不合格电池片由供应商回收；废边角料、废包装材料均属一般固废，可出售处理；废活性炭委托资质单位处置；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理; 固废临时堆场. 其他; 厂区实行“雨、污”分流的排水体制; 自行设置. 三、项目所在厂区情况 项目所在厂区东侧为周思墩路，南侧为春耀路，西侧、北侧均为空地。具体车间平面布置图见附图2，项目周围现状见附图3。 四、劳动定员、生产班制 职工人数：项目建成后，全厂职工总数约为100人，本项目不提供员工住宿，设有供员工用餐的食堂，工作餐由外单位配送。 生产班制：预计年生产天数300天，实行12小时一班制，全年工作时数约为3600小时。 五、选址可行性 本项目位于苏州相城经济技术开发区春耀路3E产业园，租赁苏州圆德经济发展有限公司新建厂房（103室、201室）进行生产，一层为仓库、二层为办公及生产车间。根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相关规划，本项目所在地为一类工业用地。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年）可知本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在漕湖重要湿地及荷塘月色省级湿地公园生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划基本相容。 六、产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》修正）和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（2007年9月11日），本项目不属于限制、禁止、淘汰类，为允许类项目。同时，本项目建设不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》范围内。本项目符合国家及地方的产业政策。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址在苏州相城经济技术开发区春耀路3E产业园，租赁苏州圆德经济发展有限公司新建厂房进行生产，因此，无原有污染问题及与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |
| 自然环境简况 1.地形地貌 项目所在地苏州市相城区，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区，地面标高为2.0～3m（黄海高程）。 - 水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 - 地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 - 气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 - 植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。 |  |  |  |  |  |
| 社会环境简况 苏州市相城区是古城苏州的北大门，东邻中新合作的苏州工业园区，西接苏州高新技术产业开发区。全区下辖4个镇、4个街道、1个省级经济开发区、1个高铁新城和1个旅游度假区，总面积496平方公里，总人口85万人。相城是苏州城市外向拓展的重要空间场所，也是苏州市极具发展潜力的新城区。2016年相城区实现地区生产总值485亿元，比2015年同期增长15%；实现全区财政收入53.4亿元，增长15.6%；完成全社会固定资产投资325亿元，增长18%。2016年城镇居民人均可支配收入3.68万元，增长15%；农民人均纯收入1.96万元，增长15%。 全力打造创新型开发区：开发区始终重视创新创优。基本形成以企业为主体的技术创新体系。2016年认定苏州市八大战略性新兴产业企业35家，完成产值61.91亿元。新增江苏省高新技术企业9家，累计19家。申请专利931件；专利授权371件。认定“姑苏创新创业领军人才”1人，“姑苏重点产业紧缺人才”6人，相城区科技领军人才4人，引进博士后人才3人。相城科技园充分发挥省级高新技术创业服务中心平台优势，引进高科技企业9家；澄阳国际科创园13.28万平方米载体建设顺利推进。 全力打造生态型开发区：开发区始终坚持“绿色、环保、生态”的发展理念，严格执行太湖、阳澄湖水源水质保护法规，严把项目环保审查关，省级生态工业园区创建通过技术考核。坚持开发一片、绿化一片，2014年新增绿化4060亩，人居生态环境不断优化。 全力打造幸福型开发区：开发区始终坚持经济建设和社会进步两手抓，广泛关注社会民生改善，2016年民生支出7亿元以上，现实农民人均纯收入27015元，增长16.7%。新增农保转城保2115人，实现城保全覆盖。平安创建深入推进，社会和谐程度、村（居）民幸福指数不断攀升。 |  |  |  |  |  |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。表明项目所在地区大气环境质量良好。 2．地表水环境现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理，尾水排入胜岸港，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，胜岸港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为16%，III类为48%，Ⅳ类为26%，V类为10%，无劣V类断面。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 3．声环境质量 根据《2016年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表6 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 规模; 距离（m）; 环境功能. 大气环境; 旺生桥（正在拆迁）; 南; 约5户; ～295; （GB3095-2012） 中二类功能区. 水环境; 漕湖; 北; 小湖; ～2800; GB3838-2002 III类水体. 胜岸港; 西北; 小河; ～1100; GB3838-2002 Ⅳ类水体. 黄埭塘; 南; 小河; ～2300. 声环境; 厂界; 东/西/南/北; /; ～1; GB3096-2008 3类标准. 生态; 漕湖重要湿地; 北; 8.81km2; ～2800; 湿地生态系统保护. 苏州荷塘月色 省级湿地公园; 南; 0.83km2; ～3700; 湿地生态系统维护.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 评价区域范围内环境空气质量常规指标标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二类标准，具体数值如下： 表7 大气环境质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 标 准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二类标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 2.0. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. 锡及其化合物; 一次值; 0.06; 《大气污染物综合排放标准详解》. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0. 2、地表水环境质量标准 胜岸港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准；具体数值见表。 表8 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准Ⅳ类标准（mg/L）; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量(COD); ≤30. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. |
| --- | --- |
|  | 3、声环境质量标准 项目所在地区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。 表9 声环境质量标准 类别; 标准限值[dB(A)]; 依 据. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目焊接工序产生的锡及其化合物、层压组件工序产生的非甲烷总烃有机废气均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。具体见下表。 表10 大气污染物排放标准 污染物 指标; 最高允许 排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 周界外浓度 最高点 mg/m3; 执行标准. 排气筒高度 m; 二级. 锡及其 化合物; 8.5; 15; 0.31; 0.24; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 2、水污染物排放标准 营运期：生活污水经市政污水管网收集后进苏州市漕湖产业园污水处理有限公司统一处理。生活污水接入市政污水管网执行苏州市漕湖产业园污水处理有限公司的接管标准。苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理达标后排放，排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1“城镇污水处理厂Ⅱ”标准。 表11 废水污染物排放标准 类别; 排放口名称; 基本控制项目; 标准限值mg/L; 控制标准. 接管 标准; 本项目 接管口; pH（无量纲）; 6-9; 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司接管限值. COD; 450. SS; 200. NH3-N; 20. TP; 4. 排入环境限值要求; 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司排放口; CODcr; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007） 表1“城镇污水处理厂Ⅱ”. NH3-N; 5（8）*. TP; 0.5. pH（无量纲）; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1中的一级标准A标准. SS; 10. BOD5; 10. 3、噪声控制标准 营运期：厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准执行，具体见下表。 表12 噪声排放标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 标准限值; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 4、固废贮存及处置标准 本项目建成投产后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）（根据公告 2013年 第36号文件修改版。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据“十二五”主要污染物总量控制规划：水污染物为COD、NH3-N；大气污染物SO2、NOX；固体废弃物外排量为零。其他为特征考核因子。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表13 总量控制考核指标 类别; 污染物名称; 接管总量(t/a); 外排量（t/a）. 废水 (废水量3600t/a); COD; 1.08; 0.18. SS; 0.72; 0.036. NH3-N; 0.072; 0.018. TP; 0.0108; 0.0018. 废气量 （2880*104m3）; 锡及其化合物; 0.00243; 0.00243. 非甲烷总烃; 0.27; 0.27. 工业固废; 0. 注：水污染物排放总量在苏州市漕湖产业园污水处理有限公司允许的排放总量指标中平衡解决。 |

建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 营运期： EVA 背板 玻璃 太阳能组件生产工艺流程： G1 焊带 G2 红外焊接 红外灯 电池片 电池测 正面焊接 反面焊接 组件层 S1 焊带 硅胶 G1 红外灯 成品 修边 装框 焊接接线盒 测试 注：G代表废气、S代表固废 S2 工艺说明： - 电池测试：将外购的电池片通过测试电池的输出参数进行质量检测，不合格的电池片由供应商回收； - 正面焊接：串焊机将焊带以多点的形式点焊在主栅线上。焊接用的热源为一个红外灯，利用红外线的热效应。焊带的长度约为电池边长的2倍，多出的焊带在背面焊接时与反面的电池片的背面电极相连。 - 反面焊接：反面焊接是通过红外焊接将多片电池串接在一起形成一个组件串。 - 组件层：将组件串、玻璃、EVA、背板按照一定的层次放入层压机内，通过抽真空将组件内的空气抽出，然后加热（150℃左右）使EVA熔化将电池、玻璃和背板粘接在一起，最后冷却取出组件。 - 修边：层压时EVA熔化后由于压力而向外延伸固化形成毛边，层压完毕进行修边。 - 装框：给玻璃组件装铝框，增加组件的强度，进一步密封电池组件，延长电池的使用寿命。边框和玻璃组件的缝隙用硅胶填充。 - 焊接接线盒：在组件背面引线处焊接一个盒子，以利于电池与其他设备或电池间的连接。 - 测试：对电池的输出功率进行标定，测试其输出特性，确定组件的质量等级。测试后放入仓库准备出货。 本项目焊接工序会产生少量焊接烟尘G1；加热层压工序会产生有机废气G2；电池测试工序会产生不合格电池片S1；修边工序会产生边角料S2。 注：本项目装框工序需用硅胶填充缝隙，考虑到硅胶不含溶剂，因此基本无废气产生。

主要污染工序： 施工期: 本项目利用已建厂房进行生产，无土建工程，施工期主要是进行设备的安装及调试等作业，因此施工期对周围环境影响较小。 营运期： 一、水污染物 1.工业废水 本项目不排放生产废水。 2.生活污水 本项目员工总人数100人。生活用水按150L/人.d计，则生活用水量为4500t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为3600t/a，其中主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP等。COD、SS、NH3-N和TP的产生浓度分别约为300mg/L、200mg/L、20mg/L、3.0mg/L。 本项目水平衡图见下图： 二、大气污染物 焊接废气： 大气污染物主要是焊接过程产生的锡及其化合物，本项目年使用焊带67.5t，其焊带镀锡含量约1%，锡及其化合物产生量按原料用量的百分之一计，则锡及其化合物产生量为6.75kg/a。 有机废气：本项目组件串、玻璃、EVA板、背板在层压机加热层压时，EVA板材受热层压过程中（加热温度约150℃）会产生少量有机废气，主要考核因子以非甲烷总烃计。参考同类项目废气产生系数，确定本项目非甲烷总烃产生量占原料的万分之一，本项目全年使用EVA板材约30000吨，因此非甲烷总烃产生量约为3t/a。 建设方拟在串焊机及层压机上方设置废气收集系统，焊接废气经过滤除尘后混合有机废气经活性炭装置处理后通过15m高排气筒排放。废气集气装置设计风量为8000m3/h，废气收集率按90%计，废气装置对锡及其化合物去除率可达到60%，对有机废气去除率按90%计。则锡及其化合物排放浓度为0.084mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为9.37mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 - 噪声 本项目设备的噪声产生情况如下： 表14 噪声源强产生一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强（dB（A））; 安装地点; 产噪形式; 距最近厂界位置m. 1; 层压机; 6套; 75; 车间内; 连续; 距离南厂界～25. 2; 功率测试仪; 2套; 70; 车间内; 连续; 距离南厂界～30. 3; 排版机; 3套; 75; 车间内; 连续; 距离南厂界～35. 4; 接线盒打胶机; 2套; 70; 车间内; 连续; 距离南厂界～30. 5; 空气压缩机; 2台; 85; 车间楼顶; 连续; 距离南厂界～35. 6; EL测试仪; 3套; 70; 车间内; 连续; 距离南厂界～30. 7; 串焊机; 6套; 80; 车间内; 连续; 距离南厂界～25. - 固体废弃物 本项目固废产生情况如下： 表15 营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. S1; 不合格 电池片; 一般工业固废; 电池检测; 固; 电池; /; /; /; /; 0.1. S2; 废边角料; 修边; 固; EVA; /; /; /; /; 0.5. S3; 废包装材料; 上料、包装; 固; 纸、塑料; /; /; /; /; 0.5. S4; 废活性炭; 危废; 废气装置; 固; 活性炭; 《危废名录》; T; HW49; 900-041-49; 5. S5; 生活垃圾; 一般城 市垃圾; 生活 办公; 固; 纸张; /; /; 15. 合计; 21.1.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 锡及其 化合物 | 0.21 | 0.006075 |  | 0.084 |  | 0.0007 |  | 0.00243 | 15m排气筒 |
|  | 层压 | 非甲烷总烃 | 93.75 | 2.7 |  | 9.37 |  | 0.075 |  | 0.27 |  |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 3600 | 300 |  | 1.08 |  | 300 |  | 1.08 | 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司 |
|  |  | SS |  | 200 |  | 0.72 |  | 200 |  | 0.72 |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 |  | 0.072 |  | 20 |  | 0.072 |  |
|  |  | TP |  | 3.0 |  | 0.0108 |  | 3.0 |  | 0.0108 |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量 t |  | 处理处置量t |  | 综合利用量t |  | 外排量 t |  | 备注 |
|  | S1 | 不合格 电池片 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 供应商回收 |
|  | S2 | 废边角料 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 出售处理 |
|  | S3 | 废包装材料 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 出售处理 |
|  | S4 | 废活性炭 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 委外处置 |
|  | S5 | 生活垃圾 | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 环卫站 |

| 噪声 | 序号 | 设备名称 | 等效声级dB（A） | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 层压机 | 75 | 车间内 | 距离南厂界～25 |
|  | 2 | 功率测试仪 | 70 | 车间内 | 距离南厂界～30 |
|  | 3 | 排版机 | 75 | 车间内 | 距离南厂界～35 |
|  | 4 | 接线盒 打胶机 | 70 | 车间内 | 距离南厂界～30 |
|  | 5 | 空气压缩机 | 85 | 车间楼顶 | 距离南厂界～35 |
|  | 6 | EL测试仪 | 70 | 车间内 | 距离南厂界～30 |
|  | 7 | 串焊机 | 80 | 车间内 | 距离南厂界～25 |
| 主要生态影响： 本项目所在区域为苏州相城经济技术开发区春耀路3E产业园，影响区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区。本项目的生活污水最终由苏州市漕湖产业园污水处理有限公司集中处理，且无工业废水产生。本项目产生的固废全部处置，不产生二次污染，故对生态影响无明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期： 本项目位于苏州相城经济技术开发区春耀路3E产业园，利用现有厂房进行生产，因此只需安装设备，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。目前设备已到位，因此无施工期影响。 运营期： - 废水： 本项目无工业废水的产生。 本项目建成后预计全厂员工100人。生活用水按150L/人.d计，则生活用水用水量为4500t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为3600t/a，其中主要污染物为COD，SS，NH3-N和TP等。生活污水排入市政污水管网，进漕湖产业园污水处理有限公司处理。 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司位于相城经济技术开发区康阳路南侧、胜岸港东侧，总面积103亩，一期工程设计规模为处理污水3万吨/日，分两次施工，采用A2/C法（改良型氧化沟工艺）工艺。园区污水管网建设已趋于完善，服务范围为漕湖、绕城高速公路、永昌泾以南、黄埭塘以北、西塘河以东、苏虞张一级公路以西，总面积约33km2。出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，尾水排入胜岸港。污水处理工艺流程见下图： 污水处理厂处理设施流程图 水量分析：本项目排入污水厂的水量为3600m3/a，即12m3/d，苏州市漕湖产业园污水处理有限公司目前尚有足够的余量接纳本项目废水，且项目地市政污水管网已铺设到位，具备接管条件。 水质分析：本项目排放废水水质满足污水厂接管要求，可直接排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司。即本项目排放的废水不会影响污水厂的处理效果。 因此本项目的建成投产不会对本区的地表水环境质量产生明显影响，纳污河道胜岸港的水质可维持现状，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 - 废气： （1）大气污染物排放参数 项目拟设置1套废气收集系统收集处理后排放，有组织污染源排放参数见表16。 表16 有组织污染源参数表 排放源; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 排放情况; 排放标准; 排气筒参数; 排放 方式. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 生产 车间; 8000; 锡及其 化合物; 0.084; 0.0007; 0.00243; 8.5; 0.31; 15; 0.5; 20; 连续. 非甲烷总烃; 9.37; 0.075; 0.27; 120; 10. 由上表可知污染物的排放能够满足排放标准限值要求。 （2）卫生防护距离设置 本项目生产车间无组织排放大气污染物为锡及其化合物、非甲烷总烃，需设置一定的卫生防护距离。产生废气设备在生产车间内，生产车间面源长70m，宽50m，排放高度5m。 卫生防护距离计算公式： Cm Cm——环境标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 预测参数及结果见下表： 表17 卫生防护距离计算参数及结果 污染源; 污染 因子; A; B; C; D; r; Qc; Cm; L（m）; 卫生防护距离m. 生产 车间; 锡及其 化合物; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 59.16; 0.0002; 0.06; 0.04; 100. 非甲烷总烃; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 59.16; 0.083; 2.0; 0.848. 本项目需以生产车间为边界起设置100米卫生防护距离。在该范围内不得新建居民区等敏感目标，以免受影响。项目周边最近居民旺生桥距离本项目生产车间295m，满足本项目卫生防护距离要求。 （3）影响分析及评价 本项目废气对周围大气环境影响较小。 三.噪声： 本项目主要的噪声设备为层压机、空压机、排版机及串焊机等。 建设方已采取如下措施：①设备选型时采用低噪音、震动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要设备安装减震垫。 ⑴本项目的声源在预测点产生的等效升级贡献值（Leqg）按下式计算 Leqg=10lg（(1/T) ∑ti100.1Lai） Leqg——本项目声源在预测点的等效升级的贡献值dB(A) LAi——i声源在预测点产生的A声级 T——预测计算的时间段 ti——i声源在T时间段内的运行时间 ⑵预测点的预测等效升级按下式计算： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值 Leqb——预测点的背景值 预测结果如下： 表18 噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 东; 南; 西; 北. 昼间; 贡献值; 49.5; 50.7; 49.2; 50.6. 评价标准65; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可以看出，项目建成后东南西北四个厂界的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。 - 固废： 本建设项目固体废物利用处置方式如下。 表19 建设项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处 置单位. S1; 不合格电池片; 铣磨加工; 一般工业固废; 0.1; 回收; 供应商回收. S2; 废边角料; 供料; 一般工业固废; 0.5; 出售处理; 物资回收单位. S3; 废包装材料; 检验; 一般工业固废; 0.5; 出售处理; 物资回收单位. S4; 废活性炭; 废气装置; 危险固废; 5; 处理处置; 资质单位. S5; 生活垃圾; 生活办公; 一般城市垃圾; 15; 清运处理; 环卫站. 综上所述，本项目产生的固废均可得到有效处置，固废处置方案可行，只要加强管理，不会产生二次污染。 五．排污口规划化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目排气筒、污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 - 本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，项目建成后，设一个污水接管口，接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司。雨水接雨水管网后就近河道排放。污水排放口附近醒目处树立环保图形标志牌； - 项目新增15m高排气筒1根，排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台、采样孔。在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌，表明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类 - 对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进路口应设置标志牌。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 |  | 锡及其化合物 | 焊接废气经滤网除尘混合有机废气经活性炭处理后通过15m高排气筒 | - 达标排放 |  |
|  | 层压 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD | 排入市政污水管网，经苏州市漕湖产业园污水处理有限公司集中处理 | - 对地表水环 - 境无影响 |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |  |
| 固 体 废弃物 | 电池检测片 |  | 不合格电池片 | 供应商回收 | 全部处理，不 产生二次污染 |  |
|  | 修边 |  | 废边角料 | 出售处理 |  |  |
|  | 上料、包装 |  | 废包装材料 | 出售处理 |  |  |
|  | 废气装置 |  | 废活性炭 | 委外处置 |  |  |
|  | 生活、办公 |  | 生活垃圾 | 由环卫站处理 |  |  |
| 噪声 | 层压机 | 等效A声级 |  | 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备安装减震垫 | 不产生噪声 扰民现象厂 界噪声达标 |  |
|  | 功率测试仪 |  |  |  |  |  |
|  | 排版机 |  |  |  |  |  |
|  | 接线盒 打胶机 |  |  |  |  |  |
|  | 空气压缩机 |  |  |  |  |  |
|  | EL测试仪 |  |  |  |  |  |
|  | 串焊机 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 结论和要求 - 结论 - 产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》修正）和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（2007年9月11日），本项目不属于限制、禁止、淘汰类，为允许类项目。同时，本项目建设不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》范围内。 本项目符合国家及地方的产业政策。 2、项目选址 本项目位于苏州相城经济技术开发区春耀路3E产业园，租赁苏州圆德经济发展有限公司新建厂房进行生产。根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相关规划，本项目所在地为一类工业用地。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年）可知本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在漕湖重要湿地及荷塘月色省级湿地公园生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划基本相容。 3、环境质量现状 根据《2016年苏州市环境状况公报》，项目地周围评价区范围内大气环境质量良好，满足功能区划要求；区域纳污河道胜岸港水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类水质标准；苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 - 项目对环境的影响 ①废水：本项目无工业废水的产生与排放。生活污水接入市政污水管网，经苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理达标后排入胜岸港。 因此，本项目废（污）水由集中污水厂集中处理后，不直接对水环境产生影响。纳污河道胜岸港的水质可维持现状，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 ②废气： 本项目焊接过程产生的锡及其化合物废气经集气罩收集后经过滤网除尘后混合层压工序产生的非甲烷总烃有机废气经活性炭处理后再通过15m高排气筒排放。经工程分析可知，大气污染物锡及其化合物、非甲烷总烃的排放浓度及排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 因此，本项目投产后对区域空气环境没有影响，本项目的建设不会使当地大气环境质量降级，能保持现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ③噪声 本项目对噪声的治理措施如下：①设备选型时采用低噪音、震动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要设备安装减震垫。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。 ④ 固体废弃物 本项目不合格电池片由供应商回收；废边角料、废包装材料属一般固废，可出售处理；废活性炭委托资质单位处置；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理。 因此，本项目产生的固废均得到有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染。 5、排污口规划化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目排气筒、污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 ⑴本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，项目建成后，设一个污水接管口，接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司。雨水接雨水管网后就近河道排放。污水排放口附近醒目处树立环保图形标志牌； - ⑵项目新增15m高排气筒1根，排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台、采样孔。在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌，表明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类 ⑶对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进路口应设置标志牌。 6、总量控制 总量控制：本项目污水接管总量控制限值为废水量3600t/a，污染物COD 1.08t/a、SS 0.72t/a、NH3-N 0.072t/a、TP 0.0108t/a。废气量2880*104m3，污染物锡及其化合物0.00243t/a，非甲烷总烃0.27t/a。 7、环评结论 本项目是苏州英鹏新能源有限公司根据市场发展需要投资建设的生产太阳能组件项目。本项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制的范围内平衡。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。 二．建议及要求 1、本次评价是针对苏州英鹏新能源有限公司提供资料进行的，若本项目扩大规模或施工地点等，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、加强管理，保证各项污染防治措施真正落实到位。 3、项目建成后，项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 4、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 三、“三同时”验收 “三同时”验收一览表见下表。 项目名称; 苏州英鹏新能源有限公司新建生产太阳能组件项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投 资(万元); 完成 时间. 废气; 车间; 锡及其 化合物; 焊接废气经滤网除尘混合有机废气经活性炭处理后通过15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准; 20; 三 同 时. 车间; 非甲烷 总烃. 废水; 生活 污水; COD; 进苏州市漕湖产业园污水处理有限公司集中处理; 接管限值; 1; 三 同 时. SS. NH3-N. TP. 噪 声; 层压机; 等效A 声级; 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备安装减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 3; 三 同 时. 功率 测试仪. 排版机. 接线盒 打胶机. 空压机. EL测试仪. 串焊机. 固 废; 电池 检测片; 不合格 电池片; 供应商回收; - 固废零排放; 5; 三 同 时. 修边; 废边角料; 出售处理. 上料、包装; 废包 装材料; 出售处理. 废气装置; 废活性炭; 委外处置. 生活办公; 生活垃圾; 由环卫站处理. 绿 化; 依托厂房出租方; /; 三同时. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; 1; 三同时. 总量平衡具体方案; 本项目废水在苏州市漕湖产业园污水处理有限公司允许的排放总量指标中平衡解决; /; 三同时. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以生产车间起设置100m卫生防护距离; /; 三同时. 合计; 30. |

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区总平面布置图 附图3 建设项目周边环境现状图 附图4 用地规划图 附图5 生态红线图 二、附件 附件1 建设项目环境影响咨询表（工业类） 附件2 建设项目环评审批基础信息表 附件3 发改文件 附件4 营业执照 附件5 租赁合同 附件6 不动产权证 附件7 污水处理合同 附件8 危废协议