建设项目环境影响报告表

项目名称：虎丘湿地公园核心区相城片区生态修复工程

建设单位（盖章）：苏州三角咀生态园开发有限公司

编制日期：2017年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 虎丘湿地公园核心区相城片区生态修复工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市三角咀生态园开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 薛晓波 |  |  |  | 联系人 |  |  | 何雨 |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区黄桥街道办事处大院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 69329031 |  |  | 传真 | / |  |  | 邮编 | 215132 |
| 建设地点 | 苏州市相城区黄桥街道华元路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 相发改投 |  |  |  | 批准文号 |  | 2017-320507-78-01-515499 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改建□扩建√ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | N7850城市公园管理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2750000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 685500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 20200 |  | 其中:环保投资（万元） |  | 7343 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 36.35% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018.12 |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目为虎丘湿地公园核心区相城片区生态修复工程项目，主要包括：湿地修复及绿化修复、道路系统修复、桥梁修复及配套公用设施等工程，施工期土方实现内部平衡，不引进外部填土，使用的原材料主要为建筑材料，商品混凝土及景观用砖等，运营期无原辅材料的使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |
| 水（吨/年） |  | 4000 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |
| 电（千瓦时/年） |  | / |  |  |  | 燃气（立方米） |  |  | / |
| 废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向 本项目施工期产生施工废水，施工废水经处理后回用不外排。营运期仅有生活污水产生。 类别; 排水量（t/a）; 排放口名称; 排放去向. 生活污水; 3200; ——; 由街道清运进入城西污水处理厂处理达标后排放. |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 一、项目概况 虎丘湿地公园北至朝阳河，东至永方路和苏虞张公路，西紧靠沪宁高速公路，总占地约12.04 平方公里。涉及水域面积5.38 平方公里，涉及行政区域有相城区、金阊区、平江区和虎丘区。其中在相城区规划用地面积为6.43 平方公里。本项目为虎丘湿地公园核心区相城片区，占地面积3.01平方公里。 目前虎丘湿地公园设置1个入口大门，占地92平方米；1个游客中心，占地1902平方米；1个沙滩服务中心，占地290平方米；6个小品建筑；1个停车场；1个售票口；2个游船码头；6座桥梁；一级园内道路5180米、二级道路2770米、三级道路200米以及施工便道3730米。景区现有工作人员28人，年约接待游客119万人，全年无休，开放时间为：8:30~16:30。因为公园内缺少植物多样性，绿化结构不合理，现有生态系统不够完整，湿地景观不典型、生态效应不明显，道路、桥梁系统以及配套设施不够完善，故苏州市三角咀生态园开发有限公司投资20200万元对公园进行生态修复工程从而提升公园的生态功能以及景观效果。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》规定，按照苏州市相城区环境保护局对本项目环境影响申报表的审批意见，我单位受苏州市三角咀生态园开发有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目修复范围为虎丘湿地公园核心区相城片区，项目具体地理位置见附图1。 建设内容：湿地修复及绿化修复、道路系统修复、桥梁修复及配套公用设施等工程。 - 湿地修复：湿地目前地形变化幅度在2.5米以内，基底场景空间过大，坡度过于均匀，缺少变化，呆板，缺乏空间感。地形在草坡入水后快速进入深水区，无法为湿生植物提供生长条件。 - 本次修复主要包含水底修复和护堤设计两部分。 - 水底修复：对硬质化的水底适当干预，以自然化修复为原则，恢复水底的自然地貌形态。根据设计的需要适当开挖、抛石，营造良好的景观效果。 - 护堤建设：植被型护堤、石材型护堤与木材型护堤相结合的形式。加强场地内部的水域管理，确保场地内游览的安全性，在水域周边增设护堤。主要是边坡绿化，入嵌草铺装、木桩驳岸、生态草坡，注重安全实用的同时体现场地生态性。 - 绿化修复：湿地目前分为水上休闲区1459531平方米、科普体验区521765平方米以及芦苇碧塘涵养区768704平方米。现状树木种类主要有香樟、女贞、广玉兰、雪松、朴树、黄山栾树、墨羽杉、垂柳、枫杨、合欢、石楠、夹竹桃、木芙蓉等，基调树种以上述种类为主，并适当增加水杉、中山杉、池杉、榉树、河柳、苦楝、构树等湿地树种来强化湿地特征。 - 本次修复以保留为主，提升改造。水上休闲区保留提升10.4万平方米，改造10.1万平方米；科普体验区保留提升12.95万平方米，改造2.1万平方米；芦苇碧塘涵养区保留提升16.5万平方米，改造6.5万平方米。 - 道路系统修复：湿地目前拥有一级园内道路5180米、二级道路2770米、三级道路200米以及施工便道3730米。 - 本次修复保留原有5180米一级园内道路，新建4000米一级园内道路，改造700米原有二级园内道路为一级园内道路，新建1370米二级道路以及5660米三级道路，同时新建4.8万平方米广场。 - 桥梁修复：湿地目前拥有6座桥梁，一级路上车行桥4座，三级路上步行人行桥4座。 - 本次修复新建一级路上车行桥7座，二级路上车行桥6座，三级路上人行桥2座。 - 配套公用设施：湿地目前配套设施包括1个入口大门，占地92平方米；1个游客中心，占地1902平方米；1个沙滩服务中心，占地290平方米；6个小品建筑；1个停车场；1个售票口；2个游船码头。 - 本次项目计划补充服务用房、管理用房、游客中心、茶室、厕所、码头、站点、观鸟点等配套设施，详见下表。 - 表1-1 补充配套公用设施情况 分区; 建筑名称; 面积(m2); 主要功能; 备注. 水上休闲区; 北次入口服务用房; 187; 管理、售票、厕所; /. 野营地配套服务用房; 190; 管理、休憩、厕所、游船停靠; /. 沙滩配套服务用房; 441; 管理、休憩、厕所、租赁; /. 儿童活动区配套服务用房; 299; 售票、管理、厕所; /. 北入口游客中心; 627; 售票、管理、厕所、游船停靠; /. 茶室; 1122; 餐饮、休憩; /. 独立厕所; 91; 厕所; 1处. 游船码头; 100; 游船停靠; 4处. 电瓶车站点; 378; 电瓶车停靠; 6处. 合计; 3435. 科普体验区; 东入口游客中心; 1666; 游客中心、生态展示、游船码头服务; 改造. 东入口配套服务用房; 214; 厕所、售票、管理; /. 独立厕所; 91; 厕所; 1处. 游船码头; 25; 游船停靠; 1处. 电瓶车站点; 63; 电瓶车停靠; 1处. 合计; 2059. 芦苇碧塘涵养区; 管理用房; 328; 管理、休憩、厕所、自行车租赁; 2处. 独立厕所; 91; 厕所、休憩; 3处. 电瓶车站点; 189; 管理、休憩、厕所、自行车租赁; 3处. 观鸟点; 50; 休憩、观鸟; 1处. 合计; 658. 总计; 6152. 二、政策相符性分析 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。 （2）对照《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。 （3）根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》，本项目在苏州市阳澄湖水源水质准保护区范围内，本项目不属于《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》第二十四条中的禁止类项目。因此，本项目符合阳澄湖水源水质的相关规定。 （4）根据《太湖水污染防治条例》：“太湖一级保护区之内禁止新建、扩建向水体排放污染物的项目，城镇污水集中处理设施除外；太湖一、二、三级保护区之内禁止新建、改建、扩建含磷、氮等污染物的项目。” 本项目属于太湖三级保护区，项目无氮、磷生产废水排放，不在本《太湖水污染防治条例》中第四十五条中禁止、限制类的企业名录中，项目产生的生活污水，经过街道清运接入城西污水处理厂处理后排放，污染物排放总量纳入相城区污水厂的排放额度内。因此本项目符合太湖流域相关的规定。 - 规划相符性分析 - 根据《苏州市相城区黄桥片区（原黄桥街道）总体规划（2015-2030）》，本项目所在地为风景游览用地，符合用地规划。 - 四、相关法律法规相符性分析 - 与太湖流域相关管理条例的相符性 - 根据《公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中规定，项目位于太湖流域三级保护区内，结合本项目排污特征以及与《江苏省太湖水污染防治条例》中第三章污染防治第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止行为相比较，本项目不在江苏省太湖水污染防治条例中第三章污染防治第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止行为内，符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 - 根据《太湖流域管理条例》（已经2011年8月24日国务院169次常务会议通过，现予公布，自2011年11月1日起施行）第三十条，太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 - 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 - 本项目不属于以上所列的禁止行为，符合《太湖流域管理条例》。 - 因此，项目符合国家和地方的产业政策规定，与地方规划相统一。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 虎丘湿地公园原为“三角咀湿地公园”，于2016年12月正式定名为“虎丘湿地公园”。虎丘湿地公园规划用地12.04平方公里，其中苏州市相城区6.43平方公里，苏州市姑苏区5.61平方公里。围绕建成苏州北部“城市绿肺”的要求，市规划部门对2006年版的公园规划方案进行了修编，并面向全球征集详细规划编制方案力争彰显出江南水乡的文化韵味和特色风貌。虎丘湿地公园核心区相城片区位于虎丘湿地公园规划用地中的核心区域，2012年至2017年已进行初步建设。根据苏州市人民政府专题会议纪要[2015]123号文的精神，为加强区域生态环境保护、提高居民生活满意度，现苏州三角咀生态园开发公司拟对虎丘湿地公园核心区相城片区进行生态修复工作，并委托苏州风景旅游发展有限公司负责实施。 - 苏州市三角咀生态园开发有限公司于2010年3月16日取得苏州市相城区环境保护局关于对《苏州市三角咀生态园开发有限公司建设项目环境影响报告表》的审批意见，于2017年9月28日取得苏州市相城区环境保护局的验收意见。 表1-2 公司环评与验收状况一览表 建设名称; 环评情况; 建设与验收等情况. 苏州市三角咀生态园开发有限公司建设项目环境影响报告表; 2010年3月16日取得苏州市相城区环境保护局的审批意见， 档案编号：苏相环建[2010]169号; 2017年9月28日取得苏州市相城区环境保护局的验收意见. - 虎丘湿地公园目前正常运行，现有工作人员28人，全年无休，开放时间为：8:30~16:30，年约接待游客119万人。日常运行会有“三废”产生： - 废气 - 废气产生源主要是入园汽车尾气。汽车尾气主要来自汽车在怠速不大于5km/h状态下在地面停车位泊车时的尾气排放。目前，停车场停车位总量为357个（其中小汽车317个，大客车40个），全部为地面停车位。 - 表1-3 项目汽车停泊时所排放大气污染物排放情况表 序号; 停车泊位类别; 泊位量 (个); 日车流量 (辆/日); 污染物排放量(t/a). CO; THC; NOX; SO2. 1; 小轿车; 317; 1902; 5.11; 0.62; 0.58; 0.008. 2; 大客车; 40; 240; 1.16; 0.15; 0.14; 0.002. 合计; 357; 2142; 6.27; 0.77; 0.72; 0.01. 停车场汽车尾气在地面以无组织的形式排放。 - 废水 - 废水产生源主要是工作人员和游客的生活污水，由于虎丘湿地公园隶属于黄桥街道，由黄桥街道管辖，故生活污水由黄桥街道负责清运。 - 工作人员生活污水： - 工作人员生活污水包括职工的洗手废水和冲厕水，生活用水量按照80L/(d·人)计算，职工人数28人，年工作365天，年用水量817.6m3，排污系数为0.8，年排放量654.08m3。生活污水的主要污染物为COD、SS等，其中COD浓度为400mg/L，SS为300mg/L、NH3-N为15mg/L、TP 3mg/L。 - 访客生活污水： - 目前，景区年约接待游客119万人，生活用水量按照40L/(d·人)计算，年用水量47600 m3，排污系数为0.8，年排放量38080m3。生活污水的主要污染物为COD、SS等，其中COD浓度为400mg/L，SS为300mg/L、NH3-N为15mg/L、TP 3mg/L。 生活系统 48417.6 损耗9683.52 38734.08 街道清运 绿化 5900 损耗5900 自来水 54317.6 目前景区水平衡具体见图3.3-1。 - 图1-1 项目现状水平衡图（t/a） - 噪声 - 目前，本项目主要噪声源为游客游览时产生的噪声，源强约在80~85dB(A)之间。 - 固废 - 目前虎丘湿地公园核心区相城片区景区所涉及的固体废弃物主要来工作人员和游客产生的生活垃圾。 - 生活垃圾产生量及处置情况情况见表3.3-3。 - 表1-4 项目固废产生量估算情况汇总表 固废类别; 固废编号; 固废产生量 估算人数; 固废产生量 （t/a）; 处置方式. 普通生活垃圾; 99; 3260人/d; 595; 环卫部门定期清运. 本项目现有污染物“三本帐”核算结果见表1-5。 表1-5 项目现有污染物“三本帐”汇总表(单位：t/a) 污染物; 污染因子; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 38734.08; 0; 38734.08. COD; 15.49; 0; 15.49. SS; 11.62; 0; 11.62. 氨氮; 0.58; 0; 0.58. 总磷; 0.12; 0; 0.12. 固废; 一般生活垃圾; 595; 595; 0. - 本项目已于2017年9月28取得苏州市相城区环境保护局的验收意见，所有污染物均达标排放，满足环保批复所提出的要求。

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目建设地址位于苏州市相城区黄桥街道华元路以南。 2、 地形地质与地貌 项目所在的苏州相城区为长江下游冲积平原区域，四周地势平坦，河道纵横，属典型的江南水乡平原。该区域处于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四世纪的松散沉积层堆积。表层耕土在1米左右，然后往下是粘土、亚粘土、粉砂土、粘土层等交替出现，平均地耐力为15t/m2。根据“中国地震裂度区划图（1900）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10%的裂度值为Ⅵ度。地势西高东低，地面标高4.48-5.20m左右（吴淞标高）。 3、气候与气象条件 项目所在地气候为北亚热带海洋性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长，季风变化明显，冬季以偏北风为主，夏季为偏南风为主。根据苏州气象台历年气象资料统计：年平均气温：15.7℃；年平均最高气温：17℃；年平均最低气温：14.9℃；年平均风速：3.0m/s；年最大平均风速：4.7m/s（1970、1971、1972年）；年最小平均风速：2.0m/s（1952年）；历年出现频率最大的风向为SE，年平均达12%（51-80年）；年平均相对湿度：80%；年平均降水量：1099.6mm；最大年降水量：1554.7mm（1957年）；最小年降水量：600.2mm（1978年）；年平均气压：1016.1hpa；年平均无霜日：248天（51-80年）；年频率最大风向SE。 4、水文 相城区境内河道纵横，湖荡棋布。西临太湖，中有漕湖，东有盛泽湖，独拥阳澄湖三分之二水域。年平均水位3.18米，最低水位2.86米，最高水位3.65米。 5、生态环境 随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态环境早已被人工农业生态环境所替代。主要作物是水稻、三麦、油菜，蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等大类十几个品种。树木主要有槐、杉、桑、柳和杨等树种，另外还有野生的灌木、草类植物等存在。目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等；主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和缘藻等）、挺水植物（芦苇、蒲草等），浮游植物（金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）。主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），竹肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河蚬和棱螺等）；野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、黑鱼、鳗鱼等十几种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划与人口 苏州市相城区是古城苏州的北大门，东邻中新合作的苏州工业园区，西接苏州高新技术产业开发区。全区下辖阳澄湖、望亭、渭塘、黄埭4个镇，元和、黄桥、太平、北桥4个街道和相城经济开发区1个省级经济开发区，总面积496平方公里，户籍人口34万。 2、社会经济概况 相城区是苏州城市外向拓展的重要空间场所，也是苏州市极具发展潜力的新城区。相城区地处最具活力和最具发展前景的长江三角洲经济区腹地，区位交通优势得天独厚。东距上海85km，西距无锡30km，北至南京198km，南至杭州150km。京沪铁路、312国道和沪宁高速公路横贯东西，苏嘉杭高速公路、京杭大运河、205省道、苏虞张一级公路、苏州绕城高速公路纵贯南北，是苏州市东西向和南北向的交通节点。 2014 年全区实现地区生产总值578.26亿元，较上年增长8.7%。人均地区生产总值（按常住人口计算）超过7.9万元。 全年实现地区公共财政预算收入65.82亿元，比上年增长8.9%。其中各项税收收入58.09亿元，增长8.0%；税收收入占公共预算收入的比重达到88.2%。全年地方公共财政预算支出50.66亿元，比上年增长3.7%。其中教育支出8.4亿元，减少6.2%。科学技术支出1.66亿元，减少12.4%；社会保障和就业支出3.61亿元，减少11.5%。全区各级财政用于民生方面的支出27.84亿元，占财政支出的54.9%。 经济结构转变升级加速。全年实现服务业增加值272.94亿元，增长10.7%，占地区生产总值的比重达到47.2%，比上年提高1.1个百分点。规模以上制造业领域新兴产业实现产值512.2亿元，比上年增长14.7%，占规模以上工业总产值的比重达51.1%。 民营经济持续发展。全年新登记私营企业、个体工商户10310户。年末私营个体注册户数为6.14万户，其中私营企业1.84万户，个体工商户4.30万户，分别比上年增长13.7%，15.0%和13.2%。年末私营个体注册资金685.23亿元，比上年增长19.5%。全区民营企业投资占固定资产投资的比重达46.5%，规模以上民营工业产值占规模以上工业产值的比重达59.4%。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） ### 环境空气质量现状评价 本次大气环境质量现状评价因子为SO2、NO2、PM10。项目委托江苏国测检测技术有限公司于2017年7月13日至2017年7月19日对项目地东南侧约1.0km米处的美地花园G1以及项目地西北侧约1.5km的坝头G2进行监测。 - 表3-1 大气环境质量现状监测结果 编号; 时间段; 样品状态; 分析项目及结果（单位：mg/m3）. G1; G2. SO2; NO2; PM10; SO2; NO2; PM10. 2017/7/13; 1; 气态; 0.012; 0.011; 0.080; 0.012; 0.011; 0.072. 2; 0.039; 0.013; 0.040; 0.013. 3; 0.044; 0.021; 0.044; 0.017. 4; 0.033; 0.017; 0.038; 0.015. 2017/7/14; 1; 0.012; 0.037; 0.079; 0.012; 0.031; 0.089. 2; 0.035; 0.045; 0.038; 0.050. 3; 0.041; 0.063; 0.043; 0.064. 4; 0.038; 0.044; 0.040; 0.053. 2017/7/15; 1; 0.013; 0.011; 0.080; 0.014; 0.012; 0.085. 2; 0.040; 0.014; 0.035; 0.014. 3; 0.044; 0.018; 0.040; 0.020. 4; 0.041; 0.015; 0.039; 0.015. 2017/7/16; 1; 0.013; 0.011; 0.064; 0.011; 0.011; 0.072. 2; 0.039; 0.012; 0.037; 0.014. 3; 0.042; 0.016; 0.039; 0.018. 4; 0.036; 0.013; 0.034; 0.015. 2017/7/17; 1; 0.011; 0.012; 0.052; 0.013; 0.012; 0.062. 2; 0.034; 0.015; 0.035; 0.014. 3; 0.042; 0.019; 0.040; 0.018. 4; 0.036; 0.016; 0.038; 0.016. 2017/7/18; 1; 0.012; 0.012; 0.085; 0.012; 0.012; 0.092. 2; 0.040; 0.015; 0.039; 0.016. 3; 0.044; 0.020; 0.046; 0.023. 4; 0.037; 0.016; 0.041; 0.017. 2017/7/19; 1; 0.011; 0.012; 0.082; 0.012; 0.012; 0.074. 2; 0.036; 0.014; 0.033; 0.014. 3; 0.040; 0.024; 0.042; 0.021. 4; 0.033; 0.016; 0.038; 0.015. 标准值; 0.300; 0.200; 0.150; 0.300; 0.200; 0.150. 由监测结果可以看出，空气环境质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区要求。 ### 地表水环境质量现状评价 - 本项目最终纳污水体为元和塘，按《江苏省地面水(环境)功能区划》2020年水质目标，元和塘执行水质功能要求为Ⅳ类水。地表水环境质量现状数据委托江苏国测检测技术有限公司于2017年8月8日至2017年8月10日对朝阳河和元和塘汇流口上游1000米W1与朝阳河和元和塘汇流口下游1000米W2进行了现状监测。 - 表3-2 地表水环境现状调查结果 (单位：mg/L，pH无量纲) - 监测点位; - pH; - COD; - NH3-N; - TP; - BOD5. - W1; - 2017/8/8; - 7.29; - 15; - 0.042; - 0.06; - 4.3. - 2017/8/9; - 7.10; - 15; - 0.075; - 0.06; - 3.0. - 2017/8/10; - 8.12; - 11; - 0.073; - 0.05; - 2.4. - W2; - 2017/8/8; - 7.25; - 12; - 0.056; - 0.04; - 3.3. - 2017/8/9; - 7.07; - 13; - 0.080; - 0.07; - 2.8. - 2017/8/10; - 7.13; - 10; - 0.056; - 0.07; - 2.0. - 标准值; - 6-9; - 30; - 1.5; - 0.3; - 6. 由表3-2可知，元和塘pH、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标和“河长制”考核要求。 ### 3、声环境质量现状 本项目所在地声环境功能类别为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 本项目委托江苏国测检测技术有限公司于2017年7月15日对项目地及边界周围噪声昼、夜间各监测一次，共布置7个监测点位。 - 表3-3 厂界噪声监测结果单位：dB（A） 编号; 测点位置; 环境功能; 昼间; 夜间. N1; 项目地; 1; 51.5; 41.2. N2; 项目西北边界; 1; 49.9; 43.1. N3; 项目西南边界; 1; 51.7; 41.9. N4; 项目南边界; 1; 52.5; 41.4. N5; 项目东南边界; 1; 51.5; 41.9. N6; 项目东北边界; 1; 52.7; 41.9. N7; 项目北边界; 1; 54.5; 42.4. 标准值; 55; 45. 如表3-3所示，项目地块噪声均未出现超标情况，区域声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-4 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 大气 环境; 胜埂上; NW; 1600; 250; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类. 中海·玉景湾; W; 1500; 12000. 万科金色里程; W; 1900; 7200. 富强村; W; 2500; 200. 新城村; W; 1850; 180. 领秀金品花苑; SW; 1250; 500. 和泰家园; SW; 2200; 9000. 白洋湾公园; SW; 2450; /. 大观花园; SE; 2500; 500. 美地花园; SE; 1600; 4000. 汇翠花园; SE; 1900; 3000. 华恒家园; SE; 2300; 2000. 天筑花园; SE; 2500; 5400. 苏大附属第一医院; SE; 2500; /. 御苑家园; E; 900; 4000. 金辉·融城花园; E; 1750; 7000. 南水圩; E; 200; 300. 华辰家园; E; 1000; 6600. 合景·峰汇国际; E; 1500; 15000. 北庄基; E; 0; 200. 河东村; E; 0; 200. 水韵花都; E; 1800; 6000. 恒基·水漾花城; E; 2500; 12000. 永兴村; NE; 700; 150. 相韵花园; NE; 1100; 400. 永嘉花园; NE; 770; 600. 尚景花苑; NE; 1400; 2500. 首开春天; NE; 2400; 6000. 黄桥实验小学; NE; 520; 1000. 占上村; N; 840; 3340. 木巷村; N; 1600; 150. 冯埂村; N; 1800; 120. 项家村; N; 1100; 200. 大庄村; N; 1500; 300. 黄桥村; N; 750; 300. 黄桥中学; N; 590; 1000. 水环境; 武荡河; NE; 2700; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 元和塘; E; 3200; 中河. 西塘河; W; 250; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 生态 环境; 虎丘景区; SW; 2450; /; 自然与人文景观保护; 生态红线 保护区域. 声环境; 边界外1m; --; 边界外1m; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准. 北庄基; E; 0; 200. 河东村; E; 0; 200.

- 四、适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 本项目所在地大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。如下表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 污染物 指标; 浓度限值mg/m3. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 项目所在地周边区域; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; PM10; ——; 0.15; 0.07. TSP; ——; 0.3; 0.2. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. NOx; 0.25; 0.1; 0.05. （2）地表水环境 项目最终纳污水体为元和塘，元和塘水质类别为Ⅳ类。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 执行标准; 表号及标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类水质标准; pH; 无量纲; 6-9. CODcr; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 水利部标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）; 四级标准; SS; 60. （3）环境噪声 项目所在地周围噪声质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类标准; dB(A); 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气排放标准 - 施工期废气排放标准 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表1 中二级标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 施工期废气排放标准限值 污染物; 执行标准; 标准级别; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h(15m). 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 二级标准; 5.0; 150; 4.1. 沥青烟; 生产设备不得有明显无组织排放存在; 150; 0.22. - 运营期废气排放标准 营运期车辆尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中的二级标准，具体标准限值见表4-5。 表4-5 运营期废气排放标准限值 污染物; 执行标准; 标准级别; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h(15m). NO2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 二级标准; 0.15; 420; 0.91. （2）废水排放标准 表4-5 废污水排放标准限值表 基本控 制项目; 尾水排放标准 （mg/L）; 控制标准; 接管标准 （mg/L）; 依据. pH（无量纲）; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准; 6~9; 相城区城西污水处理厂接管标准. SS; 10; 200. BOD5; 10; 180. 动植物油; 1; 100. COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准; 400. 氨氮; 5(8)*; 35. 总磷; 0.5; 4. 总氮; 15; 40. - 噪声排放标准 - 1、施工期噪声排放标准 - 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表4-6 施工期噪声排放标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 标准限值; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. - 2、运营期噪声排放标准 - 本项目运营期边界噪声参照《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准执行，具体见下表。 表4-7 运营期噪声排放标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 标准限值; 55; 45; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准. 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子和排放指标 按照国家总量控制规定水质污染物排放总量控制因子为CODcr、NH3-N，大气污染物排放总量控制因子为SO2、NOX。另外本项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标。其他污染因子作为考核指标。 2、排放总量控制指标推荐值 污染物总量控制指标见表4-8。 表4-7 项目污染物排放总量指标 污染物名称; 现有项目排放量; 本项排放量; “以新带老”削减量; 改建后全场排放量; 排放增减量; 总量控制（t/a）. 总控因子; 考核因子. 废水; 生活污水; 废水量; 38734.08; 3200; 0; 41934.08; +3200; 41934.08; /. COD; 15.49; 1.28; 0; 16.77; +1.28; 16.77; /. SS; 11.62; 0.96; 0; 12.58; +0.96; /; 12.58. NH3-N; 0.58; 0.048; 0; 0.628; +0.048; 0.628; /. TP; 0.12; 0.0096; 0; 0.1296; +0.0096; 0.1296; /. 固废; 生活垃圾; 595; 50; 0; 645; +50; /; /. 3、排放总量平衡方案 本项目废水污染物在相城区城西污水处理厂内总量平衡。固废实现零排放。 |
| - 污染物排放标准 |  |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： - 一、湿地修复： 工程导线、高程测量、控制点设置 河道、基坑开挖 驳岸修筑 4%灰土回填 夯实 滨河绿化 清场整理 图5-1 湿地修复工程施工程序流程图 - 对现有水域进行整治，施工前需要进行测量，确定控制点，进行开挖、回填等，再进行底泥修复。 - 主体工程完成后对湖边进行修筑，做好护堤，并做好沿河绿化及其他辅助设施。 - 二、绿化修复： 选择树种——种植——定期养护 扬尘 图5-2 绿化修复工程流程示意图 - 具体绿化工程的施工工序为：种植前土壤处理—挖穴—回填种植土—苗木筹备—绿化树种的种植—水生植物的种植。 - 1、种植前土壤的处理 - （1）种植前主要对土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等处理措施； - （2）按设计要求构筑地形，对种植地施足基肥，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度符合设计要求。 - 2、种植穴、种植槽的挖掘 - （1）种植穴、种植槽挖掘前，及时了解管线及隐蔽物埋设情况。 - （2）确保种植穴、种植槽定点放线符合设计图纸要求，位置准确，并标记明显。 - 3、苗木的运输和假植 - （1）苗木根据用量分批次运往项目地，尽量减少运输次数，运抵现场后及时栽植。 - （2）苗木装卸时采用措施保护苗体不受损伤，尤其树皮及土球。 - （3）运输过程中苗木叶、茎杆喷水或加盖湿草毡，防止水分蒸发。 - （4）对运抵现场中的苗木不能及时栽植的，开挖假植沟进行假植，并喷水。 - 4、苗木种植前的修剪 - （1）种植前进行苗木根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树干进行修剪，保持树木营养平衡。 - （2）对具有明显主干的树木要保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝在健壮芽上短截。 - （3）对无明显主干的树木，根据实际情况，或疏枝以保持原树形，或选留主干上的几个侧枝，在保持原有树形的基础上进行短截。 - （4）对枝条茂密具圆头型树冠的树木适当疏枝。 - （5）对带土球及上年花芽分化的开花树木不做修剪，仅剪除枯枝、病虫枝。 - （6）对分枝明显、新枝着生花芽的树木，顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。 - 5、树木的种植 - （1）种植按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。 - （2）种植的树木保持直立、不倾斜，观赏面朝向合理。 - （3）种植带土球树木时，拆除不易腐烂的包装物。 - （4）种植时，保证根系舒展，填土分层踏实。 - 三、道路系统修复： 噪声、扬尘 噪声、扬尘、沥青烟 噪声、扬尘、渣土 施工准备——施工放样——路基处理——路基填筑——铺设路面 图5-2 道路建设流程示意图 - 准备阶段主要工作内容为：安排人员、机械设备、部分材料进场，连接水、电进场，完成对桩交接、线路定位，进行实施性施工组织设计编制、办理各种施工中所需手续，对现场进行复测。 - 准备工作后进行施工，首先严格按照图纸进行放样，后进入基底处理工序，分层填筑，进行地面平整，再按照路面材质要求铺设路面。 噪声、扬尘、渣土 噪声、扬尘 噪声、扬尘、沥青烟 施工准备——施工放样——基础平整——场地浇筑——绿化、休闲设施建设 图5-3 广场建设流程示意图 - 广场建设准备工作为：安排人员、机械设备、部分材料进场，连接水、电进场，完成对桩交接、线路定位，进行实施性施工组织设计编制、办理各种施工中所需手续，对现场进行复测。 - 准备工作后进行施工，放样，确定挖方处、填方处，使场地平整，在对场面进行硬化处理（按照设计方案进行），主体完成后完善周边的绿化及景观椅、景观物等。 - 桥梁修复： - 施工准备——施工放样——基础施工——钢结构焊接——木结构施工——简单装饰 噪声、扬尘、渣土 噪声 噪声 图5-4 桥梁建设流程示意图 - 在确定桩位后，用挖掘机及人工配合进行开挖至设计基础底高程后，进行预制桩或木桩施工，打桩采用锤击法施工，沉桩以标高控制为主，贯入度控制为辅。钢结构焊接按照设计要求予以施焊，焊接时应选择合理的焊接顺序，以减少钢结构中产生的焊接应力变形。除板材拼装外，梁与梁连接端板焊缝：翼缘采用坡口对接焊缝，腹板采用角焊缝，加筋板与钢梁连接采用角焊缝。钢梁的钢板拼接对接焊缝为坡口全熔透焊缝。木结构施工包括材料准备、木构件加工安制木构件组装及木构件涂饰。 - 配套公用设施： 初步设计 场地平整 施工图设计 土建施工 内外简单装修 公用工程设施建设 图5-5 配套公用设施建设流程示意图 - 配套公用设施建设前期准备主要是办理相关手续及地块清理，之后根据设计施工图进行建筑物土建施工及装修建设，并安装配套公共设施。 主要污染工序： - 施工期 - 本项目工程量较大，施工期长，因此施工期会对周围产生一定的环境影响，主要是排放一定的废水、废气和施工垃圾等，同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。 - 1、施工废水： - （1）生活污水 - 本项目施工期施工人员约80人，施工人员每天生活用水以100L/人计，污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为6.4t/d，以288日施工计，则共排放生活污水1843.2t/a，主要污染物是CODCr、SS、NH3-N、TP等。本项目不设置施工营地，生活污水利用周边已有厕所收集，街道清运，排入城西污水处理厂。 - （2）施工作业废水 - 建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等。建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机物污染，主要污染物COD、SS、石油类，经类比分析，此类废水中主要污染物浓度分别为：COD约100mg/L、SS约2000mg/L、石油类约100mg/L，对各类作业废水（施工机械、车辆冲洗废水）收集沉淀后作冲洗复用水，不外排。 - 2、施工废气： - 项目施工期产生的废气包括施工期扬尘、沥青烟以及施工机械废气。 - （1） 施工期扬尘 - 项目施工过程中，由于开挖工程将造成局部环境空气污染，并对周围环境造成一定程度的影响。另外，开挖的弃土临时堆放在施工场地周围，遇大风或汽车行驶时将造成尘土飞扬，带来局部环境空气污染。 - 扬尘的主要来源有： - 基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘。建筑材料(混凝土、钢材、碎石、水泥、石灰土等)运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘。各工序产生的扬尘，具有点多、面广的特点，为项目施工期的主要环境影响因素之一。 - 控制措施：运输道路路面硬化，及时清扫路面及车辆泥土，晴天洒水抑尘；禁止在风天进行渣土堆放作业；对堆渣土场采取相应措施，如晴天洒水，或用土工布覆盖等；并严格按国家及有关扬尘防治的要求加以控制。 - 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制。 - （2）沥青烟 - 项目部分路面采用沥青混凝土路面，施工场地不设沥青炒料场，据同类项目类比，沥青路面铺设所产生的沥青烟在下风向20m处排放浓度可满足GB16297-96《大气污染综合排放标准》二级标准要求。 - （3）机械废气 - 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，燃油废气的排量小但对小区域内的大气环境有较大的影响，要求施工单位选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。 - 在进行以上防治措施后，本项目施工产生废气可实现达标排放。 - 3、施工噪声： - 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、搅拌机、运输车辆等施工机械产生的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在在70～105dB(A)之间。由于项目地离周边居民较远，且施工过程均在白天进行，施工结束后影响自行消失，因此，噪声对周围环境产生的影响不大。 - 4、固体废物： - 本项目不设临时施工营地，固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾及施工过程产生的建筑垃圾及渣土。 - 生活垃圾：现场施工人员80人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为40kg；以288日施工计，估计施工期生活垃圾的产生量为11.52t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 - 建筑垃圾：本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾，经类比分析，以一般住宅建设项目土建阶段碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾的产生量为10kg/m2计，预计项目整个土建施工期建筑垃圾的产生量约为52.56吨；本项目施工期建筑垃圾中碎石、泥土、混凝土等部分可作为道路填方回用；本项目实现土方平衡，无多余土方外运。 - 5、生态环境： - 工程对生态环境的影响主要表现在施工期，土、石方开挖、施工临时占地、施工人员活动等可使工程场址处微地貌发生变化、植被遭到破坏；土石方开挖可能会造成短期的水土流失，施工设备噪声可能影响动物的生存环境，引起动物迁移，改变或缩小动物的生存空间；施工期材料堆放、施工对景观也会造成短期不利影响；施工过程对区域生态完整性和稳定状况产生的影响；施工对生物多样性的影响。 - 本项目在施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，以减少对植被的破坏；临时占地及时进行绿化恢复；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地。避免不必要的水土流失和生态变化。另外，在施工过程中，要特别注意做好生态环境的保护工作，如开挖弃方的合理处置，避免造成严重的水土流失现象。本项目以上施工期污染源和污染物可能对项目周围环境造成影响，但随着施工期的结束，上述影响也将结束。 - 运营期 - 废水 - 生活用水：本项目建成后，工作人员为28人，不增加。游客人数将增加10万/年，达到129万/年。本项目涉及对地表水环境产生影响的是游客的生活污水。项目水污染物接管排放情况汇总于表5-1。游客生活用水量按照40L/(d·人)计算，年用水量4000m3，排污系数为0.8，年排放量3200m3。生活污水的主要污染物为COD、SS等，其中COD浓度为400mg/L，SS为300mg/L、NH3-N为15mg/L、TP为 3mg/L。 - 表5-1 项目废水接管排放情况一览表 废水 种类; 废水排放量(m3/a); 污染物 名称; 污染物接管排放量; 治理 措施; 标准浓度 限值 (mg/L); 排放方式 与去向. 浓度 （mg/L）; 接管量 (t/a). 生活 污水; 3200; COD; 400; 1.28; 直接 接管; 500; 街道清运，进入城西污水处理厂，最终排入元和塘。. SS; 300; 0.96; 400. NH3-N; 15; 0.048; 15. TP; 3; 0.0096; 3. 生活系统 4000 损耗800 3200 街道清运进入城西污水处理厂 自来水 图5-6 项目运营期水平衡图（单位：t/a） - 废气 - 本项目涉及对区域空气环境产生影响的主要是汽车尾气。 - 汽车尾气主要来自汽车在怠速不大于5km/h状态下在地面停车位泊车时的尾气排放。本项目共有地上停车位357个，其中大客车位40个，小轿车位317个。 - 汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，进出项目区域基本为小型车(轿车和小面包车等)和大巴车，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数见表。 - 表5-2 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数(g/L) 车辆类型; 大气污染物. CO; THC; NOX; SO2. 轿车(用汽油); 191; 24.1; 22.3; 0.291. 轻型机动车; 370; 179; 4.14; 0.470. - 本项目的汽车尾气排放量与汽车在泊车时的运行时间和车流量有关。根据类比调查，一般汽车出入停车位的行驶速度不大于5km/h，大巴车出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，大巴车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故大巴车出入停车泊位与在停车库内的运行时间约为100s。轿车出入口到泊位的平均距离如按照100m计算，轿车从出入口到泊位的运行时间约为72s；从轿车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而轿车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故轿车出入停车泊位与在停车库内的运行时间约为135s。每辆汽车进出停车库产生的废气污染物的量可由下式计算： - g= f·M - 其中：M= m·t - 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表； - M—每辆汽车进出停车泊位耗油量（L）； - t—汽车出入停车泊位与在停车泊位内的运行时间总和； - m—车辆进出停车泊位的平均耗油速率，约为0.20L/km（轿车）、0.5 L/km（大巴车），按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s（轿车）、6.94×10-4 L/s（大巴车）。 - 由上式计算可知每辆汽车进出停车泊位一次耗油量为0.0375L（轿车）、0.0694L（大巴车），每辆轿车进出停车泊位产生的废气污染物CO、THC、NO2与SO2的量分别为7.16g、0.90g、0.84g与0.011g。每辆大巴车进出停车泊位产生的废气污染物CO、THC、NO2与SO2的量分别为13.26g、1.67g、1.55g与0.02g。 - 停车泊位对环境的影响与其运行工况(车流量)直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车泊位内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在白天较频繁，夜间较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。停车泊位每天每个按停车6次计算。项目汽车停泊时所排放大气污染物排放情况见表5-3。 - 表5-3 项目汽车停泊时所排放大气污染物排放情况表 序号; 停车泊位类别; 泊位量 (个); 日车流量 (辆/日); 污染物排放量(t/a). CO; THC; NOX; SO2. 1; 大客车; 317; 1902; 5.11; 0.62; 0.58; 0.008. 2; 小客车; 40; 240; 1.16; 0.15; 0.14; 0.002. 合计; 357; 2142; 6.27; 0.77; 0.72; 0.01. - 噪声 - 本项目运营期主要噪声源为游客游览时产生的噪声以及汽车启动产生的噪声，其噪声源强情况见表5-4。 - 表5-4 项目噪声源及治理措施一览表 噪声源名称; 数量; 等效声级dB(A); 治理措施; 降噪效果dB(A); 标准限值. 游客游览时产生的噪声; 若干; 70-75; 绿化隔离 合理控制; 20; 执行1类标准：昼间55 dB(A)，夜间45dB(A). 汽车启动 噪声; 若干; 70. - 4、固废 - 本项目所产生的固体废弃物主要来自游客生活垃圾。游客及景区工作人员的生活垃圾产生量按下式进行计算： - V生＝S2×N×365×10-7 - 式中：V生——预测年生活垃圾产生量（万t/a） - S2 ——人均每天生活垃圾产生量（kg/人·d） - N ——人口总数 - 固体废物产生量估算及处置情况情况见表5-5。 - 表5-5 项目固废产生量估算情况汇总表 分类; 固废编号; 固废产生量 估算人数; 估算标准; 固废产生量 （t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 99; 100000人/a; 0.5kg/人; 50; 环卫部门定期清运.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | CO | / | 6.27 | / | / | 6.27 | 大气环境 |
|  |  | THC | / | 0.77 | / | / | 0.77 |  |
|  |  | NOX | / | 0.72 | / | / | 0.72 |  |
|  |  | SO2 | / | 0.01 | / | / | 0.01 |  |
| 种类 | 类别 | 水量m3/a | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
| 水污染物 | 生活 污水 | 3200 | COD | 400 | 1.28 | 400 | 1.28 | 街道清运进入城西污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.96 | 300 | 0.96 |  |
|  |  |  | NH3-N | 15 | 0.048 | 15 | 0.048 |  |
|  |  |  | TP | 3 | 0.0096 | 3 | 0.0096 |  |
| 种类 | 类别 | 名称 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
| 固体 废物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 环卫部门处理 |
| 种类 | 产生源 |  |  | 所在区域 | 源强dB（A） |  | 排放dB（A） |  |
| 噪声 污染 | 游客 |  |  | 公园内部 | 70-75 |  | 昼间≤55 夜间≤45 |  |
|  | 汽车 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析： - 项目在施工过程中会对周围产生一定的环境影响，主要为施工过程产生的施工废水和施工人员产生的生活废水对周围水环境的影响；施工过程所产生的扬尘、沥青烟以及机械废气对周围大气环境的影响；各种施工设备和运输车所产生的噪声对项目周围产生的影响；施工产生的固体废物对周围环境的影响；地表裸露导致的水土流失、生态植被破坏等。具体分析如下： - 1、施工废水的环境影响 - 项目施工阶段施工废水主要是施工人员生活区排放的生活污水，施工作业废水。 - 施工期生活污水主要是施工人员排放的生活污水，项目不设施工营地，施工人员利用周边区域配套的卫生设施，生活污水主要含SS、COD等。该阶段废水产生量较小，产生的生活污水经街道清运收集后进入城西污水处理厂，处理达标后排入元和塘，对地表水环境影响较小。 - 施工作业废水主要为搅拌机清洗水、洗石冲灰废水及混凝土养护废水等，主要污染物有SS等。施工场地修建临时沉淀池，施工废水排放经沉淀池沉淀澄清处理后回用，不外排，主要回用于路面、土方、土地喷洒水等，以减少施工扬尘。故施工废水对周围水环境影响较小。 - 2、施工废气的环境影响 - 干燥地表的开挖会产生粉尘，此外，施工期间原植被遭破坏后，地表裸露，水份蒸发，形成干松颗粒，使地表松散，在风力较大时或回填土方时均会产生粉尘扬起。一部分粉尘浮于空气中，另一部分随风飘落到附近地面。扬尘影响时间可持续30分钟之久，而其中PM10影响时间更长，是造成环境空气污染的主要因子。 - 根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5~30 mg/m3，随地面风速、填土、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。 - 扬尘影响附近居民的呼吸健康，也影响景观。本项目施工期扬尘对项目北侧敏感点影响较大，扬尘环境的影响以同类项目施工现场类比调查结果进行分析。 - 北京市建筑施工工地的有关数据表明[北京市环境保护科学研究院编.环境影响评价典型实例[M].北京:化学工业出版社，2002，253]，当风速为2.4m/s时，工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，影响范围在下风向150m之内，被影响地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3，超过环境空气质量标准0.63倍。青岛某房地产项目施工现场显示[王俊英.房地产项目环境影响评价初探[J].山东环境，2000（6）：23]，在无任何防尘措施的情况下，TSP最大浓度是对照点的6倍；在有防尘措施的情况下，TSP最大浓度是对照点的4倍，影响范围降至50m之内。 - 施工过程中产生沥青烟对人体有害，由于项目施工场地不设沥青炒料场，故对周边影响较小。 - 以燃油为动力的施工机械、运输机械在施工场地附近排放燃油废气，施工单位应加强设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，避免对周围环境空气产生不良影响。 - 3、施工噪声的环境影响 - 项目主要噪声来自于施工机械的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。 - 在施工阶段，项目通过加强施工管理，合理布局和使用施工机械，妥善安排作业时间，使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备。 - 4、施工固体废物的环境影响 - 施工期固体废物主要来源于施工剩余废物料等建筑垃圾以和施工人员产生的生活垃圾等。施工人员生活垃圾由环卫部门清运；建筑垃圾部分可作为路基填方回用。 - 施工期间对其产生的建筑垃圾、生活垃圾及时收集、清运、转运，不会对周围环境产生较大影响。 - 5、施工期生态影响 - 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆在不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。施工中必须加强施工管理、合理安排施工进度，及时清理施工场地，遮盖砂、石料堆等切实可行的措施，修建截排水设施，设置沉沙池，以减少水土流失。 - 施工期污染防治措施 - 针对项目施工期环境污染问题，建设单位应制定施工期环境管理计划，具体要求建议如下： - （1）噪声控制 - 施工噪声是对工地周围环境影响较大的环境问题，一般噪声影响大多发生在施工初期的挖掘、推土等过程，另一方面持续的时间也相对较长，因此对周围的环境影响也较大。项目地周边距敏感目标较近，为了保护这些等敏感目标，本项目噪声主要防治对策有： - ①加强施工管理，合理选择施工机械放置位置，尽量避免在项目边界处放置高噪声施工设备； - ②施工中应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，对部分高噪声设备设置屏蔽； - ③禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。 - ④在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 - ⑤合理选择运输车辆行驶路线，应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 - 采取以上措施后预计本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 - （2）施工扬尘控制 - ①工程开工前，施工工地按照规定设置围挡，地面进行硬化等降尘处理； - ②施工机械在挖土、装土、堆土、破碎等作业时，采取洒水、喷雾等措施； - ③施工期易产生扬尘的工程材料在工地堆放应设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘； - ④施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运； - ⑤风力在5级以上的，建设工程施工现场应当根据实际对工地采取洒水等防尘措施，拆除工程等产生扬尘污染的施工作业应当停止。 - （3）施工废水污染防治措施 - ①施工材料堆场应配备有防雨篷布等遮盖物品，防止雨水冲刷。 - ②施工作业废水主要为搅拌机清洗水、洗石冲灰废水及混凝土养护废水等，施工场地修建临时沉淀池，施工废水排放经沉淀池沉淀澄清处理后回用，故施工废水对周围水环境影响较小。 - （4）建筑垃圾以及生活垃圾处置 - 施工人员生活垃圾由环卫局拉走处理，运输建筑垃圾和工程渣土的车辆应当采取密闭或者其他措施，防止建筑垃圾和工程渣土抛撒滴漏，造成扬尘污染。 - 对于暂时不能清运的施工弃土和施工建筑圾设立临时堆场进行存放，产生的扬尘可通过喷洒水来减轻其影响。 - （5）施工期生态保护 - 施工期大气污染、水土流失、噪声和固废污染的防治措施同时也是对生态环境的保护，除上述措施外，本环评认为还有以下措施有利于保护生态环境。 - 1）项目建设工程在设计中，应尽可能减少永久性建筑的占地面积，以保护土地资源。 - 2）通过洒水、合理的运输措施、堆放物料等抑制扬尘，减少施工扬尘对植被生长的不利影响。 - 3）在施工中要以保护植被，珍惜林木为原则。可移植的林木确保移植成活，不得随意毁弃；施工所需木材不得通过乱砍林木获得。 - 4）施工单位在开挖表土时，应将表土集中放置，妥善保存，以后可作为绿化用土，充分利用土地资源。 - 5）对施工时发现的野生动物如鸟、蛇、蛙等，不得捕捉或杀害，应让其自行迁移。 - 6）工程施工应分散分区进行，开挖面要及时种上草皮，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。 - 7）及时完成临时用地的生态修复，及时复土、压实、绿化，避免水土流失。 - 8）加强施工人员环保知识教育，提高保护动、植物意识。 - 9）严格控制施工范围，尽量减小施工活动区域，施工区域内应对施工机械严格管理，最大限度的减少施工活动对动、植物的影响。 - （6）水土保持措施 - 1）水土流失预防措施 - 由于工程范围广，工程量大，施工过程中开挖、回填土石方量大，人为水土流失主要集中在施工期，因此，必须采取有效的预防措施，控制人为水土流失。 - ① 进一步优化主体工程设计 - 对建设方案认真研究，进一步优化设计，并提出规范施工的要求，采取行之有效的水土流失预防和治理措施，减少土石方开挖量，尽量避免或减少破坏生态环境。 - ② 规范施工 - A 工程建设中尽量做到小范围内挖填平衡，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取保坎和护坡措施。 - B 尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。 - C 对开挖边坡、回填边坡的防护工程，应在达到设计稳定边坡后迅速进行防护，同时做好坡面、坡脚排水，施工一处，保护一处。 - D 施工机械和施工人员要按照规划的施工平面位置和通道进行操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不能乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。 - 2）水土流失治理措施 - 水土保持措施采用工程措施、植物措施、土地整治措施、临时防护措施和管理措施等五种措施。 - ①工程措施：在开挖地段等重点水土流失防治地段，采取工程措施防治水土流失，工程措施主要包括挡土墙、排水工程、蓄水工程等。 - ②植物措施：植物措施主要包括植物护坡和种植林草等。对边坡较缓、立地条件较好的土质边坡，应及时进行植被恢复工作，尽早种植适合当地生长的草类植物及草灌木混合种植等；对不易采取植物措施的石质边坡，在坡脚和平台上覆土或换土种植灌木、爬藤植物，有条件的地段可喷播绿化；对工程完工后被规划为绿地的堆料区、生产生活区、施工便道等，先行土地整治，然后种植林草，保持水土。总之，通过植被减少雨水直接侵蚀坡面，从而减少水土流失量，起到水土保持作用。 - ③土地整治措施：对生产生活区和施工便道等临时占地终止使用时，应实施土地平整和覆土等土地整治措施，恢复原土地类型，或复耕，或种植林草，保持水土，发展地方经济。 - ④临时措施：在工程施工期间，需采取临时措施防治水土保持。特别是汛期施工时，需采取必要的裸露面覆盖、排水、挡护等临时措施。考虑临时工程的短时效性，一般选择简单、有效、易行且投资少的工程措施。工程施工中的临时堆放一般采用覆盖遮蔽物、修建拦水埂等。 - ⑤管理措施：水土保持工程的施工时序是否合理，施工期间是否设置临时防护措施，措施设置是否适宜等，对其防治效果具有较大影响。主体工程施工中填筑工程应先修建拦挡措施后，再行填筑；取土场则应先修建挡、排水工程后取土；生产生活区应先修建拦挡、排水工程；施工便道应及时采取拦挡和排水措施，还应经常撒水，运输土石料的车辆应实行遮盖，工程施工中应落实水土保持监督、监理和监测工作，保证水土保持措施能真正有效地落到实处。 - 营运期环境影响分析： - 1、运营期废水环境影响分析 本项目建成后预计生活用水排放量为3200t/a，其中主要污染物为COD，SS，NH3-N、TP和动植物油等。生活污水经街道清运后进入相城区城西污水处理厂处理。 相城区城西污水处理厂规划处理能力为120000t/d，采用A2/C生化处理工艺。目前该污水厂尚有25000t/d的处理余量，预计到本项目2018年12月投产时，该污水厂仍有110000处理余量。相城区城西污水处理厂服务范围以相城区元和塘以西地区为主，同时还包括周边的黄桥街道、相城区生态农业示范园等部分地区，以居民生活污水、商业服务业污水为主。目前，该污水厂已建成投入运营，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，尾水排入芜塘河，与朝阳河交汇后，最终汇入元和塘。 另外，生活污水可生化性好，污染物浓度低，生活污水的接入有利于提高混合污水的可生化性，不会对相城区城西污水处理厂处理效果造成冲击，生活污水的水质各项污染物指标均能达到污水厂的接纳标准。相城区城西污水处理厂环评已对相城区城西污水处理厂建成满负荷运营以后达标排放的废水对纳污河道的影响进行了预测，在正常情况下，纳污河道基本保持现状水平。本项目生活污水（8.77t/d）约占污水厂处理余量的0.008%，因此本项目通过街道清运进入城西污水厂处理可行。 本项目生活污水不直接排入周围水环境，对周围水环境无直接影响。 - 2、运营期废气环境影响分析 - 本项目运营后会产生一定的汽车尾气，因为停车场为地面停车场，故汽车尾气采取无组织的形式排放。通过加强区域内车辆行驶的管理，合理组织和分配车流，保持车流进出顺畅，减少由于交通不畅所增加的汽车尾气排放；禁止黄标车辆在区域内行驶可减少汽车尾气的排放。 - 运营期噪声环境影响分析 - 本项目运行后噪声主要来自游客游玩产生的噪声以及汽车启动产生的噪声。 本项目积极采取必要的隔声措施，以尽量降低噪声源对周围环境的影响。噪声主要防治措施如下： 本项目应根据主要噪声源的位置进行合理布局； 加强对出入车辆的管理，保持流畅通严禁轰鸣； 本项目应合理安排营运时间，将进出口设置在远离周边居民一侧。车辆进出时应保持低速行驶，禁鸣喇叭，并设置明显的限速和禁鸣标志，制定规范行车路线，保持货物道路的畅通。 - 在此基础上，项目产生的噪声对周围环境影响较小。 - 运营期固废环境影响分析 本项目固废主要为员工和游客生活垃圾，生活垃圾产生量为645t/a，由环卫部门统一收集处理，日产日清，实现零排放，对环境不造成二次污染。

- 八、建设项目拟采取的防治措施和预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、 TP、SS | 街道清运至城西污水处理厂 | 达标排放 |
| 辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 环卫清运 | 100%处置 |
| 噪声 | 主要噪声源 | 游客 |  | 绿化隔离 合理控制 | 达标排放 |
|  |  | 汽车 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 施工期 ①合理安排施工季节和作业时间，尽量避免在雨季进行动土和开挖工程。 ②施工时开挖过程要做到随挖、随运。土方开挖与弃土外运的时间要协调一致，减少土方临时堆存的时间。 ③临时堆渣场四周布设尼龙沙袋做临时挡渣墙；控制堆渣的高度，堆垛坡角设置截水沟，截水沟下游设置沉淀池；雨天用防水篷布对堆垛进行遮盖。 营运期 当施工结束后将改善整个地块的生态系统，使植物物种多样性，增强生态系统的自我调节能力，从而改善生态的环境。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1.项目概况 - 根据苏州市人民政府专题会议纪要[2015]123号文的精神，为加强区域生态环境保护、提高居民生活满意度，现苏州三角咀生态园开发公司拟对虎丘湿地公园核心区相城片区进行生态修复工作，并委托苏州风景旅游发展有限公司负责实施。 项目位于苏州市相城区黄桥街道华元路以南，东面为虎丘湿地公园相城片区东部配套控制区，南面为虎丘湿地公园核心区姑苏片区，西面为虎丘湿地公园核心区姑苏片区，北面为虎丘湿地公园相城片区北部配套控制区。 2.项目与产业政策相符 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。 （2）对照《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。 3.项目与当地规划相符 - 根据《苏州市相城区黄桥片区（原黄桥街道）总体规划（2015-2030）》，本项目所在地为风景游览用地，符合用地规划。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发（2012）221号）的规定，项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。根据《江苏省太湖流域水污染防治条例》，“太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、扩建、改建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。”根据《太湖流域管理条例》，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”。本项目没有生产废水排放。 根据《阳澄湖水源水质保护条例》（2012修订），本项目不属于一级保护区、二级保护区、准保护区范围。 因此，本项目的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》、《阳澄湖水源水质保护条例》相关内容相符。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在“苏州市生态红线区域名录”保护的区域内，符合相关规定。 综上所述，本项目从环境角度考虑是可行的。 4.项目污染物排放水平及污染防治措施评述 （1）废气：本项目废气主要来自汽车排放的尾气，经过绿化隔离，合理控制出入汽车数量，可减少尾气的排放，对环境不会造成影响。 （2）废水：本项目无生产废水，生活污水经街道清运进入相城区城西污水处理厂处理达标后排入元和塘，对周边环境没有影响。 （3）噪声：噪声主要来自游客和汽车。经绿化隔离、合理控制后可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。 （4）固废：固体废弃物主要为生活垃圾，生活垃圾交由环卫处置。固废做到100%处理，零排放。对周围环境不会带来二次污染及其他影响。 5.污染物总量的控制 （1）总量控制因子 本项目固体废弃物全部得到妥善处置，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP；水污染物排放考核因子为：COD、SS。 （2）项目总量控制建议指标 表9-1 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称; 现有项目排放量; 本项排放量; “以新带老”削减量; 改建后全场排放量; 排放增减量. 废水; 生活污水; 废水量; 38734.08; 3200; 0; 41934.08; +3200. COD; 15.49; 1.28; 0; 16.77; +1.28. SS; 11.62; 0.96; 0; 12.58; +0.96. NH3-N; 0.58; 0.048; 0; 0.628; +0.048. TP; 0.12; 0.0096; 0; 0.1296; +0.0096. 固废; 生活垃圾; 595; 50; 0; 645; +50. （3）总量平衡途径 本项目废水污染物纳入相城区城西污水处理厂内总量额度范围内；固体废物得到妥善处置。 6、严格执行建设项目环保设施“三同时”制度 表9-2 建设项目环保设施 “三同时”验收一览表 项目名称; 虎丘湿地公园核心区相城片区生态修复工程. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废水; 生活污水; COD; 雨污分流，污水接入园区污水处理厂; 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》要求. SS. 氨氮. TP. 噪声; 游客; 噪声; 绿化隔离 合理布局; 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类. 汽车. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 环卫处理; 得到妥善处置. 绿化; ——. 事故应急措施; ——. 环境管理（机构、监测能力等）; 项目内设立环境管理的 机构; 加强环境管理， 防止环境污染事故. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; ——; 达到《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定. “以新带老”措施; —. 总量平衡具体方案; 生活污水在相城区城西污水处理厂内平衡，固废得到妥善处置。. 区域解决问题; ——. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; ——.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日