建设项目环境影响报告表

项目名称：高端智能清洁电器智能工厂建设技改项目

建设单位(盖章)：江苏美的清洁电器股份有限公司

编制日期：2018年4月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 高端智能清洁电器智能工厂建设技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏美的清洁电器股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱凤涛 |  |  | 联系人 |  |  | 郦琦 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城经济开发区漕湖大道39号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18951115966 |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 | 215131 |  |
| 建设地点 | 苏州市相城经济开发区漕湖大道39号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区发改和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 相经备[2018]17号 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  | 行业类别代码 |  |  | C3855家用清洁卫生电器具制造 |  |  |  |
| 建筑面积（平方米） | 44626 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 0（本次不增加） |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 22220 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 50 |  |  | 环保投资占总投资（%） |  |  | 0.23 |
| 评价经费 （万元） | —— |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目在现有厂房进行生产，项目主要原辅材料使用情况见下表1-1，主要理化性质见表1-2。项目主要设备见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 15000; 燃油（吨/年）; /. 电（万度/年）; 2118.1; 燃气（标立方米/年）; /. 燃煤(吨/年); /. 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 类别; 排水量; 排放口名称; 排放去向. 生产废水; 0t/a; 厂排口; 通过市政污水管网排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司. 生活污水; 12000t/a; 厂排口. |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目生产过程中不使用含放射性同位素及伴有电磁辐射设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目原材料消耗情况表 名称; 组分/规格（%）; 扩建前用量/a; 扩建后用量/a; 增减量/a; 最大储存量/a; 包装规格、储存地点. 金属冲压件; /; 1200万套; 2200万套; 1000万套; 15万套; 260-320套/箱，原材仓库. 成品塑料制品; /; 1200万套; 2200万套; 1000万套; 120万套; 20套-30套/箱，原材仓库. 塑料粒子; ABS/PP/PC/POM; 5400t; 8100t; 2700t; 600t; 25kg/袋，原材仓库. 无铅焊丝; 铜、锡; 0.216t; 0.36t; 0.144t; 18kg; 9kg/盒，原材仓库. 切削液; /; 0; 600kg; 600kg; 20kg; 10kg/桶，原材仓库. 胶水; 液状双酚F型环氧树脂50-60%，无机填充剂25-35%，改性脂肪族聚胺10-20%，二氧化硅＜1%; 0; 0.3t; 0.3t; 0.03t; 250ml/瓶，原材仓库. 表1-2 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 胶水; 黑色液体、微臭，不着火，比重：1.39; 高温下会有反应，与强氧化剂、强碱有剧烈反应; 经口：有急性毒性，对皮肤及粘膜：有刺激性. 2; 切削液; 液体，闪点76℃，引燃温度248℃; 无燃爆危险; 食入或误服：灼烧感、腹痛、腹泻、呕吐；吸入高浓度蒸气：灼烧感、咽痛、咳嗽；眼睛溅入：发红、疼痛；皮肤接触：发红、疼痛. 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 成品翻转（机器人进行）; 17Z; 1. 2; 成品翻转（机器人进行）; S系列; 1. 3; 成品翻转（机器人进行）; E系列; 1. 4; 成品翻转（机器人进行）; 桶系列; 1. 5; 立式机整机移载机; /; 1. 6; 内外箱自动套箱机; /; 4. 7; 注塑机; MA1200/540G; 18. 8; 注塑机; MA1600/540G; 16. 9; 注塑机; MA2000/770G; 16. 10; 注塑机; MA3300Ⅱ/1700h高速薄壁; 5. 11; 方形烤箱干燥机; CD-9; 3. 12; 碎料机; TGP-6635C; 4. 13; 中央供料系统; /; 103. 14; 水温式模温机; /; 10. 15; 电子式模具温控箱; /; 10. 16; 电机工厂分装机器人; /; 9. 17; 附件盒检测CCD; 17Z 16Q; 1. 18; 成品装箱盒检测CCD; 17Z 16Q; 1. 19; 机器人附件CCD检测; /; 1. 20; S系列自动封箱; /; 1. 21; 全自动打螺丝; /; 11. 22; 全自动打螺丝; /; 11. 23; B3、B5电机组件全自动机; /; 1. 24; B3、B5说明书自动投放机; /; 1. 25; 1线自动扣箱机; /; 1. 26; 自动套箱; /; 3. 27; 地刷线马达支架自动装配; /; 1. 28; 全自动螺丝机; /; 3. 29; 自动打胶机; /; 10. 30; 左右驱动轮全自动装配设备; /; 2. 31; 边刷驱动全自动装配设备; /; 2. 32; 自动覆膜套袋机; /; 1. 33; 手持式自动镙钉机; /; 30. 34; 激光打印日期码; /; 5. 35; 机器人E-SOP; /; 2. 36; 机器人自动焊锡; /; 2. 37; 机器人计数电批; /; 19. 38; 上线自动扫描仪; /; 23. 39; 下线自动扫描仪; /; 17. 40; AOI外观检测仪; /; 2. 41; FCT测试设备; /; 10. 42; 简易自动剪; /; 20. 43; 机器人检测机; /; 1. 44; 材料检测设备; /; 1. 45; 晶体管测试仪; /; 1. 46; ESD测试仪; /; 1. 47; 色差仪; /; 4. 48; 来料尺寸快速检测设备; /; 3. 49; 动平衡仪; /; 1. 50; 来料机器人检测设备; /; 1. 51; EMC（传导、辐射）测试设备; /; 1. 52; 照度计; /; 1. 53; 积分球; /; 1. 54; 交流电子负载; /; 1. 55; 入库扩容码垛机器人; /; 3. 56; 自动装柜机器人; /; 3. 57; 深孔钻; /; 1. 58; 铣床; /; 2. 59; 手摇磨床; /; 3. 60; 大水磨床; /; 1. 61; 精雕机; /; 3. 62; 穿孔机; /; 1. 63; 中走丝; /; 5. 64; 火花机; EDM; 8. 65; 模具加工中心CNC设备; /; 5. 66; 模具切割慢走丝设备; /; 2. 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目由来 江苏美的清洁电器股份有限公司成立于1994年，注册资本5726.4万元。相城区环保局于2011年6月对其建设年产吸尘器1200万台、吸尘器电机1200万台建设项目以苏相环建[2011]162号予以批复，该项目已于2015年9月30日通过了相城区环保局的验收。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，二十四、专用设备制造业中的专用设备制造及维修“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”为报告书，“其他（仅组装的除外）”为报告表，仅组装的为登记表。本项目为吸尘器生产项目，不涉及电镀、喷漆，故需编制环境影响评价报告表。因此，江苏美的清洁电器股份有限公司委托苏州市环科环保技术发展有限公司编制了此报告表。 2、项目地理位置及周边概况 江苏美的清洁电器股份有限公司位于苏州市相城经济开发区漕湖大道39号，项目500m范围内最近的环境敏感目标为西北侧166m的尚青景苑。项目北侧为漕湖大道，东侧为周思墩路，西侧为永昌路，南侧为源广光伏。项目地理位置图见附图1，项目周边500m概况图见附图2。 3、项目概况 ①项目名称：高端智能清洁电器智能工厂建设技改项目 ②建设单位：江苏美的清洁电器股份有限公司 ③建设地点：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号 ④总投资：22220万人民币，环保投资50万元，占总投资的0.23%； ⑤建设性质：扩建 ⑥工作制度：年工作300天，1班制10小时生产； ⑦职工情况：本项目职工定员500人，有宿舍食堂。 4、工程内容及规模 本项目实施后，全厂生产规模及产品方案见表1-4。 表1-4 全厂生产规模及产品方案表 工程名称; 产品名称; 设计能力/年; 备注. 实施前; 实施后; 增减量. 生产车间; 吸尘器; 1200万台; 2200万台; +1000万台; 外售. 吸尘器电机; 1200万台; 2200万台; +1000万台; 不外售，厂内自用. 5、公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 本项目公用及辅助工程情况表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 辅助工程; 生产车间; 地上一层，局部两层，共44626m2; 依托现有，原辅料仓库在车间内部，约6000m2. 成品立体库; 两层，14729m2; 依托现有. 综合楼; 地上三层，3616m2; 依托现有. 研发、办公大楼; 地下一层，地上四层，21878m2; 依托现有. 公用 工程; 给水; 自来水; 15000t/a; 由市政自来水管网供给. 排水; 生活污水; 12000t/a; 排市政污水管网. 供电; 2118.1万kWh/a; 由相城区统一供电. 环保 工程; 废气处理; 颗粒物经除尘器处理后高空排放；注塑废气经活性炭吸附装置吸附后高空排放，焊接废气无组织排放于车间。. 废水处理; 生活污水经市政管网排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理. 噪声治理; 厂房隔声，设备减震，距离衰减; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求. 固废处理; 危险废物; 分类收集，委托相关单位处理，暂存区20m2. 一般固废; 合理处置，暂存区100m2. 生活垃圾; 委托环卫部门清运，暂存区110m2. 6、项目平面布置 项目位于苏州市相城经济开发区漕湖大道39号，项目平面布置图见附图3。 7、政策相符性分析 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。 （2）对照《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目为吸尘器制造项目，不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目生产设备及工艺不涉及限制、淘汰及高能耗类。 （3）本项目位于漕湖大道39号，北侧距离漕湖重要湿地最近距离约1480m，不在其生态红线内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求，也符合苏州市相城区生态红线区域保护方案要求。 （4）根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订)：“太湖一级保护区之内禁止新建、扩建向水体排放污染物的项目，除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭；太湖一、二、三级保护区之内禁止新建、改建、扩建含磷、氮等污染物的项目。” 本项目位于太湖三级保护区，项目无氮、磷生产废水排放，不在《太湖水污染防治条例》第四十五条中禁止、限制类的企业名录内，项目产生的污水接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理后排放，污染物排放总量纳入园区污水厂的排放额度内。因此本项目符合太湖流域相关的规定。 8、土地规划相符性分析 本项目位于苏州市相城经济开发区漕湖大道39号，根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相关规划，所在地块为一类工业用地，符合苏州市土地利用规划，其选址可行。如附图4所示。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有项目概况 江苏美的清洁电器股份有限公司位于相城经济开发区漕湖大道39号，相城区环保局于2011年6月对其建设年产吸尘器1200万台、吸尘器电机1200万台建设项目以苏相环建[2011]162号予以批复，该项目已于2015年9月30日通过了相城区环保局的验收。现有项目环保手续履行情况见下表1-6，产品方案见表1-7。 表1-6 厂区建设项目情况一览表 序号; 项目名称; 建设内容; 环评文件类型; 环评批复情况; 环保验收情况. 1; 年产吸尘器1200万台、吸尘器电机1200万台建设项目; 吸尘器1200万台/a、吸尘器电机1200万台/a; 报告表; 苏相环建[2011]162号; 2015.9.30验收. 表1-7 产品情况一览表 产品名; 设计产能/年; 备注. 吸尘器; 1200万台; 外售. 吸尘器电机; 1200万台; 不外售，厂内自用. 2、现有项目工程分析 1）现有项目设备 表1-8 现有项目设备清单表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 注塑车间; 注塑机; HTF120W1/J5; 1. 2; 注塑机; HTF160W1/J5; 2. 3; 注塑机; HTF200W1/J5; 2. 4; 注塑机; HTF250W1/J5; 2. 5; 注塑机; HTF320W1/J5; 2. 6; 注塑机; HTF380W1/J5; 4. 7; 注塑机; HTF470W1/J5; 3. 8; 注塑机; HTF600W2/J5; 2. 9; 注塑机; HTF90W1/J5; 2. 10; 注塑机; JU4500; 3. 11; 注塑机; JU4800; 1. 12; 注塑机; JU6500; 1. 13; 注塑机; MA1200; 3. 14; 注塑机; MA1600; 6. 15; 注塑机; MA2000; 18. 16; 注塑机; MA3000/1800G; 12. 17; 注塑机; MA3300; 1. 18; 注塑机; MA3600/2250G; 34. 19; 注塑机; MA4500/2900G; 19. 20; 注塑机; MA6500/4500G; 1. 21; 注塑机; MA6500/4500G; 2. 22; 干燥机; AHD-50; 34. 23; 干燥机; SHD100-GB; 17. 24; 干燥机; THD-100UT; 17. 25; 干燥机; AHD-100; 31. 26; 干燥机; THD-150UT; 22. 27; 模温机; 大; 4. 28; 模温机; 小; 42. 29; 拌料机; SVM-50; 4. 30; 拌料机; SVM-50; 1. 31; 拌料机; SVM-100; 1. 32; 方型烤箱; CD-9-GB; 2. 33; 方型烤箱; TCD-9; 2. 34; 粉碎机; TGP-6635C; 1. 35; 粉碎机; TGP-6635C; 3. 36; 粉碎机; TGP-6635C; 3. 37; 粉碎机; TGP-6635C; 2. 38; 电机车间; 插纸机; R36C; 10. 39; 绕线机; R900CA; 22. 40; 槽楔机; R36B; 10. 41; 点焊机; CIP2; 10. 42; 检测机; 准点; 19. 43; 滴漆机; D64; 7. 44; 精车机; LHL-QSF; 9. 45; 平衡机; ABS-2000; 9. 46; 自动老化机; LHT-68; 6. 47; 自动检测机; LTH-24; 5. 48; 前三道自动压机; D2016A; 4. 49; 自动装配1#线; 先导; 1. 50; 自动装配2#线; 先导; 1. 51; 小田原1#线; 小田原; 1. 52; 小田原2#线; 小田原; 1. 53; 总装及成品仓储设备; 输送线; 非标设备; 1. 54; 机器人; KR120R3200; 12. 55; 堆垛机; 非标设备; 10. 56; 库内输送线; 非标设备; 1. 57; 链板线; 非标; 7. 58; 伺服线; 非标; 2. 59; 皮带线; 非标; 2. 60; 工字封箱机; MH-FJ-P1; 13. 61; 工字封箱机; MH-FJ-P1; 4. 62; 皮带线; 非标; 8. 63; 伺服线; 非标; 6. 64; 公共设施设备; 变压器; SCB10-2000/10; 4. 65; 变频空气压缩机; G110VSD WSD W-14; 1. 66; 空气压缩机; G110W-8.5; 3. 67; 空气压缩机; GA45P A8; 1. 68; 空气压缩机; GA37P-8; 1. 69; 冷冻式压缩空气干燥器; PD2600W; 4. 70; 冷冻式压缩空气干燥器; PD1100; 2. 71; 空气能中央热水机组; KFXRS-38II; 3. 72; 空研冷却水塔; KMB-100AR; 2. 73; 节能型三相异步电动机; G/151200069V8KK; 2. 74; 高效率三相异步电动机; YX3-90S-2; 2. 75; 高效率三相异步电动机; YX3-112M-2; 2. 76; 高效率三相异步电动机; YEZ-160MZ-Z; 3. 77; 发电机; C1675D5A; 1. 78; 空气源螺杆式热泵机组; LSBLCRW600; 2. 79; 螺杆式冷水机组; LSBLG1450/MCF1; 2. 80; 螺杆式冷水机组; SLCC-256WS-GB; 1. 81; KTZ型直联式空调泵; KTZ200-150-320; 3. 82; KTZ型直联式空调泵; KTZ200-150-315B; 3. 83; GDD型低噪声管道泵; GDD150-32A; 3. 84; GDD型低噪声管道泵; GDD100-32A; 1. 85; KTZ直联式空调泵; KTZ125-100-320; 3. 86; 良机冷却水塔; LROH-700; 2. 87; 金日冷却水塔; KSO-N-17.5RT; 1. 2）现有项目工艺 江苏美的清洁电器股份有限公司主要生产吸尘器、吸尘器电机，主要工艺流程如下。 （1）吸尘器电机生产工艺流程 图1-1 吸尘器电机生产工艺流程图 流程简述： 首先外购金属冲压件，对来料进行检验，合格的原材料可作为电机的外壳、端盖及轴等。外购的转子先进行压轴承、绝缘端板压入、换向器压入、绝缘纸插入，后进入转子前道工序，对铁芯绕线圈后进行点焊固定，此过程会产生少量的焊接烟尘，点焊后进行检验工序，合格的线圈进入后道工序；后道主要为转子精车，以此保证转子的平衡，然后进行动平衡工序，削切转子上下两侧，然后进入检验工序检查是否平衡。转子加工完成后与金属冲压件进行组装，组装过程中会用到点焊工序，此工序会产生少量的烟尘，组装后进入老化工序，高速运转8min，碳刷磨损会产生少量的碳粉，经布袋除尘器收集处理后经15m高排气筒排放。最终，得到吸尘器电机。 （2）吸尘器生产工艺流程 图1-2 吸尘器生产工艺流程图 流程简述： 项目外购塑料粒子，首先与色母进行混料，混合后进入烘干工序，不同粒子的烘干温度不同，温度为50-120℃。物料烘干后进入注塑机注塑成型，注塑过程中会产生少量的有机废气。注塑成型后经过人工去毛边，得到半成品进入总装工序，与电机组装后进行成品检测，检测合格后得到成品吸尘器。 生产出来的不合格塑料产品经粉碎后回用于生产，粉碎过程中会产生少量的粉尘。 3、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废气 现有项目废气主要有焊接工序产生的焊接烟尘，注塑工序产生的有机废气，粉碎工序产生的粉尘，老化工序产生的粉尘、餐厅厨房产生的油烟废气以及胶水挥发的少量有机废气。现有项目有机废气以VOCs计。 ①焊接烟尘 现有项目焊接过程会产生少量的焊接烟尘，项目使用无铅的锡丝，根据《船舶工业劳动保护手册》中的经验排放系数，焊丝发尘量为5-8g/kg，本次取每千克产生最大烟尘量8g估算。本项目焊丝使用量为0.216t，则锡及其化合物产生量为0.002t/a。由于焊接废气产生量较小，因此锡及其化合物无组织排放于车间。 ②注塑废气 现有项目塑料粒子注塑过程中会挥发少量的有机废气，以VOCs计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的VOCs的排放系数为0.35kg/t原料，原料用量为5400t/a，则VOCs产生量为1.89t/a。目前，注塑废气无组织排放于车间。 ③粉碎废气 现有项目粉碎过程中会产生一定量的粉尘，不合格塑料件约360t/a，粉尘产生量按其用量的千分之一计，则粉尘产生量为0.36t/a。目前，粉碎产生的粉尘无组织排放于车间。 现有项目以上生产废气均为无组织排放，根据苏州市华测检测技术有限公司于2017年7月出具自行检测报告，厂界颗粒物、VOCs均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中相关标准。 ④老化粉尘 现有项目老化工序会产生一定量的碳粉，碳粉经脉冲逆洗式集尘机处理后由1#15m高排气筒排放，收集下来的碳粉由厂家回收，回收量为25kg/a，集尘机处理效率为95%以上，风机风量为50000m3/h，则粉尘排放量约为1.3kg/a，排放浓度为0.009mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。 ⑥油烟废气 现有项目设餐厅，供应两餐，以电为燃料，职工定员500人，以每人每天消耗动植物油35g/d计，则年消耗动植物油5.25t/a，在炒做时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量为0.16t/a，经油烟机后可以截留85%以上的油烟，则油烟排放量为0.024t/a，风机风量为13000m3/h，则排放浓度为1.0mg/m3，通过建筑物内统一的专用排烟通道从建筑物顶部排出，可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准。 根据苏州市华测检测技术有限公司于2017年10月出具自行检测报告，食堂油烟废气浓度约为0.4mg/m3，能够满足相应标准。 （2）废水 现有项目无工业废水产生，冷却水循环使用，不排放。排放的废水主要是职工生活污水，职工定员500人，则生活污水排放量为15000t/a，主要污染物因子为COD、SS、TP、NH3-N，产生浓度分别为300mg/L、200mg/L、30mg/L、4mg/L，产生量分别为4.5t/a、3t/a、0.45t/a、0.06t/a。生活污水经市政污水管网接入漕湖产业园综合污水处理厂处理达标后，尾水排入胜岸港。 根据苏州市华测检测技术有限公司于2017年7月出具自行检测报告，生活污水排放口处污染物因子均可达标。 （3）噪声 现有项目主要噪声源为注塑机、粉碎机、装配线等设备运转产生的噪声，源强在75-85dB（A）左右。主要措施：放于车间内利用墙壁隔声，采用防震动基础和绿化隔声等。 根据苏州市华测检测技术有限公司于2017年7月出具的自行检测报告，现有项目厂界噪声排放可达标。 （4）固废 现有项目固体废弃物主要为生产过程中产生的金属、塑料等各类边角料，集尘机收集的碳粉以及职工生活产生的生活垃圾。 表1-9 固体废物汇总表 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置量t/a; 排放量t/a; 处置方式. 生活垃圾; 99; 75; 75; 0; 环卫部门处置. 一般固废; 废边角料; 99; 21; 21; 0; 外卖. 回收的碳粉; 99; 0.025; 0.025; 0; 供应商回收. 现有项目三废汇总表如下： 表1-10 现有项目三废汇总表 类别; 污染因子; 产生量t/a; 消减量t/a; 排放量t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 15000; 0; 15000. COD; 4.5; 0; 4.5. SS; 3; 0; 3. NH3-N; 0.45; 0; 0.45. TP; 0.06; 0; 0.06. 混合废水; 废水量; 15000; 0; 15000. COD; 4.5; 0; 4.5. SS; 3; 0; 3. NH3-N; 0.45; 0; 0.45. TP; 0.06; 0; 0.06. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0263; 0.025; 0.0013. 无组织; 颗粒物; 0.3629; 0; 0.3629. 锡及其化合物; 0.002; 0; 0.002. VOCs; 1.89; 0; 1.89. 固废; 生活垃圾; 75; 75; 0. 回收的碳粉; 0.025; 0.025; 0. 废边角料; 21; 21; 0. 二、主要环境问题及“以新带老”措施 现有项目焊接废气、注塑废气、粉碎废气均为无组织排放，根据现行的环保要求，企业需增设废气处理措施，减少废气的排放，但由于焊接废气产生量极小，因此本次只对注塑工序与粉碎工序提出具体的以新带老措施，如下： （1）注塑废气 注塑工序VOCs产生量为1.89t/a，企业拟于近期增设废气收集处置装置（活性炭吸附装置），收集效率90%、处理效率90%、风机风量20000m3/h，处理后由2#15m高排气筒排放。则VOCs排放量为0.17t/a，排放浓度为2.8mg/m3，能够满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中排放限值80mg/m3的标准。 （2）粉碎废气 项目粉碎过程中产生的颗粒物量为0.36t/a，企业拟于近期增设粉尘收集处理装置（布袋除尘器），其收集效率为90%、处理效率99%、风机风量10000m3/h，由3#15m高排气筒排放。则粉碎过程中颗粒物的排放量为0.003t/a，排放浓度为0.1mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。 以新带老措施实施后，项目无组织废气VOCs减少了1.701t/a，颗粒物减少了0.324t/a；有组织废气排放颗粒物增加了0.003t/a，VOCs增加了0.17t/a；一般固废增加粉碎工序收集的粉尘0.321t/a（回用于生产）；危险固废增加废活性炭4t/a（交于资质单位处置）。以新带老措施实施后，现有项目三本账一览表如下： 表1-11 以新带老后现有项目三废排放情况一览表 类别; 污染因子; 产生量t/a; 消减量t/a; 排放量t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 15000; 0; 15000. COD; 4.5; 0; 4.5. SS; 3; 0; 3. NH3-N; 0.45; 0; 0.45. TP; 0.06; 0; 0.06. 混合废水; 废水量; 15000; 0; 15000. COD; 4.5; 0; 4.5. SS; 3; 0; 3. NH3-N; 0.45; 0; 0.45. TP; 0.06; 0; 0.06. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.3503; 0.346; 0.0043. VOCs; 1.701; 1.531; 0.17. 无组织; 颗粒物; 0.0389; 0; 0.0389. 锡及其化合物; 0.002; 0; 0.002. VOCs; 0.189; 0; 0.189. 固废; 生活垃圾; 75; 75; 0. 回收的碳粉; 0.025; 0.025; 0. 粉尘; 0.321; 0.321; 0. 废活性炭; 4; 4; 0. 废边角料; 21; 21; 0. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地形地貌 相城区区域内地势平坦、地势标高在黄海2.0m左右。 - 水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 - 地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 - 气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 - 植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2002年1月，经省政府批准，相城区设立经济开发区，率先在澄阳区域开发建设，11.7平方公里的澄阳产业园成为“一次创业”的主阵地；2006年，开发区从澄阳产业园向漕湖区域拓展，产业重心北移，踏上了“二次创业”征程；2012年1月，苏州市委作出重大决策，设立苏州工业园区-相城区合作经济开发区，开发区逐步与工业园区在“理念、政策、服务、环境”四个方面“全面接轨”；2014年8月，区委、区政府深化开发区体制机制改革，成立漕湖街道，同时将北桥街道纳入直接管理；2014年10月，获批国家经济技术开发区；2016年10月澄阳街道成立。 目前，开发区实际行政管辖澄阳街道、北桥街道、漕湖街道三大板块，设有苏相合作区，下辖14个行政村，11个社区，辖区总面积91.87平方公里，户籍总人口7.5万人，流动人口12.7万人。 产业发展：近年来，开发区着力抓好发展新兴产业、提高自主创新能力、完善城市功能、改善社会民生、加快体制机制创新等各项工作，经济社会保持协调持续健康发展 开发区加快产业集聚，重点发展新一代信息技术、高端装备制造、汽车零部件等三大主导产业，培育了以易德龙、楼氏电子、硕贝德、泰连连接器为代表的电子信息产业，以江源精机、力源液压为代表的高端装备制造业，以天合、太航常青、世迈常青、福沃克为代表的汽车零部件产业。先后获批江苏省省级生态工业园、江苏省高端装备制造产业园、江苏节能环保产业园、江苏省知识产权试点园区。相城区首家科技小贷公司“永德科技小贷公司”获批营业，投资总额20亿元、首期10亿元的苏州市相城区双创双新产业引导基金项目正式运营。 科技创新：近年来，开发区科技载体建设亮点纷呈。西交大漕湖科技园已入驻科技型企业152家，成功获批国家级科技孵化器和国家级“众创空间”；阳澄湖国际科创园引进科技项目87个，苏州大学相城机器人与智能装备研究院等科技载体运营成效初显，开发区创新服务体系逐步建立，创新创业软实力不断提升。累计有效专利3219件，其中发明专利330件，万人发明专利拥有量24.7件。累计拥有省级企业技术中心9家、工程技术研究中心12家、省级高新技术企业60家。开发区管委会博士后工作站获批国家级，累计建设企业博士后工作站18个。 人才培育引进力度不断加大，累计拥有国家“千人计划”专家5 人（自主申报1人）、获批省“双创”人才8人，姑苏创新创业领军人才12人，区阳澄湖科技领军人才53人，入选以及申报数均占全区总量一半。 城市发展：开发区始终坚持“先规划，后建设”的原则。相继编制完成区内总规、控规以及污水、水系、消防、公交等专项规划。管网、水电、绿化等基础设施不断完善。产业配套逐渐提升，人才市场、污水处理厂、人才公寓、苏相国际物流保税仓库等配套设施全部投用。路网框架不断完善，S228省道、漕湖大道、广济北路等重要路段完工通车，交通出行日益便利。产城融合度不断提升，漕湖邻里中心投入运营，中惠美京酒店启动建设；一批住宅项目陆续开工建设、交付使用，优质开发商不断涌入。生态环境建设不断推进，徐图港景观改造完成、永昌泾生态修复工程启动建设，河道整治、堤岸修复、公园维护全面推进。环漕湖综合开发有序推进，漕湖新城北桥片区综合开发初见成效，新镇区框架基本形成。京沪高铁快速通道、苏虞张改线、漕湖新城等动迁工作顺利完成，苏相合作区拆迁工作全面推进，重点工程建设进度得到有效保障。 民生事业：漕湖人民医院成功创建二级乙等医院。全区首家公立九年一贯制学校-漕湖学校建成办学。目前，开发区拥有幼儿园7所，小学2所，初中1所，九年一贯制学校1所，澄云小学建设加快推进。建成澄阳、苏相合作区、北桥人力资源分市场，累计提供就业岗位6万余个，其中公益性岗位3000余个。开发区获批江苏省文明单位，群众文化生活丰富多彩，精神文明建设成效显著。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。表明项目所在地区大气环境质量良好。 2、水环境质量现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理，尾水排入胜岸港，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，胜岸港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为16%，III类为48%，Ⅳ类为26%，V类为10%，无劣V类断面。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 3、声环境质量现状 根据《市政府关于印发苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定的通知》[苏府〔2014〕68号]，公司厂界外1m执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 为了解项目周边声环境质量现状，对本项目所在地声环境进行现场测量，本项目委托谱尼测试集团江苏有限公司于2018年4月5日对项目周围噪声环境进行了监测，共布置4个噪声监测点，其提供的监测报告（IMBH4MVC19838545）中监测数据见下表。 表3-3 噪声监测结果 dB(A) 监测点; 标准级别; 昼间; 达标 状况; 夜间; 达标状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 东厂界; 3类; 57.9; 65; 达标; 47.6; 55; 达标. 南厂界; 3类; 55.4; 65; 达标; 44.7; 55; 达标. 西厂界; 3类; 58.8; 65; 达标; 49.5; 55; 达标. 北厂界; 3类; 59.7; 65; 达标; 48.6; 55; 达标. 如表3-3所示，项目所在地噪声均未出现超标情况，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见下表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能级别. 环境空气; 尚青景苑; NW; 166; 705户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 漕湖产业园青年公寓A区; NW; 207; 约750人. 漕湖产业园青年公寓B区; NW; 261; 约750人. 水环境; 周边小河; E; 50; 小河; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 胜岸港; SW; 1400; 小河. 元和塘; E; 4200; 小河. 漕湖; N; 1480; 小湖; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 声环境; 尚青景苑; NW; 166; 705户; （GB3096-2008）中 2类功能区. 厂界; 东西南北; 1; ——; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 生态环境; 漕湖重要湿地; N; 1480; 总面积8.81km2; 湿地生态系统保护.

- 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的划分，本项目污水受纳水体为胜岸港，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）相关标准，如下表4-1所示。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 胜岸港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH值; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. 氨氮; 1.5. 总磷(以P计); 0.3. 水利部《地表水资源质量标准》(SL63-94); 悬浮物（SS）; mg/L; 60. 2、环境空气质量标准 本项目所在地大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。如下表4-2所示。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 污染物 指标; 浓度限值μg/m3. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 项目所在地周边区域; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; PM10; ——; 150; 70. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. 3、区域环境噪声 根据《苏州市市区环境噪声标准适用区划分规定》（苏府[2014]68号），本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。如下表4-3所示。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 东西南北厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 表1 3类; dB(A); 65; 55.

排放标准 1、废水排放标准 项目污水接管送入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理，尾水排入胜岸港。项目厂排口执行苏州市漕湖产业园污水处理有限公司接管标准，污水处理厂排口执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。如下表4-4所示。 表4-4 污水排放标准限值表 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 最高允许排放浓度. 厂排口; 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司接管要求; 表4 三级标准; pH; ——; 6～9. COD; mg/L; 450. SS; 200. 氨氮; 20. TP; 4. 污水厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072-2007); 表2 城镇污水处理厂Ⅱ; COD; mg/L; 50. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; ——; 6～9. 动植物油; mg/L; 1. 石油类; mg/L; 1. SS; mg/L; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目颗粒物、锡及其化合物排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，VOCs排放分别参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中标准。 表4-5 大气污染物排放标准 排放源; 污染物指标; 最高允许排放浓度限值. 排气筒高度m; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 周界外浓度最高点mg/m3. 废气; 颗粒物; 15; 120; 3.5; 1.0. 锡及其化合物; 15; 0.31; 8.5; 0.24. VOCs; 15; 80; 2.0; 2.0. 3、噪声排放标准 该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。如下表4-6所示。 表4-6 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 东西南北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; Leq（dB（A））; 65; 55. 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子和排放指标 按照国家总量控制规定水质污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，大气污染物排放总量控制因子为SO2、NOX、颗粒物、VOCs。另外本项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标。其他污染因子作为考核指标。 2、排放总量控制指标 污染物总量控制指标见表4-7。 表4-7 项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目排放量; 建设项目; 以新带老削减量; 建设后全厂排放量; 增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0013; 0.162; 0.16; 0.002; -0.003; 0.0063; +0.005. VOCs; 0; 0.851; 0.766; 0.085; -0.17; 0.255; +0.255. 无组织; 颗粒物; 0.3629; 0.018; 0; 0.018; 0.324; 0.0569; -0.306. 锡及其化合物; 0.002; 0.0012; 0; 0.0012; 0; 0.0032; +0.0012. VOCs; 1.89; 0.097; 0; 0.097; 1.701; 0.286; -1.604. 废水; 生活 污水; 废水量; 16800; 12000; 0; 12000; 0; 28800; +12000. COD; 5.04; 3.6; 0; 3.6; 0; 8.64; +3.6. SS; 3.36; 2.4; 0; 2.4; 0; 5.76; +2.4. NH3-N; 0.486; 0.24; 0; 0.24; 0; 0.726; +0.24. TP; 0.0654; 0.036; 0; 0.036; 0; 0.1014; +0.036. 混合废水; 废水量; 16800; 12000; 0; 12000; 0; 28800; +12000. COD; 5.04; 3.6; 0; 3.6; 0; 8.64; +3.6. SS; 3.36; 2.4; 0; 2.4; 0; 5.76; +2.4. NH3-N; 0.486; 0.24; 0; 0.24; 0; 0.726; +0.24. TP; 0.0654; 0.036; 0; 0.036; 0; 0.1014; +0.036. 固废; 一般固废; 0; 160.16; 160.16; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 2.66; 2.66; 0; 0; 0; 0. 3、排放总量平衡方案 本项目废水污染物在苏州市漕湖产业园污水处理有限公司内总量平衡；废气中的VOCs、锡及其化合物、颗粒物需按照上述表格中的排放量申请总量，在相城区总量内平衡；固废实现零排放。

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目主要为高端智能清洁电器吸尘器的生产，吸尘器主要为厂内生产的电机、外购件以及厂内注塑得到的外壳组装而成，本项目电机主要生产两种，一种是新型电机，一种是原项目的电机，主要生产工艺流程如图所示。 图5-1 新型电机工艺流程图 流程简述： 外购定子冲片绕铜线，然后在支架上插入端子，起到导电作用后进行测试，测试线圈电阻性能是否良好。 外购轴承组件，在组件一端粘磁钢，另一端粘风叶，后进入烘箱进行固化，固化后进行风叶动平衡的校正。 将上述定子与转子装入机壳，用胶水粘风罩，然后进入烘箱进行固化，固化后进行补胶，补胶后再次进入烘箱进行固化。固化后的电机进行充磁磁钢，然后进行测试，测试充磁量的饱满度。合格后装入线路板，进行电机的老化，测试电机运行是否正常，由于新型电机老化测试无碳刷，因此此工序不会有废气产生。合格后进行快速振动测试与性能测试，检测电机性能是否良好。合格品直接包装进入总装工序。 图5-2 现有电机工艺流程图 流程简述： 首先外购金属冲压件，对来料进行检验，合格的原材料可作为电机的外壳、端盖及轴等。外购的转子先进行压轴承、绝缘端板压入、换向器压入、绝缘纸插入，后进入转子前道工序，对铁芯绕线圈后进行点焊固定，此过程会产生少量的焊接烟尘，点焊后进行检验工序，合格的线圈进入后道工序；后道主要为转子精车，以此保证转子的平衡，然后进行动平衡工序，削切转子上下两侧，然后进入检验工序检查是否平衡。转子加工完成后与金属冲压件进行组装，组装过程中会用到焊接工序，此工序会产生少量的烟尘，组装后进入老化工序，高速运转过程中，碳刷磨损会产生少量的碳粉，经布袋除尘器收集处理后经15m高排气筒排放。最终，得到吸尘器电机。 图5-3 吸尘器生产工艺流程图 流程简述： 项目外购塑料粒子，首先与色母进行混料，混合后进入烘干工序，不同粒子的烘干温度不同，温度为50-120℃。物料烘干后进入注塑机注塑成型，注塑过程中会产生少量的有机废气。注塑成型后经过人工去毛边，得到半成品进入总装工序，与电机组装后进行成品检测，检测合格后得到成品吸尘器。 水平衡分析： 本项目水平衡见图5-2。 图5-3 项目水平衡图（单位：t/a）

主要污染工序： 一、施工期 本项目利用已建厂房进行生产，无土建工程，施工期主要是进行设备的安装及调试等作业，因此施工期对周围环境影响较小。 二、营运期污染工序 1、废水 本项目废水主要为生活污水。 生活污水：本项目拟配置员工500人，年工作300天，人均用水系数取100L/d∙人，则消耗生活用水15000t/a；排水系数取0.8，产生生活污水约12000t/a，污染物因子为COD、SS、氨氮、TP。 项目废水产生及排放情况见下表5-1。 表5-1 项目废水产生及排放情况 产生来源; 污染物; 污染物产生量; 拟采取的处理方式; 厂排口; 标准浓度限值mg/L; 排放去向. 名称; 浓度mg/L; 产生量t/a; 污染物名称; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 废水量; 12000; /; 废水量; 12000; /; 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司. COD; 300; 3.6; COD; 300; 3.6; 450. SS; 200; 2.4; SS; 200; 2.4; 200. NH3-N; 20; 0.24; NH3-N; 20; 0.24; 20. TP; 3; 0.036; TP; 3; 0.036; 4. 2、废气 本项目产生的废气主要为焊接过程中产生的锡及其化合物，粉碎过程产生的粉尘，注塑过程产生的有机废气以及粘胶、固化过程中产生的有机废气，有机废气以VOCs计。 （1）焊接废气 本项目使用无铅焊丝，根据《船舶工业劳动保护手册》中的经验排放系数，焊丝发尘量为5-8g/kg，本次取每千克产生最大烟尘量8g估算。项目焊丝使用量为0.144t/a，则烟尘产生量为0.0012t/a，排放量较小，因此，无组织排放于车间。 （2）粉碎粉尘 项目注塑得到的塑料外壳不合格品需粉碎后回用于生产，粉碎过程中会产生少量的粉尘，不合格塑料件约180t/a，粉尘产生量按其用量的千分之一计，则粉尘产生量约为0.18t/a。与现有项目的粉尘经布袋除尘器（收集效率为90%、处理效率99%、风机风量10000m3/h）处理后，由3#排气筒排放。因此，粉尘排放量为0.002t/a，排放浓度为0.07mg/m3，排放速率为0.0007kg/h。 （3）注塑废气 项目注塑工序会产生少量的有机废气，以VOCs计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的VOCs的排放系数为0.35kg/t原料，原料用量为2700t/a，则VOCs产生量为0.945t/a。与现有注塑工序废气进入同一活性炭吸附装置（收集效率90%、处理效率90%、风机风量20000m3/h）处理后，由2#15m高排气筒排放。因此，VOCs排放量为0.085t/a，排放浓度为1.4mg/m3，排放速率为0.03kg/h。 （4）粘胶、固化废气 新型电机制造过程中会用到胶水，后进入烘箱进行固化，会产生少量的有机废气，以VOCs计。由于胶水用量较小，且不易挥发，以其千分之一计，则VOCs产生量为0.0003t/a，产生量极小。由于粘胶工序为手工操作，工位零散，且电机尺寸很小，烘箱数量较多，产生的废气不便收集，因此此工序的废气直接在车间内无组织排放。 3、噪声 本项目噪声源主要为机械设备产生的噪声，如注塑机、碎料机、CNC设备、铣床、磨床等，这些设备的噪声源强如下： 表5-2 产噪设备一览表 4、固废 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强dB（A）; 距最近厂界距离. 1; 注塑机; 55台; 70; 距南厂界45m. 2; 碎料机; 4台; 85; 距南厂界40m. 3; CNC设备; 7台; 85; 距南厂界60m. 4; 铣床; 2台; 80; 距南厂界45m. 5; 磨床; 4台; 80; 距南厂界44m. 项目固废主要为废边角料、收集的粉尘、废活性炭、废包装桶、废切削液以及生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，废边角料外卖，收集的粉尘回用于注塑工序，废活性炭、废包装桶、废切削液委托有资质的单位进行处置。 《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》苏环办[2018]18号，对扩建项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 ①固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断扩建项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表5-3。 表5-3 项目副产物产生情况 序号; 副产物名称; 生产工序; 形态; 主要成分; 年产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 生产工序; 固态; 塑料、金属; 10; √; /; 试行中二（一）（2）. 2; 收集的粉尘; 废气处理; 固态; ABS、PP等; 0.16; √; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 2; √; /. 4; 废包装桶; 化学品盛装; 固态; 切削液、胶水等; 0.06; √; /. 5; 废切削液; CNC加工; 液态; 切削液; 0.6; √; /. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸等; 150; √; /. ②固体废物性质判定 根据《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物鉴别标准》，本项目固废性质判定结果见下表。 表5-4 固体废物性质判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 判定依据; 废物类别. 1; 废活性炭; 废气处理; 是; 《国家危险废物名录》（2016年）; HW49（900-041-49）. 2; 废包装桶; 化学品盛装; 是; HW49（900-041-49）. 3; 废切削液; CNC加工; 是; HW09（900-006-09）. 4; 废边角料; 生产工序; 否; 99. 5; 收集的粉尘; 废气处理; 否; 84. 6; 生活垃圾; 职工生活; 否; 99. ③固体废物汇总 本项目固体废物分析结果汇总见下表5-5。 表5-5 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 属性; 生产工序; 形态; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 危险类别及代码; 产生量估算t/a; 污染防治措施. 1; 废活性炭; 危废; 废气处理; 固态; 《国家危险废物名录》（2016年）; T/In; HW49（900-041-49）; 2; 委托资质单位处置. 2; 废包装桶; 危废; 化学品盛装; 固态; T/In; HW49（900-041-49）; 0.06. 3; 废切削液; 危废; CNC加工; 液态; T; HW09（900-006-09）; 0.6. 4; 废边角料; 一般固废; 生产工序; 固态; /; 99; 10; 外卖. 5; 收集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固态; /; 84; 0.16; 回用于生产. 6; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; /; /; 99; 150; 环卫清运. 表5-6 固体废物污染物“三本帐” 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废活性炭; 2; 2; 0. 废包装桶; 0.06; 0.06; 0. 废切削液; 0.6; 0.6; 0. 废边角料; 10; 10; 0. 收集的粉尘; 0.16; 0.16; 0. 生活垃圾; 150; 150; 0.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 粉碎工序 | 颗粒物 | 5.4 |  |  | 0.162 | 0.07 |  | 0.002 |  | 高空排放 |
|  |  | 注塑工序 | VOCs | 14.2 |  |  | 0.851 | 1.4 |  | 0.085 |  |  |
|  | 无组织 | 焊接废气 | 锡及其化合物 | / |  |  | 0.0012 | / |  | 0.0012 |  | 排放于车间 |
|  |  | 粉碎工序 | 颗粒物 | / |  |  | 0.018 | / |  | 0.018 |  |  |
|  |  | 注塑工序 | VOCs | / |  |  | 0.094 | / |  | 0.094 |  |  |
|  |  | 粘胶、固化废气 | VOCs | / |  |  | 0.003 | / |  | 0.003 |  |  |
| 废水 | 项目t/a |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L |  |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水12000 |  | COD | 300 |  |  | 3.6 | 300 |  | 3.6 |  | 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司 |
|  |  |  | SS | 200 |  |  | 2.4 | 200 |  | 2.4 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 |  |  | 0.24 | 20 |  | 0.24 |  |  |
|  |  |  | TP | 3 |  |  | 0.036 | 3 |  | 0.036 |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 分类 |  | 名称 |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  |
|  | 危险废物 |  | 废活性炭 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 废包装桶 |  | 0.06 |  |  | 0.06 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 废切削液 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  | 0 |  |
|  | 一般固废 |  | 废边角料 |  | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 收集的粉尘 |  | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 |  | 0 |  |
|  | 生活固废 |  | 生活垃圾 |  | 150 |  |  | 150 | 0 |  | 0 |  |
| 噪声 | 分类 |  | 名称 |  |  | 等效声级dB（A） |  |  |  | 厂界声级dB（A） |  |  |
|  | 产噪设备 |  | 综合噪声 |  |  | 70-85 |  |  |  | 达标 |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在现有厂房内建设，对厂界外生态不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用已建厂房进行生产，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题，只需进行设备的安装及调试。因此，基本无施工期环境影响。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响 本项目实行雨污分流制。项目雨天产生的雨水经雨水管网收集，汇入市政雨水管网，就近排入附近城市河道；生活废水经收集接入市政污水管网排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理。 根据工程分析，项目实施后生活污水排放总量12000t/a，废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司集中处理。 对于外排废水: 一是时间上：本项目预计投产期为2020年12月，而苏州市漕湖产业园污水处理有限公司已建成使用，从时间上是可行的。 二是空间上（污水管网）：本项目所在地块位于苏州市漕湖产业园污水处理有限公司污水管网收水范围之内。本项目产生的生活废水直接排入市政污水管网，排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司进行处理。为此，从污水管网上分析，能保证项目投产后，污水进入污水处理厂处理。 三是水量上：本项目废水排放量为12000t/a，不会对污水处理厂产生较大影响，因此，从水量上看，苏州市漕湖产业园污水处理有限公司完全有能力接纳本项目产生的污水。 四是水质上：本项目生活废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，本项目废水水质简单、可生化性强，预计不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质的达标。 因此，本项目废水排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司进行处理是可行的，项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，预计对纳污水体胜岸港水质影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为焊接过程中产生的锡及其化合物，粉碎过程产生的粉尘，注塑过程产生的有机废气以及粘胶、固化过程中产生的有机废气，有机废气以VOCs计。 ①本项目有组织废气依托现有项目排气筒排放，项目依托可行性分析见下表。 表7-1 项目依托可行性一览表 排气筒序号; 排放因子; 扩建后废气排放量（t/a）; 扩建后排放浓度（mg/m3）; 标准（mg/m3）; 是否可行. 2#; VOCs; 0.255; 4.5; 80; 可行. 3#; 颗粒物; 0.005; 0.17; 120; 可行. ②对于本项目废气排放，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN3进行估算，在不考虑地形、建筑物下洗、岸边烟熏情况下计算项目各污染物最大落地浓度及占标率。具体计算结果见下表。 表7-2 有组织大气污染物排放预测结果 排气筒编号; 污染物名称; 最大落地浓度mg/m3; 最大落地距离m; 占标率%. 3#排气筒; 颗粒物; 1.312×10-5; 1001; 0. 2#排气筒; VOCs; 0.0005625; 1001; 0.03. 表7-3无组织大气污染物排放预测结果 污染物名称; 最大落地浓度mg/m3; 最大落地距离m; 占标率%. 锡及其化合物; 1.531×10-5; 623; 0.01. 颗粒物; 0.0002252; 623; 0.05. VOCs; 0.001171; 623; 0.06. 因此，本项目产生的废气对周围大气环境的影响是可以接受的。本项目生产废气处理后排入到大气环境中不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。 ③根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关要求，采用推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织源大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在项目厂界处，污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不需设置大气环境防护距离。 ④本项目建成后，全厂卫生防护距离计算结果见表7-4。 表7-4 全厂卫生防护距离结算结果 污染物名称; 污染物排放量t/a; A; B; C; D; L(m). 颗粒物; 0.0569; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.095. 锡及其化合物; 0.0032; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.004. VOCs; 0.286; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.11. 由以上计算可知，全厂各个因子的卫生防护距离为50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，全厂需设置100m的卫生防护距离。本项目自生产车间起100m内无居民、医院等环境敏感保护目标，将来也不能建设居民区、医院等环境敏感目标。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为机械设备产生的噪声，如注塑机、碎料机、CNC设备等，噪声源强在70-85dB（A）之间。 ①室内点声源 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，计算结果见表7-5。 表7-5 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 34.05; 57.9; 47.6; 58.01; 48.69; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 43.59; 55.4; 44.7; 55.84; 48.21; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 33.92; 58.8; 49.5; 58.89; 50.23; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 31.6; 59.7; 48.6; 59.77; 49.43; 65; 55; 达标; 达标. 项目总体噪声源声压级不大，且采取相应的控制措施，预计厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固体废弃物影响分析 项目固废主要为废边角料、收集的粉尘、废活性炭、废包装桶、废切削液以及生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，废边角料外卖，收集的粉尘回用于注塑工序，废活性炭、废包装桶、废切削液委托有资质的单位进行处置。 本项目一般工业固体废物的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修订单要求建设，要求贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的种类相一致；本项目危险废物的收集、暂存应按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求设置，具体要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②设施内要有安全照明设施和观望窗口； ③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 同时应对危险废物存放设施实施严格管理： ①危险废物贮存设施都必须按相关的规定设置警示标志； ②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③危险废物贮存设施内设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低，不会对周围环境产生二次污染。 5、环境风险简述 （1）环境风险因素分析 本项目生产涉及原材料为胶水、切削液等，均为非易燃易爆品。 （2）环境风险识别 本项目环境风险事故为切削液桶破裂发生的泄漏，若不及时堵漏，则会对周围地表水环境造成一定的影响。 （3）风险防范措施 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低本项目原辅料使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率，具体措施如下： 1）生产管理防范措施 ①更新选购的设备必须做到有资质的单位购买和制作。 ②系统内所有阀门等要消除跑、冒、滴、漏。 ③生产装置应定期维修。 ④对职工要加强职业培训和安全教育。 ⑤应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。应针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。 2）火灾风险防范措施 ①存放处应保持阴凉、干燥、通风。远离火种、热源，防止阳光直射。 ②易燃液体储存、使用要保证不漏、不滴、不冒、不跑。 ③禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装桶及附件损坏。 ④配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。保证消防器材完好随时可用。 （4）应急预案 建议公司在项目试生产前按照江苏省的要求编制环境风险事故应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与地方(区域)应急预案衔接与联动有效。 项目环境风险事故应急预案框架内容见表7-6。 表7-6 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 生产区、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故理场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医护救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 经过以上的风险防范措施后，本项目引发重大风险事故的可能性相对很小。

- 八、建设项目拟采取防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接废气 | 锡及其化合物 | 加强排风 | 达标排放 |
|  | 粉碎废气 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理 | 达标排放 |
|  | 注塑废气 | VOCs | 经活性炭吸附装置处理 | 达标排放 |
|  | 粘胶、固化废气 | VOCs | 加强排风 | 达标排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、TP、SS | 接管至苏州市漕湖产业园污水处理有限公司 | 达标排放 |
| 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固废 | 危险废物 | 废活性炭、废包装桶、废切削液 | 委托有资质的单位处置 | 100%处置 |
|  | 一般固废 | 废边角料、收集的粉尘 | 边角料外卖，粉尘回用 | 100%处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 100%处置 |
| 噪声 | 产噪设备 | 综合噪声 | 隔声、减震、距离衰减 | 削减25dB（A） |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 本项目在现有厂房内进行建设生产，对厂界外生态环境不产生影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

结论 1、项目概况 ①项目名称：高端智能清洁电器智能工厂建设技改项目 ②建设单位：江苏美的清洁电器股份有限公司 ③建设地点：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号 ④总投资：22220万人民币，环保投资50万元，占总投资的0.23%； ⑤建设性质：扩建 ⑥工作制度：年工作300天，1班制10小时生产； ⑦职工情况：项目职工定员500人，有宿舍食堂。 2、与政策相符性 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。 （2）对照《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目为吸尘器制造项目，不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目生产设备及工艺不涉及限制、淘汰及高能耗类。 （3）本项目位于漕湖大道39号，北侧距离漕湖重要湿地最近距离约1480m，不在其生态红线内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求，也符合苏州市相城区生态红线区域保护方案要求。 （4）根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订)：“太湖一级保护区之内禁止新建、扩建向水体排放污染物的项目，除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭；太湖一、二、三级保护区之内禁止新建、改建、扩建含磷、氮等污染物的项目。” 本项目位于太湖三级保护区，项目无氮、磷生产废水排放，不在《太湖水污染防治条例》第四十五条中禁止、限制类的企业名录内，项目产生的污水接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理后排放，污染物排放总量纳入园区污水厂的排放额度内。因此本项目符合太湖流域相关的规定。 （5）本项目位于苏州市相城经济开发区漕湖大道39号，根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相关规划，所在地块为一类工业用地，符合苏州市土地利用规划，其选址可行。 3、环境质量现状评价结论 项目所在地区大气监测因子均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量良好； 项目所在地纳污河流的水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，区域水环境质量较好。 项目所在地噪声均未出现超标情况，区域声环境质量良好。 4、项目各种污染物达标排放 （1）施工期 本项目利用现有厂房，施工期仅需简单装修和设备安装，对外环境影响小。 （2）营运期 本项目产生的废气主要为焊接过程中产生的锡及其化合物，粉碎过程产生的粉尘，注塑过程产生的有机废气以及粘胶、固化过程中产生的有机废气，有机废气以VOCs计。焊接废气与粘胶、固化废气无组织排放于车间；粉碎粉尘经现有除尘器处理后，由3#排气筒达标排放；注塑废气经现有活性炭吸附装置处理后，由2#排气筒达标排放。 本项目生活污水接管至市政污水管网，进入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理，尾水排入胜岸港。本项目污水可达到接管要求。 本项目设备噪声低，对周围环境影响小。 项目固废实现零排放，对周围环境影响较小。 表9-1 污染物“三本帐”汇总表 类别; 污染物名称; 现有项目排放量; 建设项目; 以新带老削减量; 建设后全厂排放量; 增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0013; 0.162; 0.16; 0.002; -0.003; 0.0063; +0.005. VOCs; 0; 0.851; 0.766; 0.085; -0.17; 0.255; +0.255. 无组织; 颗粒物; 0.3629; 0.018; 0; 0.018; 0.324; 0.0569; -0.306. 锡及其化合物; 0.002; 0.0012; 0; 0.0012; 0; 0.0032; +0.0012. VOCs; 1.89; 0.097; 0; 0.097; 1.701; 0.286; -1.604. 废水; 生活 污水; 废水量; 16800; 12000; 0; 12000; 0; 28800; +12000. COD; 5.04; 3.6; 0; 3.6; 0; 8.64; +3.6. SS; 3.36; 2.4; 0; 2.4; 0; 5.76; +2.4. NH3-N; 0.486; 0.24; 0; 0.24; 0; 0.726; +0.24. TP; 0.0654; 0.036; 0; 0.036; 0; 0.1014; +0.036. 混合废水; 废水量; 16800; 12000; 0; 12000; 0; 28800; +12000. COD; 5.04; 3.6; 0; 3.6; 0; 8.64; +3.6. SS; 3.36; 2.4; 0; 2.4; 0; 5.76; +2.4. NH3-N; 0.486; 0.24; 0; 0.24; 0; 0.726; +0.24. TP; 0.0654; 0.036; 0; 0.036; 0; 0.1014; +0.036. 固废; 一般固废; 0; 160.16; 160.16; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 2.66; 2.66; 0; 0; 0; 0. 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 （1）废水 本项目废水排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司进行处理是可行的，项目生活废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，预计对纳污水体胜岸港水质影响较小。 （2）废气 本项目建成后的废气不会对外环境产生明显不良影响。 （3）噪声 本项目生产设备经采取隔声、减震、距离衰减等防治措施后，产生的噪声声源低，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 （4）固废 项目固废主要为废边角料、收集的粉尘、废活性炭、废包装桶、废切削液以及生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，废边角料外卖，收集的粉尘回用于注塑工序，废活性炭、废包装桶、废切削液委托有资质的单位进行处置，不会产生“二次污染”。 （5）环保投资及“三同时”验收 表9-2 环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 治理措施; 处理效果; 执行标准; 环保投资(万元); 完成时间. 废气; 生产车间; 颗粒物、锡及其化合物、VOCs; 颗粒物经除尘器处理，注塑废气经活性炭吸附装置处理，焊接废气与粘胶、固化废气无组织排放; 达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 40; 与主体工程同步进行. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 接管处理; —; 满足苏州市漕湖产业园污水处理有限公司的接管要求; 1. 噪声; 生产设备; LAeq; 隔声、消声、减震; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 3. 固废; 危废; 废活性炭、废包装桶、废切削液; 委外处置; 零排放; —. 一般固废; 废边角料、收集的粉尘; 边角料外卖、粉尘回用. —; 生活垃圾; 环卫处理. 清污分流、排污口规范化设置; 雨污分流、清污分流排水系统; —. 事故应急措施; 制定应急预案，并定期演练; 3. 环境管理（机构、监测能力等）; 定期委托监测; 3. 总量平衡具体方案; 水污染物总量在苏州市漕湖产业园污水处理有限公司内平衡，废气总量在园区内平衡; —. 绿化; ——; —. 卫生防护距离设置; 以车间边界为起点，设置100米的卫生防护距离，该范围内无居住区等环境敏感点，满足环境管理要求。; —. 合计; —; 50. （6）检测计划 废气：有组织废气1#排气筒检测颗粒物，2#排气筒检测VOCs，3#排气筒检测颗粒物；无组织废气检测厂界颗粒物、VOCs、锡及其化合物； 噪声：检测厂界四周噪声； 废水：厂排口检测COD、SS、TP、氨氮。 6、项目污染物总量控制方案 全厂水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP，其余为总量考核因子。总量在苏州市漕湖产业园污水处理有限公司内平衡。 本项目大气污染物在相城区内平衡。 本项目固体废物全部“零”排放。 7、项目采用的设备与选用的工艺符合清洁生产 本项目使用的能源为电能，为环境友好型能源；生产所用原辅料符较为清洁；设备较为先进。能达到国内先进水平。 本项目符合清洁生产要求。 8、项目环境风险 本项目主要环境风险因素为原辅材料储存、使用过程中发生泄露事故风险。通过积极采取防护措施后，可有效避免风险事故发生，风险可控。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 建议： 建设项目建成后需要在以下几个方面加强管理： （1）建设项目应加强环境管理。加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。 （2）尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减震降噪措施，以改善厂区周围的声环境质量。 （3）项目投产后产生的固废应有专人负责，及时的收集，能够回用的应立即回用，需暂存的应妥善保存于固定的暂存处，生活垃圾应该及时清运。 （4）雨水口设置应合理，并做好生产废水收集工作，严防生产废水收集不当外溢而排放的可能；做好固废贮存场所的防雨、放流失、防二次污染等措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图： - 附图1：建设项目地理位置图； - 附图2：周边500m概况图； - 附图3：厂区平面图； - 附图4：项目所在地用地规划图。 附件： - 附件1：备案文件； - 附件2：预审意见； - 附件3：营业执照； - 附件4：土地证； - 附件5：噪声监测报告； - 附件6：协议； - 附件7：确认书； - 附件8：污水协议；