建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称：       苏州安路特汽车部件有限公司

年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动

器等1200万件项目

建设单位(盖章)      苏州安路特汽车部件有限公司

编制日期: 2018年1月

江苏省环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200万件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州安路特汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | DOUGLAS GEORGE DELGROSSO |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 张进 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州工业园区金谷路78-80号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13771959574 |  |  | 传真 |  | 67325010 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 215125 |  |
| 建设地点 | 苏州市相城经济技术开发区中市路以东、春兴路以北平谦相城产业园A栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区发展和改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 相发改中心备[2017]7号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建（迁） 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3250 有色金属铸造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 15730.64 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 1656 |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 15810 （2325万美金） |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 900 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 5.9 |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要涉及到的主要原辅料见表1-1 表1-1 主要原辅料消耗表 产品名称; 名称; 组分/规格; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 最大储存量(t); 存放点. 转向节、控制臂、副车架、盘式制动器总成; 铝锭; 99.2%；其他杂质0.8%; 44160; 1吨/捆; 200吨; 原料仓库. 铝钛硼; 钛.5-5.5%； 硼0.8-1.2%；铝94.7-93.3%; 210; 25kg/箱; 5吨; 原料仓库. 铝锶; 锶9-11%；铝91-89%; 91; 25kg/箱; 3吨; 原料仓库. 铝片/铝丝; 99.2%；其他杂质0.8%; 5245; 料箱; 50吨; 原料仓库. 打渣剂; 氟化铝1-10%，氟铝酸钾5-20%，硝酸钾1-10%，氯化钾55-85%，硫酸钾5-20%; 85; 25kg/箱; 3吨; 原料仓库. 氩气; 99%; 70立方; 储罐; 3立方; 储罐. 玻璃纤维过滤网; ―; 12500000（个）; 5000个/箱; 80箱; 原料仓库. 脱模剂; 87/39; 8吨; 20kg/桶; 0.5吨; 原料仓库. 砂芯; 冷芯工艺砂芯主要成分为硅砂98.8～99%、树脂1～1.2%，其中树脂中游离态的MDI 10-15.6%、苯酚3.5-4%、甲醛0.1-0.44%、芳烃溶剂18-23.8%; 50万个; ―; ―; 原料仓库. 防锈润滑剂; 脂肪烃类60-70%，石油基油15-25%，二氧化碳2-3%，其它无危险性混合物<10%。; 3.3吨; 4升/桶; 20kg; 油品仓库. 微量润滑油; ―; 5吨; 25kg/桶; 0.5吨; 油品仓库. 荧光渗透液; 烷氧基聚乙烯氢氧基乙醇25-50%、二甘醇-丁醚10-25%、二乙醇胺≤1%。; 120吨; 200kg/铁桶; 10桶; 化学品仓库. 金刚砂; ―; 70吨; 25kg/袋; 2吨; 原料仓库. 抗磨液压油; 含危险成分烷基锌二硫代磷酸盐0.1-1%; 40桶; 200L/桶; 10桶; 油品仓库. 阻燃液压油; 46LC; 60桶; 200L/桶; 10桶; 油品仓库. 润滑脂(黄油); ―; 20桶; 25KG/桶; 2桶; 油品仓库. 衬套; ―; 52万套; 100套/箱; 30箱; 原料仓库. 球头; ―; 40万套; 2000套/箱; 3箱; 原料仓库. 铁环; ―; 8万套; 400套/箱; 10箱; 原料仓库. 切削液; Alumet 368WD; 360桶; 180kg/铁桶; 10桶; 油品仓库. 液压油; 福斯RENOLIN B 10; 140桶; 200L/桶; 5桶; 油品仓库. 导轨油; 福斯RENEP CGLP 220; 36桶; 200L/桶; 3桶; 油品仓库. 防冻液; 乙二醇35-55%，有机酸盐1-5%; 4桶; 200L/桶; 1桶; 油品仓库. 防锈液; 凯密特尔1999LC; 18桶; 200L/桶; 3桶; 油品仓库. 冷却油; 福斯RENOLIN MR 1; 3桶; 200L/桶; 3桶; 油品仓库. 氢氧化钠; ―; 30吨; 25kg/袋; 1.25吨; 污水站. 硫酸; ―; 30吨; 25kg/桶; 1吨; 化学品仓库. 硫酸亚铁; ―; 51吨; 25kg/桶; 1.25.吨; 污水站. 聚合氯化铝(PAC)/聚丙烯酰胺(PAM); ―; 85吨; 25kg/袋; 1.25吨; 污水站. 双氧水; <8%; 90吨; 25kg/桶; 2吨; 污水站. 硫代硫酸钠; ―; 4吨; 25kg/袋; 20袋; 污水站. 表1-2 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 序号; 名称及标识; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 硫酸亚铁 FeSO4·7H2O CAS：7782-63-0; 浅蓝绿色单斜晶体。分子量：278.05；熔点64(-3H2O)℃，相对密度(水=1)：1.897(15℃)；溶于水、甘油，不溶于乙醇。具有还原性。; 本品不燃，具刺激性。; 急性毒性：LD50：1520mg/kg(小鼠经口)。. 2; 氢氧化钠 NaOH CAS：1310-73-2; 白色不透明固体，易潮解。熔点（℃）：318.4；沸点（℃）：1390；饱和蒸汽压（kPa）：0.13（739℃）；相对密度（水=1）：2.12。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。; 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。; IDLH：10mg/m3 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 3; 硫酸 H2SO4 CAS：7664-93-9 危规号：81007; 纯品为无色透明油状液体，无臭。分子量：98.08；熔点10.5℃，沸点：330.0℃相对密度(水=1)：1.83；饱和蒸气压(kPa)：0.13(145.8℃)。与水混溶。; 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。; LD50：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入). 4; 液压油; 淡黄色液体，是高度提炼的矿物油和添加剂组成混合物，闪点224℃，引燃温度220-500℃，密度0.87mg/m3，主要用于液压系统润滑。; 遇明火、高热能引起燃烧; /. 5; 荧光渗透液; 外观为淡色液体，可广泛应用于各种金属、非金属、陶瓷等材料工件的表面检测，尤其适用于大批量工件表面的检查，可高效检测各种开口缺陷。密度：1.015g/m3。; 沸点：100℃；闪点：93℃；点火温度：225℃。; 具刺激性。. 6; 切削液; 外观为液体，气味温和，密度1.01(g/cm3，15℃)，为水溶性产品，本身不燃，避免直接接触身体各部位。; 不易燃性、低气味、低毒性; /. 7; PAC; 该产品是一种无机高分子混凝剂。无色或黄色树脂状固体，溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。; 本品不燃; /. 8; PAM; 该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，密度=1.3，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。; 非危险品、无毒、无腐蚀性; /. 9; 双氧水 H2O2 CAS：7722-84-1 危规号：51001; 无色透明液体，有微弱的特殊气味。分子量：34.01；熔点(℃)：-2(无水)；沸点(℃)：158(无水)；相对密度(水=1)：1.46(无水)；饱和蒸气压(kPa)：0.13(15.3℃)；溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。; 本品助燃，具强刺激性。; /. 10; 天然气; 无色、无臭气体。沸点(℃)：-160；相对密度(水=1)：约0.45（液化）；引燃温度(℃)：482～632。溶于水; 爆炸极限%(V/V)：5-14。易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。. 11; 铝 CAS：7429-90-5; 银白色固体，熔点：660℃，沸点：2056℃。不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。; 爆炸下限%(V/V)：37-50。遇湿易燃。; 具刺激性。. 12; 打渣剂; 灰白色、无气味粉末。; 本品不燃，受高热分解产生有刺激性的烟气。如果发生火灾或爆炸，切勿吸入其烟气。; 与眼睛接触有刺激。对皮肤有刺激。皮肤接触可能导致有害量的吸收。摄入有毒。吸入会引起呼吸道刺激症状。. 13; 氩气 CAS：7440-37-1; 沸点：-189.5℃，临界温度：-122.3℃。; 盛装氩气的钢瓶在日光下暴晒或受热后瓶内压力增大或钢瓶头被摔坏容易引起爆炸。; 当空气中氩气浓度超过33%，就有窒息危险；超过50%，出现严重症状；超过75%，能在数分钟内死亡。皮肤接触液氮可引起冷烧伤，液氮溅入眼内可引起炎症。. 14; 脱模剂; 无色，主要组分为聚乙烯醇。沸点：400℃。; 可燃，使用二氧化碳粉末灭火剂或雾状水灭火。; 摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对眼睛和皮肤有刺激作用。. 15; 微量润滑油; 淡黄色有独特气味液体，难溶于水。闪点：118℃。; 可燃，使用二氧化碳粉末灭火剂或雾状水灭火。; /. 16; 金刚砂; 浅黄色，pH7-8，不溶。; 本品不燃。; 长时间暴露在微小粉尘环境中有尘肺风险. 17; 防锈润滑剂; 淡琥珀色，常温下液态。不溶于水。沸点(最初) ：149℃。; 易燃烧，须远离火花，火源，热源。; 长时间或多次皮肤接触可能会引起过敏或皮炎。. 18; 抗磨液压油; 黄色，有微弱气味液体，闪点：210℃。; 可燃，使用二氧化碳粉末灭火剂或雾状水灭火。; 有刺激性。. 19; 阻燃液压油; 红色，有独特气味液体。pH：9.7; 本品不易燃。; /. 20; 导轨油; 琥珀色有独特气味液体，难溶于水。闪点：250℃。; 可燃，使用二氧化碳粉末灭火剂或雾状水灭火。; /. 21; 防冻液; 黄色液体，pH：8.42，在水中可溶。; 可燃液体; 轻微刺激皮肤，吞咽有害。. 22; 防锈液; 澄清、琥珀色液体。在水中完全溶解，pH8.1，沸点：100℃(212℉)，闪点：93.3℃ (200℉)。; 本品只有待所有水分蒸发干后剩余有机物可能易燃。可用水喷淋冷却容器表面。; 避免与眼睛、皮肤及衣物接触。禁止吞食。. 23; 冷却油; 无色至淡黄色液体。闪点：170℃，引燃温度：258℃。; 可燃，使用二氧化碳粉末灭火剂或雾状水灭火; LD50≥5500mg/kg. 24; 硫代硫酸钠 CAS：10102-17-7; 无色特殊气味固体，PH值：6.0 -7.5 左右，相对密度（20℃）：≥1.73，相对蒸汽密度（空气=1）：＜1.00。; 本品不燃。; /. 本项目主要生产设备如表1-3所示。 表1-3 主要设备一览表 类型; 名称; 规模型号; 设备数量; 产地; 备注. 生产设备; 熔化炉; 1.5t; 1台; 国产; 熔化工序. STRIKO（4t）; 1台; 国产. STRIKO（3t）; 1台; 进口. 0.8t铝片/铝丝处理与熔化设备; 1套; 进口. 铝片/铝丝干燥回转炉; ——; 1套; 进口. 铝片/铝丝甩干机; ——; 2台; 国产. 铝液输送小车; ——; 6台; 进口. 保温炉; ——; 48只; 国产. 除气机; ——; 12台; 进口; 除气工序. 氩气储罐供气装置; 容积3m3; 1套; 国产. 铸造机; ——; 24台; 进口; 铸造工序. 切边机; ——; 24台; 国产; 切边工序. 锯床; ——; 28台; 国产; 锯床工序. X-ray射线检测装置; Bosel/伟杰; 18台; 进口; 射线检查工序. 固溶时效辊棒连续炉; 天然气加热; 3套; 国产; 热处理工序. 淬火炉; 电加热; 3台; 国产. 时效炉; 电加热; 2台; 国产. 手动荧光渗透检测线; 手动、电加热; 1套; 国产; 荧光渗透检测工序. 自动化荧光渗透检测线; 自动、天然气加热; 2套; 国产. 模具预热炉; 天然气加热; 2台; 国产; 模具维修工序. 模具喷砂机(含除尘器); ——; 2套; 国产. CNC机床; ——; 40台; 进口/国产; 机加工工序. 组装机; ——; 14台; 进口/国产. 振砂机; ——; 1台; ——; 振砂工序. 公辅设备; 常压热水锅炉; CWK2000-0; 2台; 国产; 公用工程. 叉车; 国产; 7辆; 国产. 发电机; 1000KVA; 1台; 进口. 空压机; M110/M75各3台; 6套; 国产. 循环冷却塔系统 （含一套软水树脂系统）; 300m3/h 4台，125m3/h 3台; 7台; 国产. 行车; 10吨; 4台; 国产. 三坐标检测仪; ——; 10台; 进口; 质量检测工序. 疲劳强度测试机; ——; 1台; ——. 布氏硬度机; ——; 1台; ——. 拉伸试验机; ——; 1台; ——. 环保设备; 废水预处理设备; 设计160t/d; 1套; 国产; 荧光渗透检测线. RO反渗透+蒸发器; ——; 1套; 国产; 废水回用系统. 喷淋吸收塔; ——; 1套; 国产; 污水站臭气收集. 旋风除尘器+喷淋吸收塔; ——; 1套; 国产; 熔化炉配套废气装置. 旋风除尘器; ——; 1套; 国产; 铝片/铝丝干燥回转炉配套废气装置. 喷淋吸收塔; ——; 1套; 国产; 荧光渗透检测线 雾化气收集处理装置. 活性炭吸附装置; ——; 1套; 国产; 砂芯铸造机配套. 滤筒除尘装置; ——; 2套; 国产; 模具喷砂机配套装置. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（m3/年） |  | 252445 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |
| 电（万度/年） |  | 1482.9 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | 856万天然气 |  |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | —— |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |
| 废水（工业废水√□、生活废水√□）排水量及排放去向 工业废水： 本项目铸造冷却水2000t/a、热处理冷却水1200t/a、循环冷却排污水54000t/a收集后与生活污水一起接管漕湖污水处理厂，达标尾水排入胜岸港。 本项目荧光探伤冲洗废水、空压机定排水、废气处理系统排水合计160t/d，收集进入厂内自建污水处理设施处理后全部回用，不外排。 生活污水： 本项目生活污水排放量20160t/a，收集后与热处理冷却水、铸造冷却水、循环冷却排污水一起接入市政污水管网排入漕湖污水处理厂处理，尾水达标排入胜岸港。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目涉及18台III类X-ray自屏蔽式射线检测装置，将会独立上报有关部门进行评定，不在本次环评评价范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 1、项目由来 苏州安路特汽车部件有限公司成立于2007年，为外商独资企业。公司位于工业园区金谷路78-80号，占地面积约25333平方米。总投资2325万美元，主要生产转向节、控制臂、盘式制动器总成三种产品。公司现有厂区位于独墅湖科教创新区三期改造回购用地范围，因此企业需寻找新的生产厂址。基于我国广阔的汽车零部件市场规模和良好的行业发展前景，苏州安路特汽车部件有限公司决定在苏州相城区经济技术开发区投资建设新厂区，规划厂址位于苏州市相城经济技术开发区中市路以东、春兴路以北平谦相城产业园A栋，建成后公司将形成年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200 万件的生产能力。 根据环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及苏州市相城环保局的预审意见，本项目需委托有资质单位编制环境影响报告表。 2、主体工程及产品方案 本项目产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计能力（万件/年）; 年运行时数. 1; 生产车间; 转向节; 950; 7200h. 2; 盘式制动器总成; 50; 7200h. 3; 控制臂; 150; 7200h. 4; 副车架; 50; 7200h. 3、公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程 分类; 建设名称; 设计能力; 备 注. 贮运 工程; 原料仓库; 150m2; 车间北侧. 产品仓库; 850m2; 车间东北侧. 化学品仓库; 215m2; 厂区东侧. 油品仓库; 60m2; 厂区东侧. 包材库; 60m2; 厂区东侧. 公用 工程; 给水; 252445t/a; DN250PVC管道，区域自来水厂提供. 排水; 77360t/a; DN400PVC排水管道，相城漕湖污水厂. 天然气; 856万m3/a; 区域供气. 供电; 1482.9万度; 区域供电. 绿化; 约1656m2; ——. 辅助 工程; 办公室; 约1500m2; 车间南侧. 实验室、测试室; 约200m2; 车间南侧. 配电间; 约455m2; 厂区东侧. 环保 工程; 废水处理; 电芬顿+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透+蒸发; 160m3/d; 厂区东南侧. 废气处理; 旋风除尘器+喷淋吸收塔; 1套×10000m3/h; 熔化炉配套废气装置 1#排气筒（18m）. 旋风除尘器; 1套×1500m3/h; 铝片/铝丝烘干回转炉配套废气装置 2#排气筒（18m）. 喷淋塔成套设施; 1套×4000m3/h; 废水处理设施恶臭废气配套装置 无组织排放. 喷淋塔; 1套×3000m3/h; 荧光渗透检测线雾气收集 无组织排放. 移动式活性炭吸附装置; 1套×1000m3/h; 砂芯铸造有机废气收集净化 无组织排放. 滤筒除尘器; 2套×1000m3/h; 模具喷砂机自带除尘装置 无组织排放. 危废暂存专用仓库; 230m2; 厂区东侧. 暂存堆场; 3000m2; 厂区东侧. 4、劳动定员及工作制度 职工人数：本项目配备员工700人。 工作制度：3班制，每班8h，全年生产运行300d，年运行时数7200h。 生活设施：无宿舍和食堂。 5.项目周边状况 本项目位于相城经济技术开发区平谦产业园A栋厂房，总占地面积15730.64平方米，公司所在的平谦产业园东侧紧邻方桥路，南侧为春兴路，西侧为中市路，北侧为春耀路，本项目周边500m范围内无居民点，项目周围环境概况见附图2。

与本项目有关的原有污染情况 本项目位于平谦相城产业园A栋厂房，该厂房为新建工业厂房，无遗留环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏州位于江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。沪宁铁路和沪宁高速公路贯穿东西，京杭大运河连接南北，水陆交通便捷。相城区黄埭镇位于苏州市中心西北约10km处，区位交通优势明显，京沪铁路、312国道和沪宁高速公路横贯东西，苏嘉杭高速公路、京杭大运河、227省道、苏虞张一级公路、苏州绕城高速公路纵贯南北，是苏州市东西向和南北向的交通节点。 本项目位于相城经济技术开发区平谦产业园A 栋厂房，具体位置见附图1。本项目周边以工业企业为主，项目周围状况见附图2。 2、地形地貌 苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 项目所在地属平原地区，地势平坦宽广，平原海拔高度一般在2-5m。土质肥沃，境内无山多水，河湖港汊纵横分布，河道密如蛛网，地表物质以粒径较小的淤积物和湖积物为主。 3、地质概况 该区域位于新华夏和第二巨型隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。表层耕土在1米左右，然后往下是粘土、亚粘土、粘土层等交替出现，平均地耐力为15吨/平方米。该处属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年以来，无活动性断裂，地震活动少并且强度小，周边无强地震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。 4、气候气象 项目所在地气候为北亚热带海洋性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长，季风变化明显，冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主。根据苏州气象台历年气象资料统计：年平均气温：15.7℃；年平均最高气温：17℃；年平均最低气温：14.9℃；年平均风速：3.0m/s；年最大平均风速：4.7m/s(1970、1971、1972年)；年最小平均风速：2.0m/s（1952年）；历年出现频率最大的风向为SE，年平均达12%（51-80年）；年平均相对湿度：80%；年平均降水量：1099.6mm；最大年降水量：1554.7mm（1957年）；最小年降水量：600.2mm（1978年）；年平均气压：1016.1hpa；年平均无霜日：248天（51-80年）；年频率最大风向SE。 5、水文 按照全国水资源的统一分布，苏州境内分属长江流域的太湖区，市内河网纵横交叉，湖荡众多，蓄水能力强，是天然的水网地区。项目地附近的主要地表水的水文情况如下： 望虞河：始起太湖边的望亭沙墩口，于常熟耿泾口入长江，全长60.3km。基本穿越苏州境内，河底宽72~80m。望虞河（相城段）水环境功能为饮用水源、工业农业用水，为引江济太工程的主要骨干河道，主要任务为排洪、除涝、引水和航运。望虞河上有常熟枢纽与望亭枢纽，东岸控制线有各类闸涵38座（吴中区15座，常熟23座）。望亭水利枢纽工程是望虞河穿越京杭运河的立体交叉建筑物，是望虞河上的控制性工程，位于望虞河与京杭大运河相交处，距望亭镇约1000m。为防止望虞河水大量泄入运河和便于运河通航，望虞河与大运河采用立交方式。 根据太湖流域治理总体规划，遇流域洪水，望虞河须承泄太湖洪水经常熟水利枢纽入长江；遇流域平水或枯水年，常熟枢纽须从长江引水经望亭水利枢纽入太湖，故建有节制闸和泵站各一座，可引水排水两用。 西塘河：北起望虞河琳桥港闸，南迄苏州外城河钱万里桥，原是裴家圩至三角咀的一条镇级河道，2003年实施了西塘河工程，自望虞河琳桥港闸起，利用琳桥港、西塘河和十字洋河三条河道，并穿越裴家圩和三角咀两湖荡，引望虞河水入苏州外城河，并统称为西塘河。自望虞河口至苏州外城河，全长18.3km，河道底宽不小于40m，底高程0.0m，两岸大堤堤顶高程5.5~6.0m，顶宽6.0m，并于裴家圩设置抽水泵站，在西塘河不能自引时，可抽引望虞河水入苏州外城河。河道平常水位3.0~3.2m，非汛期最低水位2.6米。目前，苏州市外城河和古城区水质有了明显改善，水质已达到景观水要求。西塘河两岸地势低洼，地面高程3.5~4.5m。两岸有76条支河，为了形成全封闭清水通道，确保专线送水，两岸进行了水系调整，并建30余座涵闸控制。 鹅真荡：位于锡山区与苏州交界处的望虞河上，南北长约3 km，东西宽约2.9km，平均水深约3.0m，总面积5.40km2。 漕湖：位于苏州市相城区与无锡新区交界处的望虞河上，东西长约5.3km，南北宽约1.6km，平均水深2.59m，面积8.30km2，平均水深2.59m，水源为太湖，出水经望虞河入长江或经永昌泾入元和塘至阳澄湖，。 胜岸港：河道全长5km，河道等级三级，河道上口宽度46m，平均底高程0.2m，平均坡比1:1，南接黄埭塘北至漕湖。 黄埭塘：为相城区东西向调节河流，自西塘河至元和塘，全长8.2km，河面宽30~60m，底程高0~0.5m。 6、植被与生物多样性 项目所在地区的陆地自然生态已为人工工业农业生态所取代。人工植被主要以栽培作物为主，主要作物是水稻、三麦、油菜，蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等大类几十个品种。道路和河道两边，农民屋前宅后绿化种植的树木主要有槐、杉、桑、柳和杨等树种，另外还有野生的灌木、草类植物等存在。由于人们对本地区的开发建设，树木草丛之间已无大型哺乳动物，陆生动物仅为人工饲养的禽畜，此外有少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类和昆虫等小型动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 相城区位于苏州市区北部，2001年2月28日经国务院批准，撤销吴县市，分设吴中区、相城区。相城区下辖渭塘、望亭、黄埭、阳澄湖4个镇，元和、黄桥、太平、北桥4个街道，及1个省级经济开发区、1个高铁新城和1个旅游度假区，总人口85万人。相城是苏州城市外向拓展的重要空间场所,也是苏州市极具发展潜力的新城区。 2015年，全区实现地区生产总值605.16亿元，同比增长7.4%；一般公共财政预算收入突破70亿元，同口径增长9.5%；全社会固定资产投资500.62亿元，增长8.8%，实现工业总产值1450.37亿元。 相城区经济科技教育发达，整体推进素质教育，高标准、高质量普及九年义务教育，全市小学入学率、巩固率和毕业率都达到100%，初中入学率、巩固率和毕业率分别达到100%、99.97%和99.33%。初中毕业生升学率为95.63%，应届高中毕业生升学率达88.45%。高等教育毛入学率达41.06%，实现了高等教育大众化，并向普及化加速迈进。本区传统文化浓郁，传统文化事业蒸蒸日上，传统的文化包括昆剧、评弹等均得到传承和发展；现代文化发达，各类文艺演出场次较多。相城经济开发区漕湖产业园位于苏州市相城区西北部，东临苏州工业园区，南依苏州高新区，西接无锡高新技术开发区，北与常熟交界。辖区范围80平方公里，其中漕湖水域面积9.07平方公里。相城经济开发区漕湖产业园享有国家和地方政府赋予省级经济开发区的各项优惠政策，主动接受苏州工业园区、苏州高新技术开发区的辐射和高新技术成果的产业转换，重点发展电子信息、精密机械、生物医药、新型材料、汽车零部件等高新技术和研发、商务服务、现代物流、休闲度假、房地产等新兴服务业。 2、区域规划 苏州市相城经济开发区建于2001年7月，位于苏州市古城区沪宁铁路和沪宁高速公路北侧，即原陆慕镇、蠡口镇东侧、太平镇的西南侧，是经国务院批准设立的国家级经济技术开发区。 苏州市相城经济开发区分两期开发，分别对应澄阳产业园和漕湖产业园（不含漕湖湖体），2011年11月苏州市委将漕湖湖体纳入漕湖产业园成立苏州工业园区-相城区合作经济开发区。根据项目所在地重点介绍相城经济开发区规划概况。 一、相城经济开发区规划概况 （1）规划范围 苏州市相城经济开发区一期规划面积11.74km2，二期建筑面积33km2（不包括漕湖湖体），共44.74km2。 开发区一期（即澄阳产业园）规划面积11.74km2，四至范围为东至嘉杭高速公路、南至阳澄湖东路、西至沪宁高速公路北接线（205省道）、北至北河泾。其中，规划建设用地为11.74km2，205省道分流线与苏嘉杭高速公路之间为生态保护与控制用地，首期启动区建设用地面积为4.36km2。 开发区二期（即漕湖产业园）规划面积33km2，至苏虞张一级公路，南至太东路，西至西塘河，北与常熟交界，规划面积80平方公里，其中漕湖水域面积9.07平方公里。 （2）规划期限 规划的基准年为2006年； 规划期限为2008年至2020年；其中近期：规划设计，初步设计阶段，2008至2010年；中远期：发展完善阶段，2011至2020年。 （3）产业定位 澄阳产业园规划以一、二类工业为主，工业门类主要为电子信息、精密机械、新型材料和生物医药四个方面。漕湖产业园重点发展电子信息、精密机械、新型材料、汽车零部件等产业，禁止电镀、普通印刷线路板、化工类材料等项目入区。 本项目主要为汽车零部件的生产，与漕湖产业园的产业定位相符。 （4）用地布局规划 一期：北部为工业区，南端为行政中心、商业金融和服务、以及研发教育综合区；没有规划居住区，仅有少量为工业区配套的居住功能。规划工业用地696公顷，占建设用地的60%。 二期：主要规划为工业、居住、公建、交通、绿化用地，其中工业用地696.95公顷，占建设用地的24.74%。 本项目位于相城经济技术开发区中市路以东、春兴路以北平谦相城产业园A栋，规划为工业用地，满足规划用地要求。 3、区域基础设施规划及现状 （1）基础设施规划 给水工程规划 以太湖水为水源的白洋湾水厂作为供水水源，总供水能力为30万m3/d，取水口位于太湖金墅港。 园区内工业用水和生活用水采用同一套管网系统，在太东路与沪宁高速公路交叉口处规划黄埭增压站一座，园区内沿太东路铺设DN1200输水干管从黄埭站引入经长春路、渭中路至凤凰泾增压站。园区沿主干道不设DN500~DN600给水干管，沿其它道路布置DN200~DN400配水管，各级管道形成环网。 污水工程规划 排水采用雨污分流制。雨水排放按照分散、就近原则排入河道。规划在漕湖产业园西北角建设污水处理厂一座（漕湖产业园污水处理有限公司），总设计处理能力7.5万m3/d，一期规模3.0万m3/d，用于收集园区生活和生产废水，处理后尾水排入胜岸港。规划建设中水装置，对污水处理厂排放处理达标污水进行处理，规划装置总规模1万m3/d（包括循环排污水处理）。 供热工程规划 规划采用区域集中供热。由位于漕湖产业园区外南部和东部的江南化纤集团热电有限公司和苏州惠龙热电有限公司提供热源。 江南化纤集团热电有限公司目前现状机组为3×75t/h循环流化床锅炉配2×12MW抽凝机，规划供热范围为漕湖产业园北部区域。 固废处置工程 固废分类收集，在园区将设置垃圾中转站，区内的生活垃圾经环卫部门收集、压缩后送苏州七子山垃圾填埋场进行安全处置。一般工业固体废物以综合利用为主。危险废物实施委外处置，主要处置单位为苏州东方环境工程有限公司、苏州市荣望环保科技有限公司、苏州市飞龙有色金属制品有限公司、苏州市吴中再生资源有限公司、苏州市东桥肥料有限公司和苏州市亨文环保有限公司等。 2、实际建设及运行情况 园区配套基础设施已到位，给水、排水工程和固废处置工程基础设施建设与原规划基本相符。 （1）污水处理厂 漕湖产业园污水处理有限公司位于康阳路南侧、胜岸港东侧。规划建设总规模7.5万m3/d，一期建成规模3万m3/d，采用卡鲁塞尔（A2/C）氧化沟工艺。一期工程于2008年获得相城区环保局的环评批复，2011年建成投入运行，同年6月，通过“三同时”竣工验收。尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂即重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 服务范围：漕湖污水厂收水范围为漕湖产业园33km2，远期预留接纳黄埭镇7.13km2的污水。 管网建设情况：区域污水管网部分建成，分散居民和部分不符合规划布局的待拆迁企业未接管。目前已接管废水量0.75万m3/d。经调查，本项目所在地管网已接通。 排污口设置：处理达标的尾水排入胜岸港汇入黄埭塘。 （2）热电厂 供热原规划依托区外江南化纤自备热电厂和惠龙热电厂两座热电厂，实际仅依托江南化纤自备热电厂对园区南部企业供热，目前供热管网已经接入区内，暂无企业用热。园区北部主要发展居住、三产服务业，无用热需求，将不再依托惠龙热电厂进行集中供热。 江南化纤集团热电有限公司位于漕湖产业园外南侧，热电厂机组为3×75t/h（其中1台备用）和2×130t/h循环流化床锅炉配2×12MW和2×6MW抽凝机，最大供汽能力410t/h，目前实际供汽量260t/h，供热半径10km。热电厂扩建工程2007年11月获得环保部批复，2011年全厂所有锅炉通过环保部验收。 全厂5台锅炉，4用1备。1#、2#锅炉采用循环流化床锅炉，脱硫效率达90%以上，采用静电除尘，除尘效率达99.9%以上。4#、5#锅炉采用采用循环流化床锅炉，脱硫效率达90%以上，采用布袋除尘器除尘，除尘效率达99.9%以上。所有锅炉排放的烟气均经1根120m高的烟囱达标排放。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据苏州市人民政府颁布的苏府〈1996〉133号文的有关内容，项目所在区域大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。监测数据引用《苏州市荣望环保科技有限公司三废综合利用及治理技改项目环境影响报告书》中的数据，监测点G2位于本项目西北侧800m，监测时间为2015.10.12~2015.10.18。具体见下表。 表3-1 空气环境现状监测表（单位：mg/m3） 测点编号; PSO2; PNO2; PPM10 日平均. 1小时平均; 日平均; 1小时平均; 日平均. G2; 0.024~0.044; /; 0.025~0.045; /; 0.111~0.137. 标准值; 0.5; 0.15; 0.2; 0.08; 0.15. 监测结果表明，该地区环境空气中主要污染物SO2、PM10、NO2浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水质量 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》苏政复[2003]29号文，项目所在区域纳污河流胜岸港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。监测引用《苏州市荣望环保科技有限公司三废综合利用及治理技改项目环境影响报告书》中间2015.10.14~2015.10.16对胜岸港的水质进行现场监测，具体监测结果见表3-2。 表3-2 水质监测结果 mg/L （PH为无量纲） 断面名称; PH; COD; 氟化物; NH3-N; TP. 胜岸港; 7.49; 22; 0.88; 1.13; 0.24. 执行标准; 6~9; ≤30; ≤1.5; ≤1.5; ≤0.3. 监测结果表明，本项目的纳污水胜岸港pH、COD、SS、氨氮、总磷均满足Ⅳ类水体的标准要求，胜岸港水质较好。 3、声环境质量： 2016年，苏州全市城市区域环境噪声平均等效声级分布在53.2~55.7分贝之间，平均等效声级为54.0分贝，城市区域声环境质量总体保持稳定，除太仓市城市区域声环境质量为三级（一般）外，苏州市区和其他三市（县）城市区域声环境质量均为二级（较好）。 全市道路交通噪声平均等效声级分布在64.5~67.4分贝之间，评价等级均为一级，全市道路交通声环境质量总体为好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、地面水环境保护目标：胜岸港、元和塘、永昌泾水质基本保持现状水平，元和塘适用类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准；漕湖水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准； 2、大气环境保护目标：项目周围大气环境保持现有水平，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 3、声环境保护目标：项目投产后，区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准； 表3-3 项目周边主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距厂界距离(m); 规模; 环境功能. 大气环境; 玉莲新村; SW; 610; 约8750人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 青阳小区; SSW; 515; 约4500人. 憧憬新村; SE; 1300; 约3200人. 建邦华府; SW; 1400; 约2000人. 阳光宝贝幼儿园; SSW; 940; 约300人. 相城区春申中学; SSW; 1100; 约1400人. 黄埭小学; SSW; 1200; 约3000人. 黄埭中学; SSW; 1400; 约4000人. 水环境; 胜岸港; E; 30; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 永昌泾; NE; 2700; 小河. 元和塘; SE; 5500; 小河. 漕湖; N; 2600; 中湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 声环境; 厂界外1m处; ——; ——; ——; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类. 生 态; 漕湖（工业园区）重要湿地; 北; 3000; 二级管控区8.81km2; 湿地生态保护区. 西塘河; 西; 2700; 二级管控区1.09km2; 水源水质保护.

# 四、评价适用标准

环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体胜岸港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 胜岸港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP（以P计）; 0.3. 石油类; 0.5. 2、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 污染物 指标; 浓度限值μg/m3. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 项目所在地周边区域; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; PM2.5; ——; 75; 35. PM10; ——; 150; 70. 二氧化氮; 200; 80; 40. 二氧化硫; 500; 150; 60. 氮氧化物; 250; 100; 50. 《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值; 非甲烷总烃; 一次值2mg/Nm3. 工业企业设计卫生标准（TJ36-79）; 甲醛; 一次值0.05mg/Nm3. 3、声环境质量标准 本项目位于苏州市相城经济技术开发区中市路以东、春兴路以北平谦相城产业园内，根据《苏州市市区环境噪声标准适用区划分规定》（苏府[2014]68号），项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 本项目区域; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 3类; dB(A); 65; 55.

污染物排放标准： 1、废水排放标准 本项目荧光探伤冲洗废水、空压机水、吸收塔、喷淋塔排水收集进入厂内自建污水处理设施处理后全部回用，不外排，回用水质标准企业参考《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）及生产线水质要求确定，回用水标准见表4-4；铸造冷却水、热处理冷却水、循环冷却排污水、生活污水收集后接入漕湖污水处理厂集中处理后，排入胜岸港。本项目厂排口污水执行漕湖污水处理厂接管标准限值，污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 表4-4 回用水水质要求 序号; 控制项目; 指标. 1; pH值; 6.5~8.5. 2; 化学需氧量COD（mg/L）; ≤60. 3; 悬浮物SS（mg/L）; ≤50. 4; 阴离子合成洗涤剂（mg/L）; 0.5. 5; 石油类(总量)（mg/L）; ≤1. 6; 总氮(以N计) （mg/L）; ≤10. 7; 总磷(以P计)（mg/L）; ≤1. 表4-5 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂排口; 漕湖产业园污水处理有限公司接管标准; ——; pH; ——; 6～9. COD; mg/L; 450. SS; 200. 氨氮; 20. TP; 4.0. 石油类; 20. 污水厂 排口; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值 (DB32/T1072-2007); 表2; 城镇污水处理厂Ⅱ; COD; mg/L. 50; 氨氮; 5（8）*. TP; 0.5. TN; 15. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; ——; 6～9. SS; mg/L; 10. 石油类; 1. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 熔化炉、铝片/铝丝熔化炉、铝片/铝丝干燥回转炉、固溶时效连续辊棒炉、荧光线加热装置尾气中的烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准限值，SO2、NOx参照参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；机加工过程、砂芯铸造、荧光线清洗烘干过程产生的少量的有机废气（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。具体详见下表。 表4-6 工业炉窑大气污染物排放标准 表4-7 大气污染物排放标准 污染源; 污染因子; 排放浓度mg/m3; 标准来源. 熔化炉 铝片/铝丝熔化炉; 烟尘; 150; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准限值. SO2; 550; 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. NOx; 240. 固溶时效连续辊棒炉 荧光线加热装置 铝片/铝丝干燥回转炉; 烟尘; 200; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准限值. SO2; 550; 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. NOx; 240. 污染源; 污染物 名称; 执行标准及级别; 排放限值mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度mg/m3. 排气筒 高度m; 速率 kg/h. 砂芯铸造、荧光线清洗烘干、机加工; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 120; 15; 10; 4.0. 砂芯铸造; 甲醛; 25; 15; 0.26; 0.2. 3、噪声排放标准 - 表4-8 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值dB（A). 昼; 夜. 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。

| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域三级保护区。 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：烟（粉）尘、VOCs、SO2、NOX 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；总量考核因子：SS、TP、石油类。 2、总量控制指标 表4-9 污染物排放总量控制指标表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测 排放量; 排入外环 境的量; 总量控制. 总控量; 考核量. 废气 (有组织); 烟（粉）尘; 24.382; 17.048; 7.334; 7.334; 7.334; /. SO2; 3.384; 0; 3.384; 3.384; 3.384; /. NOx; 15.829; 0.779; 15.050; 15.050; 15.050; /. 废气 （无组织）; VOCs （非甲烷总烃）; 14.17; 7.986; 6.184; 6.184; /; 6.184. 粉尘; 0.07; 0.04; 0.03; 0.03; /; 0.03. 甲醛; 14.1; 12.69; 1.41; 1.41; /; 1.41. 废水; 废水量（m3/a）; 77360; 0; 77360; 77360; /; /. COD; 32.11; 0; 32.11; 3.87; 32.11; /. SS; 13.05; 0; 13.05; 0.77; /; 13.05. NH3-N; 1.01; 0; 1.01; 0.39; 1.01; /. TP; 0.20; 0; 0.20; 0.04; /; 0.20. 石油类; 0.32; 0; 0.32; 0.08; /; 0.32. 注：*为便于日常监管，本项目工程分析中核算的挥发性有机废气以非甲烷总烃计，总量控制指标中以VOCs计。 3、总量平衡方案 按照《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，建设单位的总量控制指标由建设单位申请，相城区环保局批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。 项目排放的废气在苏州市相城区内平衡，水污染物在漕湖产业园污水处理有限公司总量指标中平衡。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

| 1.工艺流程简述(图示)： 本项目主要生产四大类产品：转向节、控制臂、副车架和盘式制动器总成，其中控制臂分为两大类，一类与转向节工艺相同，一类与副车架工艺相同，具体各产品工艺流程如下： ①转向节及控制臂的生产工艺流程： 图5-1 转向节及控制臂生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： 转向节及控制臂的生产工艺流程为原料进直接加入熔化炉开始生产，再经压铸/冷却、切边/锯余料、X射线探伤、热处理、测试、荧光表面探伤、清洗、机加工等工序。 熔化：投料前，关闭天然气和空气阀门，再将铝锭、废零件、浇口、铝片/铝丝用料斗提升至熔炉进料口，并投入熔炉中。关闭投料口后，开启点火装置，并通入天然气，然后鼓入空气，将炉温提升至700℃以上，至铝锭、废零件、浇口、铝片/铝丝呈全部熔融状态。炉中烟气经烟道通过配套的废气处理设施处理后经由1#排气筒排放。溶化后的铝液从放料口放至保温炉。将保温炉从熔炉放料口下方移出并转运到除气站，加入打渣剂后，将除气转子伸进铝液中旋转除气、除渣，将除气后的铝液转移至铸造机处进行下一工序作业。该工序主要产生燃料及熔炉烟气G1-1以及熔渣S1-1。 除气：在700℃左右条件下。利用除气机向铝合金熔融液中加入除渣剂、铝钛硼、铝锶与氩气，操作时间约20分钟，用以去除合金中的夹杂物。此工序会有熔炉浮渣S1-2产生。 压铸/冷却：项目采用的铸造工艺是差压铸造，先用天然气加热烘烤模具，达到一定温度（250℃左右）后，利用压铸机，将熔融的铝液快速压入模腔内，并在一定的压力条件下，同时在模腔外通入冷却水，使其冷却凝固，从而获得具有一定形状的铸件。然后，用顶针将成型铸件顶到接料框中，接料框连同铸件移入冷却水槽中，冷却铸件至45℃左右。该工序产生的铸造冷却水W1-1收集后接管漕湖产业园污水处理有限公司，铸造前采用天然气对模具进行加热，产生少量的燃气燃烧尾气G1-2直接排放，铸造过程产生的水汽直接排放，冷却池定期清理，产生的少量底泥S1-3。 切边/锯余料：铸件采用冲床进行闭合式的上下切边，将铸件有微量的余边切下，并落到余边箱内；用手工锉刀，锉掉毛刺；锯床锯余料浇冒口是在锯床设备内进行，操作员在外面一端装好零件，锯床自动锯切零件，锯条进行高速锯削，完成锯接后的零件取出后挂架，刻印铸造日期，刻印完检查标识无问题后转运到下道工序。锯床余料作为回炉熔化料再利用处理。该工序主要产生废边角料S1-4、废乳化液L1-1以及少量油雾有机废气G1-3。 x-射线探伤：采用射线探伤系统，主要目的是用这种无损探伤来检查铸造成型后的产品是否存在内部缺陷，因为有缺陷的存在将大大削弱零件的机械强度。该工序产生的残次品S1-5收集后作为一般固废外售。 装架后固溶淬火/时效：将经过探伤检查的铸件装在料架上，等待热处理。铸造成型的铸件虽然经过X-射线确认无内裂纹，但是这时整体的强度、韧性以及硬度等还是不能满足要求的，热处理系统就是将料架上的零件送到固溶炉中，用天然气加热到500℃左右并保温一定时间，再迅速浸入冷却水中（淬火）若干分钟后移出，再进入时效炉，用天然气加热到150℃左右并保温一段时间，出炉后在空气中冷却，此为时效。此后将料架上的料移至待检区，准备进行测试及硬度检查。该工序产生的热处理冷却水W1-2收集后接管漕湖产业园污水处理有限公司，固溶时效过程采用天然气加热，产生的燃气燃烧尾气G1-4经配套排气筒排放。 测试及硬度检查：将时效好的零件进行按照作业指导书进行抽样检查，检查内容包括硬度测试和拉伸测试。前者在硬度机上压点测试，后者是按图纸指定位置锯切车制成试棒做拉伸测试。该工序产生的残次品S1-6收集后作为一般固废外售。 荧光表面探伤/清洗：该检验是在零件表面施加荧光渗透液，保持一定时间，将工件放入清洗槽中进行清洗并烘干，烘干后的零件经暗室检查（缺陷会聚集荧光剂，在黑光下显示黄绿色光），若在表面有明显的亮绿色的荧光显示，则判断零件表面的质量存在缺陷，合格工件则进入下步工序。该工序产生的荧光清洗废水W1-3收集后由厂内自建污水设施处理后全部回用；烘干工序采用天然气加热，产生的燃气燃烧尾气G1-5经配套排气筒排放；清洗线配套的高效过滤网需定期更换，产生少量的废过滤网S1-7。 机加工CNC：将零件装夹放到数控机加工中心，在自动化密闭的机加工中心进行钻孔、镗孔、铣面等精加工，然后在根据设计图纸进行组装，该工序主要产生废边角料S1-8、废乳化液L1-2、废液压油L1-3以及少量油雾有机废气G1-6。 检查包装：将机加工完成后的零件进行质量检验与检查，检验合格后，进行装箱包装。该工序产生的报废产品S1-9收集后作为一般固废外售。 产品运出：将装箱好的零件，贴上标签装车发货运出。 ②副车架及控制臂生产工艺流程 图5-2 副车架及控制臂生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： 副车架的生产流程在转向节生产工序基础上，增加了砂芯铸造、振砂和整形工序，其他工序基本与转向节生产工艺相同，此处不再赘述，仅对上述工序进行介绍。 砂芯铸造：本项目外购砂芯模具进行生产，不进行砂芯的制造。利用压铸机，将熔融后的金属液体（温度约700℃）快速得压入模腔内，并在一定的压力条件下使其冷却凝固，从而获得具有一定形状的铸件，每个产品压铸时间约为5分钟。此工段会产生部分废品S2-3；铸造时采用的砂芯里含有一定的有机组分，此过程会产生一定量的有机废气G2-2；在压铸过程中冷却模具需要一定量的冷却循环水，此过程会有少量的冷却循环水W2-1产生。 振砂：该环节主要利用振砂机将砂芯从铸件内部震落出来，振砂过程主要产生块状的与颗粒状的废砂芯，基本无粉尘产生，废砂芯S2-4均由供应商回收进行回用处理。 整形：由于铸造过程中铸件中的残余应力在热处理中释放出来，导致铸件局部变形，需要把变形的铸件放入固定的夹具中，通过外力加压到变形部位，强行使铸件恢复原始形状。 ③盘式制动器总成生产工艺流程 图5-3 盘式制动器总成生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： 盘式制动器总成生产工艺流程包括检验、组装、包装等工序。盘式制动器总成主要是将外购部件在厂内进行组装成产品，然后包装出厂，生产过程中除了产生少量不合格部件（S3-1）外，不产生废水、废气。 ④机加工铝片/铝丝回用 图5-4 铝片/铝丝回用流程图 工艺流程简述： 剪切：采用剪切机对机加工过程中产生的较长的铝片/铝丝剪切成小段，以便于后续加工。 甩干：采用甩干机将铝片/铝丝表面在机加工工序沾上的切削液分离出来，此工序会产生分离出的切削液S4-1，回用于机加工。 燃气干燥：将甩干后的铝片/铝丝送入回转炉与干燥炉，在250~600℃温度下进行干燥，此工序会产生天然气燃烧废气G4-1。 磁选：采用磁选选取合格的铝片/铝丝进行回用，此工序会产生含铁杂质S4-2，合格的铝片/铝丝作为各产品原料回用。 ④模具维修 项目部分模具使用一段时间后，需进行打磨维护，主要采用模具喷砂机进行打光，维护过程中产生的少量粉尘，经设备配套的滤筒除尘器收集处理，员工定期对设备进行清理。 ⑤实验室工作内容 本项目在车间南侧设有实验室，其主要工作内容为产品机械性能、疲劳强度的测试，实验室主要以测试仪器为主，测试后产生的废铝件作为熔炼原料回用。 |  |
| --- | --- |
|  | 主要污染工序： 1、废污水 1.1废污水产生环节 本项目废水种类主要为生产废水、公辅废水和生活污水，其中生产废水主要为荧光探伤冲洗废水（W1-3、W2-4）、铸造冷却水（W1-1、W2-1）、热处理冷却水（W1-2、W2-2、W2-3）、公辅废水主要为循环冷却排污水、空压机水、吸收塔和喷淋塔排水。 （1）生活污水 本项目配备职工700人，年工作日300天，用水量以120L/d·人计，则用水量为25200m3/a，产污率以0.80计，则生活污水产生量为20160m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP。生活污水由污水管网接入市政污水管网，经漕湖产业园污水处理有限公司集中处理达标后尾水排入胜岸港。 （2）生产废水 ①荧光探伤冲洗废水（W1-3、W2-4） 本项目荧光表面探伤清洗工序，主要是将工件在清洗槽中进行清洗，该清洗工序会产生清洗废水。类比企业在苏州工业园区的现有项目，该工序产生的荧光探伤冲洗废水约34670t/a，收集后经厂内污水处理站处理达回用水水质要求后全部回用。 ②铸造冷却水（W1-1、W2-1）、热处理冷却水（W1-2、W2-2、W2-3） 本项目铸造成型后工件直接放置在冷却水槽中，冷却至45℃以下。该部分铸造冷却水重复利用，定期排放；热处理系统对铸件加热保温一定时间后，铸件迅速浸入冷却水中冷却，类比企业在苏州工业园区的现有项目，铸造冷却水、热处理冷却水定期排放量分别为2000t/a、1200t/a，收集后进入漕湖产业园污水处理有限公司集中处理。 （3）公辅废水 ①循环冷却排污水：项目利用压铸机，将熔融的铝液快速压入模腔内，在模腔外通入冷却水，使铝液冷却凝固，从而缩短成型时间，本次项目铸造成型冷却循环系统循环能力为1500m3/h，铸造工序按每年工作时间7200h计，则冷却水循环量10800000m3/a，年补充水量按照循环量的2%计算，则年补充水量为216000t/a，冷却循环系统配置有一套软水装置，冷却水经软水装置后循环使用，每年定期排放，预计年排放量为54000t/a，该部分排水接入市政污水管网进漕湖产业园污水处理有限公司处理。 ②空压机水：项目空压机定期产生少量排污水，类比企业在苏州工业园区的现有项目，该部分空压机废水约650t/a，收集后经厂内污水处理站处理达回用水水质要求后全部回用。 ③吸收塔和喷淋塔排水：项目熔化炉燃气尾气以及熔炼烟尘经旋风除尘器+吸收塔处理、污水针对恶臭尾气设置一套喷淋塔处理、荧光探伤雾气收集设置一套喷淋塔，吸收塔/喷淋塔采用自来水作为处理介质，设施在运行过程中需定期排放吸收废水，确保其去除效率，类比企业在苏州工业园区的现有项目，该部分吸收塔和喷淋塔排水约800t/a，收集后经厂内污水处理站处理达回用水水质要求后全部回用。 （4）其他用水环节 乳化液、清洗剂配制水：本项目机加工过程使用的乳化液需加水配制后再使用，配制浓度为8%，项目乳液化用量为64.8t/a，需添加配制水约750t/a。项目清洗机使用的少量清洗剂也需添加配置水约150t/a，合计配置用水量为900t/a。 绿化用水：本项目绿化面积1656m2，绿化浇灌用水以0.002t/(m2•d)计，年浇灌天数按200天计，用水量为665m3/a。 项目水平衡如下： 图5-5 项目水平衡示意图（单位：t/a） 1.2废污水处理方案 1.2.1处理工艺 1.2.1.1处理工艺简介 本项目铸造冷却水、热处理冷却水、循环冷却排污水污染物浓度较轻，可以不经处理达到接管标准要求；空压机定期排水水质较差，荧光探伤工序产生的清洗废水、吸收塔和喷淋塔排水水质较差且含有少量N，因此上述废水不能直接排放，企业拟自建一套废水处理系统，用于处理荧光探伤工序产生的清洗废水、空压机定期排水、吸收塔和喷淋塔排水，废水经收集处理后全部回用，不外排。 该套废水处理设施设计处理能力为160t/d。该设备为模块式组合形式，占地面较小，主体工艺为电芬顿+混凝絮凝+沉淀+水解酸化+MBR+RO系统+MVR系统，工艺流程见图5-6。 荧光清洗废水、空压机定期排水、吸收塔和喷淋塔排水通过车间收集系统进入废水收集池，集水池设置提升泵，通过水泵提升将收集池中的荧光清洗废水提升至电芬顿前端的pH调节池。 电芬顿对其进水具有一定的要求，pH在2~3之间为最佳，该生产废水的pH值为6~7之间，故在电芬顿前段设置pH调节池，投加稀H2SO4来调节pH至2~3，通过计量泵与pH在线监测联动实现自动投加，共设置2台计量泵，1用1备。生产废水pH调节至2~3后，进入到电芬顿池，向污水中投加H2O2、FeSO4.通入电流，曝气搅拌，保证废水的充分反应，反应一段时间后，该产生产废水经过电芬顿的处理能够去除废水中的有机物、TP，降低废水的色度，将大分子物质氧化成小分子，提高废水的可生化性。 图5-6 废水处理设备工艺流程图 电芬顿处理后的废水进入到混凝沉淀池，向其投加氢氧化钠调节其pH至8，在通过计量泵投加PAC和PAM，进行斜板沉淀池进行沉淀。沉淀后的出水，其COD、TP、色度大部分被去除。混凝沉淀后出水进入到气浮池，加入PAC进行气浮，进一步去除污水中的COD、SS。气浮后其上清液自流进入中间水槽，浮渣通过刮渣机排入污泥池，经过气浮后的污水进入中间水箱，中间水箱设置一台pH计，监控混气浮池出水，以确保进入水解酸化的pH维持在7左右，中间水箱中的污水通过中间水池提升泵进入到水解酸化池，水解酸化池我公司上流式厌氧反应器的形式，污水进行水解酸化反应，被微生物降解，去除部分COD，提高其可生化性，保证好氧段的有效进行，好氧段采用的填料接触氧化池，在好氧反应器池中设置填料，有利于提高微生物浓度，提高生化处理的效率。好氧处理后的污水进入竖流式沉淀池进行沉淀，以确保其出水SS的达标，沉淀出来的污泥进入到污泥浓缩池，其出水进入到后续的中间水箱二，中间水箱二的废水通过提升泵提升至混凝沉淀池，再次进行混凝沉淀，沉淀后的废水进入到水解酸化池，再次进行水解酸化，对废水中的COD进行进一步去除，去除后的COD的废水进入到MBR系统，通过膜生物反应器对废水进行进一步的去除COD，保证进入RO反渗透系统（淡水得水率75%）的污水能够满足设计要求，反渗透的淡水出水进入到淡水箱，用于生产回用，而所产生的浓水进入到MVR系统（MVR蒸发器浓缩倍数99倍）进行蒸发，蒸发所产生的废盐委外处置，而蒸发所产的冷凝液则进入到废水调节池，再次进入到废水处理系统进行处理。 废水处理设施运行过程中，会挥发出产生恶臭气体，本项目针对高效水解酸化池等设施采取加盖收集后，可有效的防止恶臭气体的大范围逸散。考虑到结构承载力等问题，项目采用轻型骨架覆面加盖，必要时，可在侧面设置便于观察的推拉窗。平时各构筑物定时通风换气，换气时采用抽风机将池内恶臭气体收集后引入喷淋塔集中处理配套（5m）排气筒排出。根据同类项目类别分析，本项目厂内污水站运行过程中产生NH3、H2S排放甚微，因此本项目不定量分析。 1.2.1.2主要构筑物 本项目废水预处理工艺主要构筑物及其参数情况见表5-1。 表5-1 主要构筑物及其参数 序号; 名称; 尺寸（单位mm）; 设计参数; 备注. 1; 废水收集池; L×W×H=15000×6000×2500; ——; 钢筋混凝土结构. 2; 电芬顿设备; L×W×H=4600×1600×3500; 停留时间：HRT=3h 设计流量：Q=4m3/h; PP+钢结构. 3; 斜板沉淀池; L×W×H=4000×1600×3500; 表面负荷：1.2m3/m2.h; 钢结构+FRP. 4; 气浮池; L×W×H=3600×1600×3500; ——; 钢结构+FRP. 5; 中间水箱; φ2000×3000; 停留时间：HRT=2H 设计流量：Q=4m3/h; 钢结构+岩棉保温. 6; 高效水解酸化反应器; φ×H=4000×9000; 停留时间：HRT=25h 设计流量：Q=4 m3/h 有效容积：100 m3; 钢结构+FRP. 7; 接触氧化池; L×W×H=5000×4000×5500; 停留时间：HRT=24h 设计流量：Q=4m3/h 有效容积：80m3; 钢结构+FRP. 8; 竖流式沉淀池; L×W×H=2500×2000×5000; 停留时间：HRT=3.75h 设计流量：Q=4m3/h 有效容积：15m3; 钢结构+FRP. 9; 中间水箱二; φ2000×3000; 停留时间：HRT=2H 设计流量：Q=4m3/h; 钢结构+岩棉保温. 10; 混凝沉淀池; L×W×H=4000×4000×4000; 表面负荷：1.2m3/m2.h; 钢结构+FRP. 11; 水解酸化池; L×W×H=4000×4000×4000; 停留时间：16H; 钢结构+FRP. 12; MBR池; L×W×H=6000×4000×4000; 停留时间：24H; 钢结构+FRP. 13; 中间水箱三; PT-15000; 停留时间：HRT=3.75H 设计流量：Q=4m3/h; PT. 14; RO系统; ——; 设计参数：Q=4.0m3/h 设计产水：75%. 15; 回用水箱; PT-20000; 停留时间：HRT=5H 设计流量：Q=4m3/h; PT. 16; 事故池; L×W×H=4000×3500×5000; 停留时间：HRT=24h 设计流量：Q=2 m3/h 有效容积：65m3; 钢结构+FRP. 17; 污泥浓缩池; L×W×H=3500×2000×5000; 设计流量：Q=4m3/h 有效容积：31.5m3; 钢结构+FRP. 18; 喷淋塔成套设施; 塔高3.5m；塔直径1m; 1个; PP. 1.2.2处理效率 根据企业提供的废水设计方案，整套污水处理设施可保证最终出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）以及企业方回用水水质要求，主要回用作为项目荧光清洗工序补充水。废水预处理系统进出水水质标准见表5-2。 表5-2 废水处理系统进、出水水质标准 单位（mg/L） 类 别; pH （无量纲）; COD; SS; 总磷 (以P计); 总氮 (以N计); 石油类. 进水水质; 8-10; ≤13000; ≤500; ≤50; ≤100; ≤50. 出水水质（回用标准）; 6.5-8.5; ≤60; ≤50; ≤1; ≤10; ≤1. 本项目废水处理设施总投资约为600万元，设施运行期间用电量约为6917.395kwh/d，用电费用0.6元/度电，则总电费用4150元/天，药剂投加费用合计约为265.4元/天，蒸发系统按照2m3/h每小时进行设计，按企业情况运行稳定后，吨水处理成本为50元，因此整个系统吨水处理费用为78.74元，在企业承受范围之内，从经济上分析是合理可行的。 1.3 废污水排放状况 表5-3 本项目废水产生及排放去向 污水来源; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 处理措施; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a; 排放 去向. 荧光探伤冲洗水 34670t/a; COD; 12000; 416.04; 处理后 回用; 60; 2.167; 回用于荧光清洗工序. SS; 500; 17.34; 50; 1.806. 石油类; 50; 1.73; 1; 0.036. TN; 100; 3.47; 10; 0.361. TP; 50; 1.73; 1; 0.036. 废气处理设施定期排污水800t/a; COD; 500; 0.40. SS; 400; 0.32. TN; 50; 0.04. 空压机排水650t/a; COD; 800; 0.52. SS; 750; 0.49. 石油类; 100; 0.07. 铸造冷却水2000t/a; COD; 450; 0.90; 直接接管; 450; 0.90; 漕湖产业园污水处理有限公司. SS; 500; 1.00; 500; 1.00. 石油类; 100; 0.20; 100; 0.20. 热处理冷却水1200t/a; COD; 450; 0.54; 450; 0.54. SS; 500; 0.60; 500; 0.60. 石油类; 100; 0.12; 100; 0.12. 循环冷却排污水54000t/a; COD; 400; 21.60; 400; 21.60. SS; 100; 5.40; 100; 5.40. 生活污水20160t/a; COD; 450; 9.07; 450; 9.07. SS; 300; 6.05; 300; 6.05. NH3-N; 50; 1.01; 50; 1.01. TP; 10; 0.20; 10; 0.20. 漕湖产业园污水处理有限公司; 水量; /; 77360; 生化处理; /; 77360; 胜岸港. COD; 415; 32.11; 50; 3.87. SS; 169; 13.05; 10; 0.77. NH3-N; 13; 1.01; 5; 0.39. TP; 3; 0.20; 0.5; 0.04. 石油类; 4; 0.32; 1; 0.08. 2、废气 2.1 废气产生环节 本项目废气环节为熔化炉产生的燃烧烟气和粉尘（G1-1、G2-1）、砂芯铸造产生的有机废气（G2-2）、热处理固溶时效炉与铝片/铝丝干燥回转炉产生的燃料废气（G1-4、G2-3、G2-4、G4-1）、自动化荧光渗透检测线烘干系统加热燃料废气及有机废气（G1-5、G2-5）；机加工过程产生的少量有机废气（G1-6、G2-6）。 （1）熔融废气（G1-1、G2-1） 本项目共有熔化炉采用燃料为天然气，熔化炉在熔化铝锭过程中会产生少量烟尘，因此熔化炉产生的废气可分为燃料燃烧废气和铝锭在熔化炉内熔化废气。天然气燃烧废气污染物有烟尘、SO2和NOx，而铝原料熔化废气主要为烟尘。 本项目产品对铝的纯度要求很高，熔化炉在生产过程中处于密闭状态，因此熔化炉产生的烟气全部进入炉后烟道与燃料燃烧尾气一起，由旋风除尘器+喷淋吸收塔处理后经配套的18m高排气筒（1#）排放。 根据国家环保总局科技标准司编写的《工业污染物产生和排放系数手册》，天然气熔炉的烟尘产污系数为0.409kg/t产品，本项目铝原材料用量约为49405t，则本项目熔化铝过程中烟（粉）尘的产生量约为20.21t/a。 熔化炉采用天然气为燃料，燃气用量为416万m3/a，天然气燃烧过程中会产生少量的SO2、烟尘及氮氧化物，根据相关资料，每万Nm3天然气燃烧产生的废气量为13.6万m3，根据《中华人民共和国国家标准——天然气》（GB17820-2012）表1中二类指标，天然气总硫≤200mg/m3，故SO2产污系数为4kg/万m3，烟尘和NOx产污系数参照《环境保护使用数据手册》（胡名操主编，1990）中表2-68分别为2.4kg/万m3、18.71kg/万m3。则熔化炉天然气产生的烟尘、SO2、NOx排放量分别为0.998t/a、1.664t/a、7.783t/a。最终熔化炉尾气合计烟（粉）尘、SO2、NOx排放量分别为21.205t/a、1.664t/a、7.783t/a。 （2）热处理固溶时效炉燃料废气（G1-4、G2-3、G2-4） 汽车铝合金部件固溶时效连续辊棒炉采用天然气为燃料，燃气用量为300万m3/a。天然气燃烧过程中会产生的烟尘、SO2、NOx排放量分别为0.72t/a、1.2t/a、5.613t/a，直接经由设备配备三根18m的排气筒（3#、4#、7#）排放。 （3）自动化荧光渗透检测线烘干加热燃料废气（G1-5、G2-5）； 自动化荧光渗透检测线的烘干工序，采用天然气为燃料，燃气用量为70万m3/a，最终尾气通过配备的18m的排气筒（5#、6#）排放。天然气燃烧过程中会产生的烟尘、SO2、NOx排放量分别为0.168t/a、0.28t/a、1.31t/a。 （4）前处理天燃气铝片/铝丝干燥回转炉燃料废气（G4-1） 前处理天燃气铝片/铝丝干燥回转炉采用天然气为燃料，燃气用量为60万m3/a。天然气燃烧过程中会产生的烟尘、SO2、NOx排放量分别为0.144t/a、0.24t/a、1.123t/a。根据企业提供资料铝片/铝丝在干燥过程中会产生少量烟尘，与燃气尾气一起由配套的旋风除尘器处理后经18m高排气筒（2#）排放。烟尘产污系数为0.409kg/t产品，铝片/铝丝干燥量用量约为5245t，则烟（粉）尘的产生量约为2.15t/a，最终干燥回转炉尾气合计烟（粉）尘、SO2、NOx排放量分别为2.289t/a、0.24t/a、1.123t/a。 （5）其他辅助工序及公辅燃气废气 本项目生产过程中，需对模具进行预加热，该工序采用天然气加热，为间歇运行，燃气用量较小，且由于车间条件的限制，因此直接采用无组织排放，经统计铸造模具预热及模具加热工序燃气用量为10万m3/a，由于燃料用量较小且为间歇运行，因此本项目不定量分析。 （6）砂芯铸造有机废气（G2-2） 本项目不自行制芯，直接外购成品砂芯。根据业主提供资料，冷芯工艺砂芯主要成分为硅砂98.8～99%、树脂1～1.2%，其中树脂中游离态的MDI 10-15.6%、苯酚3.5-4%、甲醛0.1-0.44%、芳烃溶剂18-23.8%，在砂芯铸造过程中游离态的有机成分绝大部分会挥发产生有机废气，因此本项目其挥发量按100%进行计算。根据该砂芯组分比例资料（各组分含量均取含量平均值），最终冷芯工艺砂芯废气产生量为甲醛0.07t/a、非甲烷总烃9.98t/a，经集气罩（捕集率75%）收集后由配套的移动式活性炭吸附处理装置（去除率75%）处理，尾气直接在车间内无组织排放，排放量为甲醛0.03t/a、非甲烷总烃4.37t/a。 （7）机加工过程产生的少量有机废气（G1-6、G2-6） 本项目在切边/锯余料、机加工过程中产生少量油雾，通过企业以往生产经验以及类比同类厂区生产经验，产生量为切削液、润滑油等用量的0.5%~1%，本次按0.75%计，因此有机废气产生量为0.89t/a，以非甲烷总烃计，直接在车间内无组织排放。 （8）荧光渗透检测线少量有机废气（G1-5’、G2-5’） 根据荧光渗透液MSDS，荧光渗透液中有机溶剂含量约为55%（按总含量均值计），在荧光表面探伤工序喷涂使用环节会产生少量的有机废气，根据企业现有厂区类比分析其产生量为荧光渗透液有机组分含量的5%~10%，本次按5%计，因此有机废气产生量为3.3t/a，以非甲烷总烃计，直接在工作间收集（捕集率90%）进入配套的喷淋塔（处理效率80%）处理后车间内无组织排放，排放量为0.924t/a。 （9）模具维修喷砂粉尘 项目部分模具使用一段时间后，需采用模具喷砂机进行打光，维护过程中产生的少量粉尘，经设备配套的滤筒除尘器收集处理后无组织排放，产生的粉尘量分别按照喷砂处理模具量的0.1%及金刚砂使用量的20-30%计，根据业主提供数据资料，喷砂处理模具折算后的维修量为100t/a，金刚砂用量为70t/a，则合计产生量为14.1t/a；收集后（收集率100%）通过设备自带滤筒除尘装置（去除率90%）后，无组织粉尘排放量为1.41t/a。 2.2废气治理措施 本项目废气产生环节及处理措施见表5-4。 表5-4 项目废气收集及治理措施情况一览表 废气来源; 污染因子; 收集方式; 治理措施; 排放方式. 熔化炉（含铝片/铝丝） 熔融工序; 烟尘、SO2、NOx; 设备直接收集; 旋风除尘器+吸收塔 粉尘去除率75% NOx去除率10%; 1# 15m排气筒. 铝片/铝丝干燥回转炉; 烟尘、SO2、NOx; 设备直接收集; 旋风除尘器 粉尘去除率50%; 2# 15m排气筒. 砂芯铸造; 甲醛、非甲烷总烃; 集气罩收集 收集效率75%; 移动式活性炭吸附装置 有机废气去除率75%; 车间无组织排放. 荧光探伤清洗工序; 非甲烷总烃; 操作间收集 捕集率90%; 喷淋塔吸收 有机废气去除率80%; 车间无组织排放. 热处理固溶时效工序; 烟尘、SO2、NOx; 设备直接收集; ——; 3#、4#、7# 15m排气筒. 荧光检测加热工序; 烟尘、SO2、NOx; 设备直接收集; ——; 5#、6# 15m排气筒. 机加工; 非甲烷总烃; ——; ——; 车间无组织. 模具维修; 粉尘; 设备直接收集; 滤筒除尘装置 去除率90%; 车间无组织排放. 本项目熔炼所产生的烟气浓度较高，因此需先通过旋风除尘器去除烟气中的烟（粉）尘，除尘器收集的烟（粉）尘定期清理；经过除尘器处理后的废气进入到吸收塔中，吸收塔中为硫代硫酸钠液体（浓度5%），通过硫代硫酸钠与烟气中的氮氧化物发生反应，将烟气中的氮氧化物的去除，同时再进一步去除部分烟粉尘，最终经热交换后的尾气通过排气筒排出。 本项目采用吸收法净化废气中氮氧化物，依据所选用吸收剂不同，可以分为水吸收法、酸吸收法、碱液吸收法等。该工艺简单，投资少，可根据具体情况选择吸收液，本项目选择硫代硫酸钠液体进行吸收，一般对氮氧化物的去除率在10%-20%左右，本项目保守估算旋风除尘器+吸收塔系统的烟（粉）尘去除率75%，NOx去除率10%，其中旋风除尘装置烟（粉）尘设计去除率50%。 本项目废气处理装置结构和维护均较简单，不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，便于回收干物料。废气系统的吸收塔、除尘器采用碳钢材质，整个系统采用PLC控制，降低人力，吸收塔在运行过程中需定期的进行更换其吸收液，以保证处理效率，更换出的吸收塔残液进入到废水处理系统中进行处理。具有电耗低、操作方便等优点，因此技术可行。 2.3 废气排放状况 （1）有组织废气 本项目有组织废气产生及排放源强汇总具体见表5-5。 表5-5 项目有组织废气产生源强 所在 位置; 排气量 (m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放浓度mg/m3. 熔化炉; 10000; 烟尘; 294.51; 2.945; 21.205; 旋风除尘器+吸收塔; 75%; 73.63; 0.736; 5.301; 150; 连续 7200h/a 1#排气筒. SO2; 23.11; 0.231; 1.664; 0; 23.11; 0.231; 1.664; 550. NOx; 108.10; 1.081; 7.783; 10%; 97.29; 0.973; 7.005; 240. 铝片/铝丝干燥回转炉; 1500; 烟尘; 211.96; 0.318; 2.289; 旋风除尘器; 50%; 105.98; 0.159; 1.145; 200; 连续 7200h/a 2#排气筒. SO2; 22.22; 0.033; 0.240; 0; 22.22; 0.033; 0.240; 550. NOx; 103.94; 0.156; 1.123; 0; 103.94; 0.156; 1.123; 240. 1号 固溶时效炉; 1150; 烟尘; 28.99; 0.033; 0.240; ——; 0; 28.99; 0.033; 0.240; 200; 连续 7200h/a 3#排气筒. SO2; 48.31; 0.056; 0.400; 0; 48.31; 0.056; 0.400; 550. NOx; 225.97; 0.260; 1.871; 0; 225.97; 0.260; 1.871; 240. 2号 固溶时效炉; 1000; 烟尘; 28.99; 0.033; 0.240; ——; 0; 28.99; 0.033; 0.240; 200; 连续 7200h/a 4#排气筒. SO2; 48.31; 0.056; 0.400; 0; 48.31; 0.056; 0.400; 550. NOx; 225.97; 0.260; 1.871; 0; 225.97; 0.260; 1.871; 240. 3号 固溶时效炉; 1000; 烟尘; 28.99; 0.033; 0.240; ——; 0; 28.99; 0.033; 0.240; 200; 连续 7200h/a 7#排气筒. SO2; 48.31; 0.056; 0.400; 0; 48.31; 0.056; 0.400; 550. NOx; 225.97; 0.260; 1.871; 0; 225.97; 0.260; 1.871; 240. 1号 荧光探伤线加热装置; 1000; 烟尘; 11.67; 0.012; 0.084; ——; 0; 11.67; 0.012; 0.084; 200; 连续 7200h/a 5#排气筒. SO2; 19.44; 0.019; 0.140; 0; 19.44; 0.019; 0.140; 550. NOx; 90.95; 0.091; 0.655; 0; 90.95; 0.091; 0.655; 240. 2号 荧光探伤线加热装置; 1000; 烟尘; 11.67; 0.012; 0.084; ——; 0; 11.67; 0.012; 0.084; 200; 连续 7200h/a 6#排气筒. SO2; 19.44; 0.019; 0.140; 0; 19.44; 0.019; 0.140; 550. NOx; 90.95; 0.091; 0.655; 0; 90.95; 0.091; 0.655; 240. （2）无组织废气 本项目无组织废气产生及排放源强汇总具体见表5-6。 表5-6 本项目无组织废气排放源强 污染源位置/产生环节; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 排放高度m. 砂芯铸造; 甲醛; 0.03; 14706.56; 12. 非甲烷总烃; 4.37. 荧光检测清洗工序; 非甲烷总烃; 0.924. 切边/锯余料、机加工; 非甲烷总烃; 0.89. 模具维修; 粉尘; 1.41. 3、噪声 本项目噪声源主要为铸造机、切边机、锯床、CNC机床、组装机、空压机、铝片/铝丝甩干机等机械运转产生的噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间，具体噪声源强见表5-7。 表5-7 本项目噪声排放情况 序号; 生产线/设备名称; 数量 （台/套）; 声级值dB（A）; 所在车间; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 距厂界位置m. 1; 铸造机; 24; 80; 生产车间; 隔声减振; 30; 30（W）. 2; 切边机; 24; 90; 生产车间; 隔声减振; 30; 8（N）. 3; 锯床; 28; 90; 生产车间; 隔声减振; 30; 10（E）. 4; CNC机床; 40; 85; 生产车间; 隔声减振; 30; 8（N）. 5; 组装机; 14; 80; 生产车间; 隔声减振; 30; 8（N）. 6; 空压机; 6; 90; 空压机房; 隔声减振; 30; 8（N）. 7; 铝片/铝丝甩干机; 1; 85; 生产车间; 隔声减振; 30; 15（N）. 8; 振砂机; 1; 85; 生产车间; 隔声减振; 30; 25（W）. 4、固体废物 本项目营运期产生的工业固废主要包括熔渣、废边角料、报废产品、转向节/控制臂次品等金属废材料、废乳化液、废液压油、污水处理设施污泥、空油桶、渗透剂/防锈剂空桶、冷却系统软水报废离子树脂、机加工含油泥渣、自动化荧光渗透检测线过滤产生的高效过滤网、收集尘、报废坩锅、冷却池底泥、废砂芯、MVR系统废盐、砂芯铸造工序活性炭吸附装置产生的废活性炭等。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）以及《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，项目副产物判定结果汇总见表5-8. 表5-8 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 熔渣; 熔融; 固态; 铝等金属; 212; √; -; 固体废物鉴别导则（试行）. 2; 废边角料; 切边/锯余料; 固态; 铝等金属; 480; √; -. 3; 报废产品; 检验测试; 固态; 铝等金属; 460; √; -. 4; 转向节/控制臂次品; 检验测试; 固态; 铝等金属; 250; √; -. 5; 除尘装置收集尘; 废气处理; 固态; 铝等金属; 29.74; √; -. 6; 报废坩锅; 熔融; 固态; 铁等金属; 140个; √; -. 7; 冷却池底泥; 废水处理; 半固态; 铝; 24; √; -. 8; 废砂芯; 振砂; 固态; 砂; 2400; √; -. 9; 废乳化液; 切边/锯余料、机加工; 液态; 乳化液、水; 350; √; -. 10; 废液压油; 切边/锯余料、机加工; 液态; 液压油、水; 12; √; -. 11; 污水处理设施污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; 290; √; -. 12; 空油桶; 原料仓库; 固态; 液压油等; 1500个; √; -. 13; 渗透剂/防锈剂空桶; 原料仓库; 固态; 渗透剂、防锈剂; 300个; √; -. 14; 高效过滤网; 荧光清洗; 固态; 荧光渗透液; 5; √; -. 15; 软水报废离子树脂; 软水制备; 固态; 树脂; 3.5; √; -. 16; 机加工含油泥渣; 机加工; 半固态; 铝、液压油、润滑油等; 15; √; -. 17; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 28; √; -. 18; 污盐; 废水处理; 固态; 含N结晶盐; 120; √; -. 4.2 固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定本项目的熔渣、废边角料、报废产品、转向节/控制臂次品、除尘装置收集尘、报废坩锅、冷却池底泥、废砂芯为一般固废；废乳化液、废液压油、污水处理设施污泥、空油桶、渗透剂/防锈剂空桶、高效过滤网、软水报废离子树脂、机加工含油泥渣、废活性炭、污盐均属于危险废物。具体判定结果见下表。 表5-9 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 熔渣; 熔融; 固态; 铝等金属; 《国家危险废物名录》（2016年）; /; 一般 固废; /; 212. 2; 废边角料; 切边/锯余料; 固态; 铝等金属; /; 一般 固废; /; 480. 3; 报废产品; 检验测试; 固态; 铝等金属; /; 一般 固废; /; 460. 4; 转向节/控制臂次品; 检验测试 废气处理; 固态; 铝等金属; /; 一般 固废; /; 250. 5; 除尘装置收集尘; 固态; 铝等金属; /; 一般 固废; /; 29.74. 6; 报废坩锅; 熔融; 固态; 铁等金属; /; 一般 固废; /; 140个. 7; 冷却池底泥; 废水处理; 半固态; 铝; /; 一般 固废; /; 24. 8; 废砂芯; 振砂; 固态; 砂; /; 一般 固废; /; 2400. 9; 废乳化液; 切边/锯余料、机加工; 液态; 乳化液、水; T; 危险 废物; HW09 900-006-09; 350. 10; 废液压油; 切边/锯余料、机加工; 液态; 液压油、水; T/I; 危险 废物; HW08 900-218-08; 12. 11; 污水处理设施污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; T; 危险 废物; HW17 336-064-17; 290. 12; 空油桶; 原料仓库; 固态; 液压油等; T/C; 危险 废物; HW49 900-041-49; 1500个. 13; 渗透剂/防锈剂空桶; 原料仓库; 固态; 渗透剂/防锈剂; T; 危险 废物; HW49 900-041-49; 300个. 14; 高效过滤网; 荧光清洗; 固态; 荧光渗透液; T/C; 危险 废物; HW49 900-041-49; 5. 15; 软水报废离子树脂; 软水制备; 固态; 树脂; T; 危险 废物; HW13 900-015-13; 3.5. 16; 机加工含油泥渣; 机加工; 半固态; 铝、液压油、润滑油等; T/C; 危险 废物; HW08 900-200-08; 15. 17; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; T; 危险 废物; HW49 900-039-49; 28. 18; 污盐; 废水处理; 固态; 含N结晶盐; T; 危险 废物; HW17 336-064-17; 120. 表5-10 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 350; 切边/锯余料、机加工; 液态; 乳化液、水; 石油类、基础油; 每月; T; 密闭桶装，委托资质单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 12; 切边/锯余料、机加工; 液态; 液压油、水; 石油类、基础油; 每月; T/I; 密闭桶装，委托资质单位处置. 3; 污水处理设施污泥; HW17; 336-064-17; 290; 废水处理; 半固态; 污泥; 污泥; 每月; T; 防漏袋装，委托资质单位处置. 4; 空油桶; HW49; 900-041-49; 1500个; 原料仓库; 固态; 液压油等; 沾染化学品等; 每月; T/C; 密闭桶装，委托资质单位处置. 5; 渗透剂/防锈剂空桶; HW49; 900-041-49; 300个; 原料仓库; 固态; 防锈剂; 沾染化学品等; 每月; T; 密闭桶装，委托资质单位处置. 6; 高效过滤网; HW49; 900-041-49; 5; 荧光清洗; 固态; 荧光渗透液; 沾染化学品等; 每月; T/C; 防漏袋装，委托资质单位处置. 7; 软水报废离子树脂; HW13; 900-015-13; 3.5; 软水制备; 固态; 树脂; 树脂; 每月; T; 防漏袋装，委托资质单位处置. 8; 机加工含油泥渣; HW08; 900-200-08; 15; 机加工; 半固态; 铝、液压油、润滑油等; 污泥; 每月; T/C; 密闭桶装，委托资质单位处置. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 28; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机物; 每月; T; 防漏袋装，委托资质单位处置. 10; 污盐; HW17; 336-064-17; 120; 废水处理; 固态; 含N结晶盐; 盐类; 每月; T; 密闭桶装，委托资质单位处置. 4.3 生活垃圾 生活垃圾（S5）：本项目员工700人，垃圾产生量按每人每天0.5kg，年工作日300天计，则产生的生活垃圾量约为105t/a。生活垃圾由环卫部门每天清运处理。 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 熔化炉 | 烟尘 | 294.51 |  |  | 21.205 |  | 73.63 |  |  | 0.736 |  |  | 5.301 |  | 1#排气筒 |
|  |  | SO2 | 23.11 |  |  | 1.664 |  | 23.11 |  |  | 0.231 |  |  | 1.664 |  |  |
|  |  | NOx | 108.10 |  |  | 7.783 |  | 97.29 |  |  | 0.973 |  |  | 7.005 |  |  |
|  | 铝片/铝丝干燥回转炉 | 烟尘 | 211.96 |  |  | 2.289 |  | 105.98 |  |  | 0.159 |  |  | 1.145 |  | 2#排气筒 |
|  |  | SO2 | 22.22 |  |  | 0.240 |  | 22.22 |  |  | 0.033 |  |  | 0.240 |  |  |
|  |  | NOx | 103.94 |  |  | 1.123 |  | 103.94 |  |  | 0.156 |  |  | 1.123 |  |  |
|  | 1号 固溶时效炉 | 烟尘 | 28.99 |  |  | 0.240 |  | 28.99 |  |  | 0.033 |  |  | 0.240 |  | 3#排气筒 |
|  |  | SO2 | 48.31 |  |  | 0.400 |  | 48.31 |  |  | 0.056 |  |  | 0.400 |  |  |
|  |  | NOx | 225.97 |  |  | 1.871 |  | 225.97 |  |  | 0.260 |  |  | 1.871 |  |  |
|  | 2号 固溶时效炉 | 烟尘 | 28.99 |  |  | 0.240 |  | 28.99 |  |  | 0.033 |  |  | 0.240 |  | 4#排气筒 |
|  |  | SO2 | 48.31 |  |  | 0.400 |  | 48.31 |  |  | 0.056 |  |  | 0.400 |  |  |
|  |  | NOx | 225.97 |  |  | 1.871 |  | 225.97 |  |  | 0.260 |  |  | 1.871 |  |  |
|  | 3号 固溶时效炉 | 烟尘 | 28.99 |  |  | 0.240 |  | 28.99 |  |  | 0.033 |  |  | 0.240 |  | 7#排气筒 |
|  |  | SO2 | 48.31 |  |  | 0.400 |  | 48.31 |  |  | 0.056 |  |  | 0.400 |  |  |
|  |  | NOx | 225.97 |  |  | 1.871 |  | 225.97 |  |  | 0.260 |  |  | 1.871 |  |  |
|  | 1号 荧光探伤线加热装置 | 烟尘 | 11.67 |  |  | 0.084 |  | 11.67 |  |  | 0.012 |  |  | 0.084 |  | 5#排气筒 |
|  |  | SO2 | 19.44 |  |  | 0.140 |  | 19.44 |  |  | 0.019 |  |  | 0.140 |  |  |
|  |  | NOx | 90.95 |  |  | 0.655 |  | 90.95 |  |  | 0.091 |  |  | 0.655 |  |  |
|  | 2号 荧光探伤线加热装置 | 烟尘 | 11.67 |  |  | 0.084 |  | 11.67 |  |  | 0.012 |  |  | 0.084 |  | 6#排气筒 |
|  |  | SO2 | 19.44 |  |  | 0.140 |  | 19.44 |  |  | 0.019 |  |  | 0.140 |  |  |
|  |  | NOx | 90.95 |  |  | 0.655 |  | 90.95 |  |  | 0.091 |  |  | 0.655 |  |  |
|  | 砂芯铸造 | 甲醛 | —— |  |  | 0.07 |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.03 |  | 直接排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | —— |  |  | 9.98 |  | —— |  |  | —— |  |  | 4.37 |  | 直接排放 |
|  | 荧光检测清洗工序 | 非甲烷总烃 | —— |  |  | 3.3 |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.924 |  | 直接排放 |
|  | 切边/锯余料、机加工 | 非甲烷总烃 | —— |  |  | 0.89 |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.89 |  | 直接排放 |
|  | 模具维修 | 粉尘 | —— |  |  | 14.1 |  | —— |  |  | —— |  |  | 1.41 |  | 直接排放 |
| 水污染物 |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L |  |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/L |  |  |  | 排放量 t/a |  |  |  | 排放去向 |
|  | 铸造冷却水2000t/a | COD | 450 |  |  | 0.90 |  | 450 |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 漕湖产业园污水处理有限公司 |
|  |  | SS | 500 |  |  | 1.00 |  | 500 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 100 |  |  | 0.20 |  | 100 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
|  | 热处理冷却水1200t/a | COD | 450 |  |  | 0.54 |  | 450 |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 500 |  |  | 0.60 |  | 500 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 100 |  |  | 0.12 |  | 100 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
|  | 循环冷却排污水54000t/a | COD | 400 |  |  | 21.60 |  | 400 |  |  |  | 21.60 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 |  |  | 5.40 |  | 100 |  |  |  | 5.40 |  |  |  |  |
|  | 生活污水20160t/a | COD | 450 |  |  | 9.07 |  | 450 |  |  |  | 9.07 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 300 |  |  | 6.05 |  | 300 |  |  |  | 6.05 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 50 |  |  | 1.01 |  | 50 |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 10 |  |  | 0.20 |  | 10 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 电离电 磁辐射 | 本项目涉及18台III类X-ray自屏蔽式射线检测装置，将会独立上报有关部门进行评定，不在本次环评评价范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 分类 | 名称 |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 一般固废 | 熔渣 |  | 212 |  |  | 212 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 废边角料 |  | 480 |  |  | 0 |  |  | 480 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 报废产品 |  | 460 |  |  | 0 |  |  | 460 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 转向节/控制臂次品 |  | 250 |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 除尘装置收集尘 |  | 29.74 |  |  | 29.74 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 报废坩锅 |  | 140个 |  |  | 140个 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 冷却池底泥 |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 废砂芯 |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废乳化液 |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 废液压油 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 污水处理设施污泥 |  | 290 |  |  | 290 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 空油桶 |  | 1500个 |  |  | 1500个 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 渗透剂/防锈剂空桶 |  | 300个 |  |  | 300个 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 高效过滤网 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 软水报废离子树脂 |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 机加工含油泥渣 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 污盐 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 105 |  |  | 105 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 分类 | 名称 |  |  | 所在车间 |  |  |  | 等效声级dB（A） |  |  |  | 距最近厂界位置m |  |  |  |
|  | 生产设备 | 铸造机 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 80 |  |  |  | 30（W） |  |  |  |
|  |  | 切边机 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 90 |  |  |  | 8（N） |  |  |  |
|  |  | 锯床 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 75 |  |  |  | 10（E） |  |  |  |
|  |  | CNC机床 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 85 |  |  |  | 8（N） |  |  |  |
|  |  | 组装机 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 80 |  |  |  | 8（N） |  |  |  |
|  |  | 铝片/铝丝甩干机 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 85 |  |  |  | 15（N） |  |  |  |
|  |  | 振砂机 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 85 |  |  |  | 25（W） |  |  |  |
|  | 公辅设备 | 空压机 |  |  | 空压机房 |  |  |  | 90 |  |  |  | 8（N） |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在租用工业园标准厂房，本项目未改变所在地土地利用现状，不会对区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有工业厂房进行生产，厂房基础设施完善，供水管网、雨污管网、供电设施等均已铺设到位，施工期主要包括设备安装以及废气设施的安装调试等工程。施工期对环境的影响为施工噪声。 本项目施工期产生的噪声，主要为设备的安装噪声，等效声级80-85dB（A）。施工场地位于厂房内，噪声影响范围较小，但也是重要的临时性噪声源。因此，施工单位必须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求进行施工，对施工噪声加强控制，尽量选用低噪声设备作业，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，做到噪声达标排放。此外，施工操作应尽量安排在地块中部进行，以增大噪声衰减距离。同时，尽量避免设备装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。采取以上措施后，项目施工期对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目涉及的废气主要为熔化炉（含铝片/铝丝炉）、铝片/铝丝干燥回转炉的天然气燃烧废气以及熔融过程产生少量的烟尘；固溶时效炉、荧光检测加热装置的天然气燃烧废气；荧光检测、砂芯铸造、机加工工序产生的少量有机废气。 1.1有组织废气 熔化炉产生的天然气燃烧废气及烟尘，经旋风除尘器+吸收塔装置（烟（粉）尘去除率不低于75%，氮氧化物去除率不低于10%）处理后通过18m的1#排气筒达标排放，铝片/铝丝干燥回转炉产生的天然气燃烧废气及烟尘，经旋风除尘器（粉尘去除率不低于50%）处理后通过18m的2#排气筒达标排放。固溶时效炉、荧光检测加热装置天然气燃烧尾气直接经由3#、4#、5#、6#、7#达标排放。 表7-1 本项目有组织废气源强参数 排气筒编号; 评价 因子; 源强; 排气筒 高度; 排气筒内径; 出口风量; 出口 温度; 年排放 小时数. 单位; /; kg/h; m; m; m3/h; K; h. 1#; 烟尘; 0.736; 18; 1.2; 10000; 335; 7200. SO2; 0.231; 18; 1.2; 10000; 335; 7200. NOx; 0.973; 18; 1.2; 10000; 335; 7200. 2#; 烟尘; 0.159; 18; 0.4; 1500; 335; 7200. SO2; 0.033; 18; 0.4; 1500; 335; 7200. NOx; 0.156; 18; 0.4; 1500; 335; 7200. 3#/4#/7#; 烟尘; 0.033; 18; 0.3; 1150; 335; 7200. SO2; 0.056; 18; 0.3; 1150; 335; 7200. NOx; 0.260; 18; 0.3; 1150; 335; 7200. 5#/6#; 烟尘; 0.012; 18; 0.3; 1000; 335; 7200. SO2; 0.019; 18; 0.3; 1000; 335; 7200. NOx; 0.091; 18; 0.3; 1000; 335; 7200. 采用HJ2.2-2008导则中的SCREEN3估算模式，计算污染物下风向轴线浓度及占标率。由计算结果可知，建成后1#排气筒烟（粉）尘、SO2、NOx最大落地浓度分别为0.01994 mg/m3、0.00626mg/m3、0.02635mg/m3，最大落地浓度出现距离为下风向140m处；2#排气筒烟（粉）尘、SO2、NOx最大落地浓度分别为0.01325mg/m3、0.002777mg/m3、0.01299mg/m3，最大落地浓度出现距离为下风向81m处；3#/4#/7#排气筒烟（粉）尘、SO2、NOx最大落地浓度分别为0.002915mg/m3、0.004859mg/m3、0.02273mg/m3，最大落地浓度出现距离为下风向79m处；3#/4#/7#排气筒烟（粉）尘、SO2、NOx最大落地浓度分别为0.001074mg/m3、0.001791mg/m3、0.008377mg/m3，最大落地浓度出现距离为下风向77m处。 项目涉及废气主要大气污染物为天然气尾气产生的烟尘、SO2、NOx对区域环境贡献较小，因此本项目废气排放不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。 1.2无组织废气 项目荧光检测工序产生的少量有机废气经吸收塔处理后直接无组织排放；砂芯铸造产生的有机废气经配套的活性炭吸附装置处理后无组织排放；切边/锯余料、机加工产生的少量有机废气经车间通风换气装置排至车间外。 表7-2 本项目无组织废气排放源强 污染源位置; 所在车间; 污染物名称; 排放量kg/a; 面源面积m2; 面源高度m. 砂芯铸造、荧光检测清洗工序、切边/锯余料、机加工生产区; 生产车间; 非甲烷总烃; 0.859; 14706.56; 12. 砂芯铸造生产区; 甲醛; 0.004; 14706.56; 12. 模具维修区; 粉尘; 0.196; 14706.56; 12. 本项目有组织和无组织废气厂界影响预测结果详见下表，其中3#~7#排气筒为天然气燃烧尾气，本次评价有组织废气主要预测1#、2#排气筒中的烟（粉）尘影响。 表7-3 大气污染物厂界影响估算结果表 污染源; 厂界叠加浓度（mg/m3）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 非甲烷 总烃; 砂芯铸造、荧光检测清洗工序、切边/锯余料、机加工; 0.041668; 0.053441; 0.04259; 0.056007. 环境质量标准限值; 2. 达标情况; 达标. 甲醛; 砂芯铸造; 0.0002028; 0.0002669; 0.0002028; 0.0002669. 环境质量标准限值; 0.05. 达标情况; 达标. 粉尘; 模具维修; 0.007783; 0.007008; 0.01165; 0.01565. 1#; 0.01311; 0.01733; 0.009201; 0.01311. 2#; 0.009409; 0.01264; 0.005476; 0.008409. 叠加值; 0.030302; 0.036978; 0.026327; 0.037169. 环境质量标准限值; 0.45. 达标情况; 达标. 由上表可知，本项目建成后全厂各污染物厂界浓度均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级等标准相关要求，因此，本项目各类大气污染物在厂界可达标排放，不会改变周围大气环境功能。 1.3卫生防护距离 根据大气导则HJ2.2-2008的要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见大气环境防护距离计算参数和结果表。 表7-4 大气环境防护距离计算参数和结果 污染源 位置; 污染物 名称; 排放量 t/a; 面源高度 m; 面源面积 m2; 评价标准 mg/m3; 计算结果. 生产车间; 非甲烷总烃; 6.184; 12; 14706.56; 2; 无超标点. 甲醛; 0.03; 12; 14706.56; 0.05; 无超标点. 粉尘; 1.41; 12; 14706.56; 0.45; 无超标点. 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目车间边界以外处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。 本评价为了环境安全起见，又依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）对本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离进行了计算。计算公式如下： 其中：Cm ——标准浓度限值，mg/Nm3； L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD ——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 表7-5 卫生防护距离计算结果表 污染源 位置; 污染物 名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/Nm3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 2.5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2; 121; 0.859; 50. 甲醛; 2.5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.05; 121; 0.004; 50. 粉尘; 2.5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 121; 0.196; 50. 由上表计算结果，并根据GB/T 13201-91规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；在100m～1000m内，级差为100m。因此考虑全厂无组织废气排放情况，所以本项目卫生防护距离确定为：以生产车间边界外扩100m的范围，在该范围内不得有居民等敏感目标。本项目所设置卫生防护距离见附图2所示。 目前项目所在地卫生防护距离内无居民等环境敏感点，且今后也不得设学校、住宅、医院等环境敏感点。 2、地表水环境影响分析 全厂废水主要为荧光探伤冲洗废水、铸造冷却水，热处理冷却水、循环冷却排污水、废气吸收塔喷淋塔排水、空压机排水及生活污水。 企业自建污水处理设施设计处理能力为160t/d，主要用于处理荧光探伤冲洗废水、废气吸收塔喷淋塔排水、空压机排水。采用电芬顿+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透+蒸发工艺，处理后出水回用于荧光清洗工序补充水；铸造冷却水，热处理冷却水、循环冷却排污水、生活污水一起经市政管网接入漕湖产业园污水处理有限公司集中处理，处理达标后尾水排入胜岸港。 漕湖产业园污水处理有限公司，其位于苏州市相城区漕湖产业园康阳路南侧、胜岸港东侧，工程总投资6275.11万元，占地面积33800m2，处理工艺采用为A2/C法（改良型氧化沟工艺），设计规模为75000m3/d（一期30000m3/d ），尾水处理达标后经胜岸港排入黄埭荡，最终流入元和塘。根据漕湖产业园的规划、开发和建设，相城区漕湖产业园污水处理有限公司以生活污水为主，兼顾漕湖产业园内的部分企业废水，即漕湖产业园污水处理有限公司为综合污水处理厂。服务范围为恒湖路以北、绕城高速以南、苏虞张公路以西、胜岸港以东，面积约为8.2平方公里的范围。本项目在其收水范围内。 目前该污水处理厂管网已铺设完成，本项目废水主要为生活污水、冷却排水，废水水质简单，可达到漕湖产业园污水处理有限公司的接管要求，对污水处理厂的处理工艺不会造成影响。目前，漕湖产业园污水处理有限公司处理能力为3万t/d，现该污水处理厂的接管总量约2万t/d，尚有1万t/d 余量。本项目废水排放量77360t/a（258t/d），约占漕湖产业园污水处理有限公司接管余量的2.6%左右，因此，漕湖产业园污水处理有限公司有足够的余量接纳本项目排放的污水。综上，项目废水可以接入漕湖产业园污水处理有限公司，废水经厂内预处理后水质能够达到其接管要求，不影响其出水水质，对纳污河道影响很小。 3、声环境影响分析 本项目选用低噪声机械设备并按照工业设备安装的有关规范，对设备采取隔声、减振降噪；通过采取以上措施距离衰减等防治措施后，厂界可以达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 4、固体废物 本项目固废主要为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。生产中产生的废乳化液、废液压油、污水处理设施污泥、空油桶、渗透剂/防锈剂空桶、高效过滤网、软水报废离子树脂、机加工含油泥渣、废活性炭、污盐属于危险废物，在危废仓库内暂存，定期委托有资质单位处置。熔渣、废边角料、报废产品、转向节/控制臂次品、除尘装置收集尘、报废坩锅、冷却池底泥、废砂芯属于一般固废，存放于固废仓库，委托有资质单位处置。厂内职工生活垃圾作为一般固废由环卫部门每日定期清运。 表7-6 项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废乳化液; 危险固废; HW09 900-006-09; 350; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 2; 废液压油; 危险固废; HW08 900-218-08; 12; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 3; 污水处理设施污泥; 危险固废; HW17 336-064-17; 290; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 4; 空油桶; 危险固废; HW49 900-041-49; 1500个; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 5; 渗透剂/防锈剂空桶; 危险固废; HW49 900-041-49; 300个; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 6; 高效过滤网; 危险固废; HW49 900-041-49; 5; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 7; 软水报废离子树脂; 危险固废; HW13 900-015-13; 3.5; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 8; 机加工含油泥渣; 危险固废; HW08 900-200-08; 15; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 9; 废活性炭; 危险固废; HW49 900-039-49; 28; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 10; 污盐; 危险固废; HW17 336-064-17; 120; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 11; 熔渣; 一般固废; /; 212; 收集外运; 回收单位. 12; 废边角料; 一般固废; /; 480; 收集外运; 回收单位. 13; 报废产品; 一般固废; /; 460; 收集外运; 回收单位. 14; 转向节/控制臂次品; 一般固废; /; 250; 收集外运; 回收单位. 15; 除尘装置收集尘; 一般固废; /; 29.74; 收集外运; 回收单位. 16; 报废坩锅; 一般固废; /; 140个; 收集外运; 回收单位. 17; 冷却池底泥; 一般固废; /; 24; 收集外运; 回收单位. 18; 废砂芯; 一般固废; /; 2400; 收集外运; 回收单位. 19; 生活垃圾; 一般固废; /; 105; 环卫部门清运; 环卫部门. 4.1危险废物环境影响分析 公司危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。 由于储存的危险废物具有一定的可燃性，因此若危废暂存区未采取有效的防渗、防雨、防晒、防风等措施，或防护设施失效，无泄漏收集装置，储存场所地面若未进行耐腐蚀处理，地面表面出现裂隙，危废包装损坏等情况，储存过程中产生的渗滤液，则会导致环境污染事故发生；公司危险废物委托资质单位拉运处置，若未委托具有资质的危险货物运输企业进行承运，或发生车祸等导致桶内物料泄漏、喷出，遇明火发生火灾爆炸或中毒事故；运输车辆由于静电负荷蓄积，容易引起火灾。 4.2委托资质单位处置的环境影响分析 本项目生产过程产生的危险废物主要为废乳化液、废液压油、污水处理设施污泥、空油桶、渗透剂/防锈剂空桶、高效过滤网、软水报废离子树脂、机加工含油泥渣、废活性炭、污盐，分别属于HW49、HW08、HW09、HW17、HW13，以上危险废物应委托有对应资质单位处置。据不完全统计，周边可接纳本项目危废的单位主要有江苏和顺环保有限公司、光大环保（苏州）固废处置有限公司、苏州星火环境净化股份有限公司等公司。建设单位承诺，待项目建成后严格按照要求落实本项目危险废物处置单位，确保项目的危废合理处置，同时向环保主管部门进行备案。 4.3危险废物污染防护措施 项目厂区设有一般固废和危险废物仓库。危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 企业危险废物仓库做到防风、风雨、防晒、地面防渗，危废和非危废分类存放、分类管理，不得混存。存储场所要用防渗漏设计、安全设计，基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。建立各种固废的全部档案，废物特性、数量，贮存、处置情况等一切信息或资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 一般固废和危废暂存场所须分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置。 表7-7 危险废物贮存场所（设施）情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存专用仓库; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 厂区东侧; 230m2; 密闭桶装; 29.2吨; 1个月. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 密闭桶装; 1.0吨; 1个月. 3; 污水处理设施污泥; HW17; 336-064-17; 防漏袋装; 24.2吨; 1个月. 4; 空油桶; HW49; 900-041-49; 密闭桶装; 125.0个; 1个月. 5; 渗透剂/防锈剂空桶; HW49; 900-041-49; 密闭桶装; 25.0个; 1个月. 6; 高效过滤网; HW49; 900-041-49; 防漏袋装; 0.4吨; 1个月. 7; 软水报废离子树脂; HW13; 900-015-13; 防漏袋装; 0.3吨; 1个月. 8; 机加工含油泥渣; HW08; 900-200-08; 密闭桶装; 1.3吨; 1个月. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 防漏袋装; 2.3吨; 1个月. 10; 污盐; HW17; 336-064-17; 密闭桶装; 10.0吨; 1个月. 4.4运输过程的环境影响分析 在危险废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。 危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。 5、环境风险分析 风险识别包括项目生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。本项目使用化学品均单独存放于规定的库房内，其理化性质具体见表1-2。对照《剧毒化学品目录（2015版）》、《国家重点监管的危险化学品名录（2013版》和《重点环境管理危险化学品目录（2014版）》，本项目不涉及剧毒、重点监管和重点环境管理的危化品等。 根据国内外的研究表明，铝粉在空气中的爆炸下限37～50mg/m3，在化学危险物品管理中，铝粉被列为二级易燃物品，当铝粉悬浮在空气中，并达到一定的浓度，便与空气形成爆炸性混合物。本项目生产过程不涉及工件打磨工序，废气主要来源于熔化炉及烘干装置产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物。根据同类企业分析熔化炉烟尘粒径较大，主要成分为铝锭中的各类杂质。熔化炉在生产过程中处于密闭状态，因此熔化炉产生的烟尘全部进入炉后烟道经旋风除尘装置处理后排放，车间基本没有无组织粉尘排放。收集尘存放于专用有盖空桶内，并放置于固废堆场。 本项目环境风险较小，但企业秉承防患于未然的理念，结合《严防企业粉尘爆炸五条规定》、《铝镁加工企业安全生产“16条标准”》等文件精神要求，配备有安全防范应急措施。 企业生产车间为单层设计，屋顶采用轻型结构，配备有相应灭火设备，车间与其他厂房防火安全间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关规定。熔化炉单独配套有旋风除尘装置，且装置均按要求进行设计、安装、使用和维护。除尘装置设置于车间外，车间配有良好的通风设备。企业应认真做好安全生产宣传教育，对职工进行技术和业务培训，并经考试合格，方准上岗。

# 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | 熔化炉（含铝片/铝丝）熔融工序 | 烟尘、SO2、NOx | 旋风除尘器+吸收塔 粉尘去除率75% NOx去除率10% | 达标排放 |
|  | 2#排气筒 | 铝片/铝丝干燥回转炉 | 烟尘、SO2、NOx | 旋风除尘器 粉尘去除率50% | 达标排放 |
|  | 3#/4#/7#排气筒 | 热处理固溶时效工序 | 烟尘、SO2、NOx | —— | 达标排放 |
|  | 5#/6#排气筒 | 荧光检测加热工序 | 烟尘、SO2、NOx | —— | 达标排放 |
|  | 无组织 | 砂芯铸造 | 甲醛、非甲烷总烃 | 移动式活性炭吸附装置 有机废气去除率75% | 达标排放 |
|  |  | 荧光探伤清洗工序 | 非甲烷总烃 | 喷淋塔吸收 有机废气去除率80% | 达标排放 |
|  |  | 切边/锯余料、机加工 | 非甲烷总烃 | —— | 达标排放 |
|  |  | 模具维修 | 粉尘 | 滤筒除尘装置 去除率90% | 达标排放 |
| 水污 染物 | 荧光探伤清洗废水、废气处理装置排水、空压机排水 |  | COD、SS、石油类、TP、TN | 处理后回用 | 回用于荧光清洗工序 |
|  | 铸造冷却水、热处理冷却水、循环冷却排污水 |  | COD、SS、石油类 | 接管漕湖产业园污水处理有限公司 | 达标排放 |
|  | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 本项目涉及18台三类X-ray射线检测装置，将会独立上报有关部门进行评定，不在本次环评评价范围内 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 |  | 熔渣、废边角料、报废产品、转向节/控制臂次品、除尘装置收集尘、报废坩锅、冷却池底泥、废砂芯 | 收集外售 | 100%处置 |
|  | 危险废物 |  | 废乳化液、废液压油、污水处理设施污泥、空油桶、渗透剂/防锈剂空桶、高效过滤网、软水报废离子树脂、机加工含油泥渣、废活性炭、污盐 | 委托有资质单位 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 105 | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 生产公辅设备 |  | 80~90 | 减振、隔声 | 厂界达标 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 本项目未改变所在地土地利用现状，不会对区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 苏州安路特汽车部件有限公司成立于2007年，为外商独资企业。公司位于工业园区金谷路78-80号，总投资2325万美元，主要生产转向节、控制臂、盘式制动器总成三种产品。由于公司现有厂区属于独墅湖科教创新区三期改造回购用地范围，因此苏州安路特汽车部件有限公司决定在苏州相城区经济技术开发区投资建设新厂区，规划厂址位于苏州市相城经济技术开发区中市路以东、春兴路以北平谦相城产业园A栋，建成后公司将形成年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200万件的生产能力。项目总投资2325万美金，其中环保投资900万元；实行三班制，每班8h，年工作300天，年运行时数7200h；预计投产日期2019年10月。 2、项目建设与地方规划相容 本项目位于苏州市相城经济技术开发区中市路以东、春兴路以北平谦相城产业园A栋，该地块规划用地性质为工业用地；本项目主要为汽车零部件的生产，与漕湖产业园的产业定位相符，因此本项目选址合理。项目所在地见附图1，土地证及宗地图见附件3。 本项目建设地点距离太湖约14.8km，属于太湖流域三级保护区，对照《太湖流域水污染防治条例》中禁止行为，项目营运期间含N的荧光清洗废水、空压机排水、废气处理设施排水收集处理后全部回用。因此，不属于《太湖流域水污染防治条例》中禁止建设项目范围内，符合其相关规定要求。 对照《江苏省生态红线区域划分与保护》（苏政发[2013]113），本项目距离漕湖（工业园区）重要湿地二级管控区最近距离为3km，距离西塘河二级管控区最近距离为2.7km，不在以上保护区管控区范围内，因此本项目建设与《江苏省生态红线区域划分与保护》相符。 3、项目建设与国家与地方产业政策相符 本项目生产车用转向节、控制臂、副车架、盘式制动器总成，《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中的限制类和淘汰类；不属于《外商投资产业指导目录（2015年修订）》中的限制类和禁止类要求的内容；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）（修正）》和《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》中的限制、淘汰和禁止类要求的内容。属于允许类项目。对照《铸造行业准入条件》项目选址布局合理；采用先进设备，无淘汰设备；项目年产转向节、控制臂、副车架、盘式制动器总成1200万件（约47000吨/年），生产过程中直接购买成品砂芯，不涉及制芯、落砂及清理工序，从选址布局、企业规模、生产设备、工艺上分析，均符合《铸造行业准入条件》要求。因此综上本项目属于符合国家和地方的相关产业政。 4、项目各种污染物达标排放 （1）废气 本项目熔化炉（含铝片/铝丝炉）运行过程中会产生少量熔融烟尘及燃烧尾气通过其配套设置的旋风除尘器+吸收塔装置处理后达标排放，该装置烟（粉）尘去除率不低于75%，氮氧化物去除率不低于10%；铝片/铝丝干燥回转炉烟尘及燃烧尾气经旋风除尘器处理后达标排放，该装置粉尘去除率不低于50%；固溶时效炉、荧光检测加热装置的天然气燃烧废气直接排放。 项目荧光检测工序产生的少量有机废气经喷淋吸收塔处理后无组织排放；砂芯铸造产生的少量有机废气经集气罩收集后通入移动式活性炭吸附装置处理后无组织排放；模具维修过程少量喷砂粉尘、机加工产生的少量有机废气直接无组织排放。 项目产生的各类废气均可实现达标排放，对厂界周围大气环境的影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别。 （2）废水 项目空压机定期排水、荧光探伤清洗废水、废气吸收塔排水收集后经厂内污水处理设施处理达回用水水质要求后回用，不外排。铸造冷却水、热处理冷却水、循环冷却排污水与生活污水接入市政污水管网进漕湖产业园污水处理有限公司处理，处理达标后排入胜岸港，不会改变所在区域的水环境现状。 （3）噪声 本项目设备噪声来源于生产车间的机械设备和公辅设备，经隔声、减振、距离衰减、消声等措施后厂界可满足《工业企业厂界噪声标准》3类标准。 （4）固废 本项目产生的工业固体废物主要有危废、一般工业固废和职工生活垃圾。项目危废委托有资质单位处置，一般工业固废由供应商回收，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，各类固体废弃物均可实现安全处置。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 本项目空压机定期排水、荧光探伤清洗废水、废气吸收塔排水水质较差且含有少量N，收集后厂内污水处理设施处理后全部回用，不外排。铸造冷却水、热处理冷却水、循环冷却排污水与生活污水经管网排入漕湖产业园污水处理有限公司集中处理，对区域水环境影响较小，因此本项目基本不会对地表水环境产生影响。经预测项目建成后全厂各污染物在厂界可达标排放，不会改变周围大气环境功能。项目生产、公辅设备等机械设备噪声通过采取隔声、减振等措施，厂界噪声可达标排放，不会降低项目所在地现有声环境功能级别。本项目固废均得到妥善的处理和处置，不对环境造成二次污染，符合清洁生产要求。 综上，本项目建设运行后不会降低区域环境质量现状要求。 6、项目建设符合国家与地方的总量控制要求 水污染物总量控制因子为COD、NH3-N。考核因子为TP、SS、石油类。本项目污水厂接管量COD、SS、NH3-N、TP、石油类分别为32.11 t/a、13.05t/a、1.01t/a、0.20t/a和0.32t/a。 大气污染物总量控制因子为SO2、NOx、烟（粉）尘，排放量分别为3.384 t/a、15.050 t/a、7.334 /a。 本项目排放的废气在苏州市相城区内平衡，水污染物在漕湖产业园污水处理有限公司总量指标中平衡。本项目固体废物全部“零”排放。 按照《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，建设单位的总量控制指标由建设单位向有审批权的环境管理部门申请，经批准下达后，以排污许可证的形式保证实施。 7、 “三本账”汇总表 本项目 “三本账”见表9-1。 表9-1 项目污染物排放“三本账”一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测排放量; 排入外环境的量. 废气 (有组织); 烟（粉）尘; 24.382; 17.048; 7.334; 7.334. SO2; 3.384; 0; 3.384; 3.384. NOx; 15.829; 0.779; 15.050; 15.050. 废气 （无组织）; VOCs （非甲烷总烃）; 14.17; 7.986; 6.184; 6.184. 甲醛; 0.07; 0.04; 0.03; 0.03. 粉尘; 14.1; 12.69; 1.41; 1.41. 废水; 废水量（m3/a）; 77360; 0; 77360; 77360. COD; 32.11; 0; 32.11; 3.87. SS; 13.05; 0; 13.05; 0.77. NH3-N; 1.01; 0; 1.01; 0.39. TP; 0.20; 0; 0.20; 0.04. 石油类; 0.32; 0; 0.32; 0.08. 8、“三同时”验收一览表 表 9-2 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称; 苏州安路特汽车部件有限公司年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200万件项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 熔化炉（含铝片/铝丝）熔融废气; 烟尘、SO2、NOx; 收集经旋风除尘器+吸收塔（10000m3/h）处理后由18m高1#排气筒排放; 烟尘达到GB9078-1996表2二级标准限值、SO2、NOx达到GB16297-1996表2二级标准限值; 150; 与 主 体 工 程 同 步 进 行. 铝片/铝丝干燥回转炉燃烧烟气; 烟尘、SO2、NOx; 收集经旋风除尘器（1500m3/h）处理后由18m高2#排气筒排放; 50. 热处理固溶时效工序燃烧烟气; 烟尘、SO2、NOx; 直接经配套的18m高3#、4#、7#排气筒排放（设计风量1150 m3/h）; 20. 荧光检测加热工序燃烧烟气; 烟尘、SO2、NOx; 直接经配套的18m高5#、6#排气筒排放（设计风量1000 m3/h）. 砂芯铸造 有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩收集后经移动式活性炭吸附装置处理后无组织排放; GB16297-1996表2二级标准限值; 10. 荧光探伤清洗工序有机废气; 有机废气; 经操作间收集经喷淋塔吸收处理后无组织排放; GB16297-1996表2二级标准限值; 10. 废水; 荧光探伤清洗废水; COD、SS、石油类、TP、TN; 经厂内污水处理设施（160t/d）处理后回用不外排; 达回用水标准回用; 600. 废气处理设施定期排污水; COD、SS、TN. 空压机排水; COD、SS、石油类. 铸造冷却水、热处理冷却水; COD、SS、石油类; 漕湖产业园污水处理有限公司，处理达标后排入胜岸港。; 达区域污水处理厂接管标准. 循环冷却排污水; COD、SS. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP. 噪声; 生产 公辅设备; Laeq; 消声、隔声、减震措施; 达GB12348-2008 标准; 10. 固废; 生产; 一般废物和危废; 暂存在指定场所后外售或委托有资质单位处置; 不产生二次污染，“零”排放; 45. 绿化; 绿化面积1656m2; 5. 事故应急措施; 配套建设相关应急设施，并由专人负责日常环境问题管理与监督; 达规范 要求. 环境管理（机构、监测能力）; 建立机构、配套设备; 达规范 要求. 清污分流、排污口规范化设置; 排污口规范化设置，在污水排口附近醒目处树立环保图形标志达规范化要求; —. “以新带老”措施; ——; —. 总量平衡具体方案; 废水污染物总量在相城区漕湖产业园污水处理有限公司内平衡，废气污染物在相城区范围内平衡; —. 卫生环境防护距离设置; 卫生防护距离以生产车间边界外扩100m范围。; —. 总计; —; 900. 对策建议及要求： 1、建设单位必须加强环保意识，项目建设必须严格按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定执行。 2、严格执行环保“三同时”制度，该项目验收合格后方可正式生产。 3、本项目加强对污水设施的日常管理，确保污水处理设施正常稳定运转。 4、建设方日常应加强对固废贮存、转运的管理。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）项目地理位置图 （2）项目周围环境示意图 （3）项目厂区平面布置图 附件 （1）项目备案通知书 （2）项目申报登记表、预审意见 （3）土地证及宗地图 （4）环保审批登记表