苏州市相润排水管理有限公司相城区漕湖产业园污水处理厂

二期工程项目环境影响评价第二次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号，2006年2月14日）和《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规[2012]4号）规定和要求，现将《苏州市相润排水管理有限公司相城区漕湖产业园污水处理厂二期工程项目》主要环境信息向社会公众进行第二次公示，公示时间不低于10个工作日，公示内容具体如下：

- 一、建设项目名称及概要

项目名称：苏州市相润排水管理有限公司相城区漕湖产业园污水处理厂二期工程项目

建设单位：苏州市相润排水管理有限公司

建设地点：苏州市相城区漕湖街道康阳路以南，湖村荡路以北(漕湖污水厂区预留地)

占地面积：污水厂厂区总面积70300平方米，本次扩建项目占地面积约29849平方米

建设规模：扩建污水处理规模6万m3/d，污水包括生活污水和工业废水

建设内容：主要新建综合楼、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、多级A/O生化池、二沉池、高效沉淀池和反硝化深床滤池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等，新建设施加盖除臭，本次扩建工程总建筑面积约44467平方米

服务范围：具体服务范围北至漕湖、南至黄埭荡、西至西塘河、东至苏泾路。服务总面积约33平方公里

项目投资总额：38030.19万元人民币

- 二、建设项目对环境可能造成的影响及防治措施概述

（1）施工期

施工过程扬尘、噪声、土石方、建筑垃圾、生活垃圾等，属短时影响，采取洒水抑尘、围挡、合理安排施工时间、垃圾及时清运妥善处理等措施后，对周围环境影响较小。

（2）营运期

①废水：本项目的厂区排水实行雨污分流。雨水进入雨水管道后，排入附近河道。本项目收纳的生活污水和工业废水经本项目污水处理设施处理达标后排入胜岸港，污水处理工艺为粗格栅提升泵房+调节池+细格栅沉砂池+初沉池+多模式A2/O生化池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒；尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（征求意见稿）表1基本控制项目排放限值中的“特别排放限值”，即俗称国标准四类水标准。根据污水处理厂设计出水水质情况，正常排放情况，COD浓度为30mg/L，NH3-N浓度为1.5 mg/L，已经达IV类水标准，因此本项目尾水正常排放时不会对胜岸港及下游黄埭荡产生不利影响。

事故排放对排放口下游河段环境水体水质影响较大，因此要杜绝污水厂尾水的事故排放。

②废气：本项目废气主要产生于粗格栅进水泵房、前处理段（细格栅及曝气沉砂池、初沉池等）、生化处理工段及污泥处理工段等，主要表征污染物为H2S、NH3，对产生恶臭的主要构筑物采取加盖、加罩，臭气经负压收集后进入半地下箱体内部的除臭系统，采用水洗涤进行预处理后，采用生物滤池的后续除臭工艺，形成“水洗洗涤+生物滤池”相结合的二级除臭工艺，处理后废气通过15m高排气筒高空排放。本项目的废气在采取了上述防治措施后，对区域环境空气影响较小。大气环境预测结果表明：项目排放的氨气、硫化氢的下风向最大浓度占标率均小于10%，对周围大气环境影响较小。

同时针对无组织排放废气，项目以整个厂区作为起算点，需要设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离内无居民、学校等敏感点，满足要求。

③噪声：本项目的噪声主要来自搅拌机、风机和各类泵等机械设备，这些机械设备主要集中在格栅井、提升泵、曝气沉砂池、污泥脱水机房、污泥泵房及鼓风机房等构筑物内，采用的噪声治理措施：选用低噪音、震动小的设备；合理布置，使噪声最大限度的随距离自然衰减；所有生产设备均安装在室内；按照工业设备安装的有关规范，对噪声源采取减振、隔声措施。本项目在采取上述防治措施后，对区域声环境影响较小。

④固废：本项目固废包括格栅渣、沉砂池沉砂、脱水污泥及员工的生活垃圾，本项目格栅渣、沉砂池沉砂和生活垃圾由当地环卫部门清运处理；脱水污泥委外处置。项目固废处理处置率达到100%，不会造成二次污染。

- 三、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

本项目符合国家及地方产业政策，厂址选择符合规划要求；采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放，对环境污染贡献值小，影响小，污染物排放总量能适应环境功能级别，可维持环境质量现状；项目以污水厂厂界为起始边界设置100m卫生防护距离；项目建成后产生的各类污染物可以在区域内平衡；在建设单位做好各项风险防范措施及应急措施的前提下项目的风险值在可接受范围内；经济损益具有正面效应。因此，从环境保护角度上讲，建设单位在积极采取必要的环境保护措施，同时加强风险事故的控制措施后，该项目在本地区建设是可行的。

- 四、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限

如果需要查阅建设项目环境影响报告书或者咨询项目有关信息，可于本公告发布后10个工作日内到环评单位或者建设单位咨询、查阅环评文件简本。

（1）建设单位及联系方式：

建设单位：苏州市相润排水管理有限公司

联系人：王明东

联系电话：17715888060

（2）环评单位及其联系方式：

单位名称：苏州市宏宇环境科技股份有限公司

证书编号：国环评证乙字第1970号

地址：苏州市吴中区珠江南路211号1幢6楼；

联系人：江工

邮箱：jsg777@163.com

联系电话：0512-6831805

邮编：215100

- 五、征求公众意见的范围和主要事项

（一）征求公众意见范围：项目附近、受本项目影响或其他关心本项目建设及其环境影响的公众。

（二）主要事项：您对周围环境质量现有状况的满意程度；您认为该项目建设对当地产生的有利影响；您认为该项目建设对当地产生的不利影响；对该项目建设最担心的环境问题是什么；建议采取何种措施降低工程建设可能带来的环境问题；是否同意该项目的建设；其他的意见和建议。

- 六、征求公众意见的具体形式

公众可以通过查阅环评简本了解项目环境影响情况，并通过信件、邮件等方式反映意见。

- 七、信息发布有效期限

本公告发布之日起10个工作日。

苏州市相润排水管理有限公司

2018年4月9日