苏州市相城区黄埭镇国有土地上工业企业搬迁（回购）评估技术细则（征求意见稿）

一、搬迁补偿价格构成

搬迁补偿价格包含房地产价格、未登记房屋价格、装修附着物价格、机器设备设施搬迁费用、停产停业损失补助和奖励等。

二、房地产价格评估

1、评估方法及公式

国有土地上工业企业房地产推荐采用成本法进行评估。

成本法是测算估价对象在价值时点的重置成本或重建成本和折旧，将重置成本或重建成本减去折旧得到估价对象价值或价格的方法。

根据估价对象具体情况，具体计算方式如下：

1.1开发建设程度较高(容积率≥1.0)的厂房

房屋价值=（建设成本+管理费用+销售费用+投资利息+开发利润+销售税费）×楼层修正系数×成新率

土地价值=土地取得成本+管理费用+销售费用+投资利息+开发利润+销售税费

1.2开发建设程度较低(容积率<1.0)的厂房

该类房地产由建筑面积与土地面积相等部分价值、剩余土地部分价值组成补偿金额，具体计算方法如下：

1.2.1建筑面积与土地面积相等部分补偿

房屋价值=（建设成本+管理费用+销售费用+投资利息+开发利润+销售税费）×楼层修正系数×成新率

土地价值=土地取得成本+管理费用+销售费用+投资利息+开发利润+销售税费

1.2.2剩余土地部分补偿

土地价值=土地取得成本+开发利润+销售税费。

2、评估技术及参数

2.1房屋部分

| 序号 | 构成项目 |  | 参数及取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建 设 成 本 | 建筑安装 工程费 | 根据苏住建房[2020]9号《市住房城乡建设局关于公布2020年度苏州市房屋基本重置价格的通知》及苏住建房[2020]10号《市住房城乡建设局关于调整2020年度苏州市房屋重置价格评估中结构等级参考标准说明、层高增减率、耐用年限及残值率的通知》、工程造价信息等结合层高、结构调整确定。 建筑安装工程费=房屋基本重置价× ( 1±层高增减率) ×结构调整系数 |
|  |  | 勘察设计和 前期工程费 | 勘察设计和前期工程费取建筑安装工程费的4%。 |
|  |  | 建设成本 | 建设成本=建筑安装工程费+勘察设计和前期工程费 |
| 二 | 管理费用 |  | 管理费率取2%。 管理费用=建设成本×管理费率 |
| 三 | 销售费用 |  | 自建厂房，销售费用取0 |
| 四 | 投资利息 |  | 利率按照当前1年期与5年期以上LPR的平均值计，计息期按1年计。 投资利息=勘察设计和前期工程费×[(1+利率)^计息期-1]+ (建筑安装工程费+管理费用+销售费用)×[(1+利率)^(计息期÷2)-1] |
| 五 | 开发利润 |  | 利润率取5%。 开发利润=(建设成本+管理费用+销售费用+投资利息)×利润率 |
| 六 | 销售税费 |  | 税费率取5.65%，包括增值税及附加和印花税 销售税费=(建设成本+管理费用+投资利息+销售费用+开发利润)×税费率 |
| 七 | 重置价值 |  | 重置价值=建设成本+管理费用+销售费用+投资利息+开发利润+销售税费 |
| 八 | 房屋成新率 |  | 根据房屋年限和实际使用状况综合判定房屋成新率 |
| 九 | 楼层修正 |  | 修正系数：一层：二层：三层：四层=1.04：1.00：0.96：0.93 |
| 十 | 评估价格 |  | 重置价值×楼层修正系数×成新率 |

2.2土地部分

| 序号 | 构成项目 | 参数及取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 土地取得成本 | 每年1月份根据市场变化情况调整当年度土地取得成本的基准价格；待估宗地的土地取得成本按实际剩余使用期限进行年期修正，还原利率按6%。 |
| 二 | 管理费用 | 管理费率取2%。 管理费用=土地取得成本×管理费率 |
| 三 | 销售费用 | 自建厂房，销售费用取0 |
| 四 | 投资利息 | 利率、计息期同房屋。 投资利息=土地取得成本×[(1+利率)^计息期-1]+(管理费用+销售费用)×[(1+利率)^(计息期÷2)-1] |
| 五 | 开发利润 | 利润率取5%。 开发利润=(土地取得成本+管理费用+销售费用+投资利息)×利润率 |
| 六 | 销售税费 | 销售税费率取5.65%，包括增值税及附加和印花税。 销售税费=(土地取得成本+管理费用+销售费用+投资利息+开发利润)×税费率 |
| 七 | 评估价格 | 土地取得成本+管理费用+销售费用+投资利息+开发利润+销售税费 |
| 八 | 剩余土地 | 土地取得成本+开发利润+销售税费 |

3、未登记房屋价格评估

3.1批建后没有办理权属登记房屋

门卫房、配电房、泵房、卸货平台等有批建手续但未办理登记房屋，视同合法面积，但需扣除房屋重置价5%和基础设施配套费后作补偿。

3.2因生产需要建造没有办理相关证照房屋

如在搬迁签约前已经拆除(包括已经丈量评估未签约的)，不作补偿；如在搬迁签约时存在，则按如下方式计价补偿，即：

3.2.1结构较好房屋

包括钢混结构、钢结构二等及以上、混合结构二等及以上、砖木结构二等及以上房屋，计价内容包括建筑安装工程费、勘察设计和前期工程费、管理费用及投资利息，参数取值参照“2、评估技术及参数”之“2.1房屋部分”。

3.2.2加层房屋的扣减标准

与原房屋不同体同结构的加层房屋，扣除房屋重置价10%-20%后作补偿，其中简易房屋扣除20%，其他房屋扣除10%；利用房屋内部空间作纵向分隔使用的，不作房屋认定。

3.2.3成新率标准

无证房屋的成新率根据建造年代和维护保养情况按70%、80%、90%三个档次确定，房屋建成少于5年的房屋按实计算。

3.2.4简易结构房屋

只计算房屋基本重置价。

3.2.5其他折减

建成于2010年前（含2010年）的按90%、建成于2010年后的按80%折减计价。

4、特殊工程价值

涉及特殊工程，包括桩基础、特殊工艺工程、其他隐蔽工程等，需以有效设计文件和结算凭证为依据确定补偿金额。

三、装修附着物评估

1、重置单价

按苏住建房[2020]8号《市住房城乡建设局关于公布2020年度苏州市房屋装修及附着物参考价格的通知》文件执行，文件中未载入的装修及附着物项目，可结合市场情况及造价资料进行测算补充。

2、装修的折旧率

较新的按92%计算；一般的按84%计算；破旧的按76%计算；围墙、室外铺地、驳岸等室外项目折旧与房屋装修折旧相同，假山、水井、苗木绿化、池塘等不计折旧。

3、装修保底价

对生产性用房给予被搬迁房屋合法建筑面积100元/平方米的装饰装修保底补偿；对非生产性配套用房，可单独进行装饰装修价值评估。

4、室内水电装修费补贴

其实际用途为办公、食堂、宿舍等非生产性配套用房的，室内水电工程费补贴按其室内装修总价的15%计。

四、机器设备评估

1、机器设备设施搬迁费的评估区分现值评估和搬迁费补助评估。

2、现值评估一般采用现行市价法评估。现值评估设备设施范围由镇政府有关部门会办认定。

3、机器设备设施搬迁费补助指的是机器设备和设施拆卸、运输、安装、调试等费用，以及设备基础报废损失、设备设施搬移损耗等项费用。

机器设备设施搬迁费可选择以下方式之一确定：

方式一：合法建筑按12.5元/平方米、其他建筑(不含简易结构房屋)按7.5元/平方米计算。

方式二：根据机器设备设施类型以及相关评估技术规范和标准评估确定。

常见机器设备设施搬迁费率参考指标详见下表。

机器设备设施搬迁费率指标参考表

| 序号 | 设备类型 | 安装调试费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻型通用设备 | 0.5-0.75 |
| 2 | 一般机加工设备 | 1-1.5 |
| 3 | 大型机加工设备 | 1-2.5 |
| 4 | 数控机床和精密加工机床 | 2-3 |
| 5 | 铸造设备 | 3-4.5 |
| 6 | 锻造、冲压设备 | 4-6 |
| 7 | 起重设备 | 4-7 |
| 8 | 焊接、切割设备 | 0.5-1.25 |
| 9 | 泵站设备 | 8-11.5 |
| 10 | 制冷、通风设备 | 8-10 |
| 11 | 集中空调设备 | 5-6.5 |
| 12 | 冷却塔 | 8-10 |
| 13 | 工业炉窑及冶炼设备 | 6-9 |
| 14 | 电梯 | 10-13 |
| 15 | 变、配电设备 | 8-11.5 |
| 16 | 电器设备 | 6-9 |
| 17 | 气体压缩机 | 8-11 |
| 18 | 电话总机 | 10-12.5 |
| 19 | 检测、实验设备 | 1-2.5 |
| 20 | 快装锅炉（以锅炉主机价计算） | 10-12.5 |
| 21 | 蒸汽锅炉（10吨埘及以下）（以锅炉主机价计算） | 35-40 |
| 22 | 蒸汽锅炉（10吨埘及以下）（以锅炉皋价计算） | 30-35 |
| 23 | 热水锅炉 | 25-27.5 |
| 24 | 电镀、镀装设备 | 5-8.5 |
| 25 | 热处理设备 | 2-3.5 |
| 26 | 化工工业专业设备 | 6-10.5 |

注：拆卸费率以安装调试费率的50%计；运输吊装费率按设备重置价值0.5%-3%按实际情况确定。

4、特殊事项处理

不可搬迁的客货梯、变配电设施、电力电缆、行车、绿化苗木均按可搬迁处理，其中：变压器按800元/KVA计；电力电缆按评估原值30%、行车按评估原值30%计，绿化苗木按评估原值50%计；存货及办公设施等按12.5元/平方米计算搬迁补助，补助面积不超过总建筑面积（不含简易结构房屋）的20%。

五、停产停业损失补助费

停产停业损失是指因房屋搬迁造成企业停产停业的直接效益损失。停产停业损失补助费可按以下方式确定：

有证房屋按建筑面积按300元/平方米、未批已建房屋（不包括简易结构房屋、加层房屋）按房屋重置价20%计。

六、奖励

有证房屋按房地产价值10%、未批已建房屋（不包括简易结构房屋、加层房屋）按房屋重置价10%计。

七、附则

本技术细则由黄埭镇人民政府负责解释， 2025年XX 月 XX日以后实施的国有土地上工业企业回购（搬迁）项目参照本技术细则进行评估。